# 3. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Комплекс задач планирования расстановки летательных аппаратов  формулируется следующим образом.

Задано: перечень бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену;

– время вылета и посадки каждого летательного аппарата;

– данные о местоположении летательных аппаратов в начале рассматриваемой летной смены;

– технические характеристики мест расположения и выполнения технологических операций по предполетному обслуживанию летательных аппаратов на подвижном аэродроме;

– нормативные продолжительности перемещения летательных аппаратов между позициями подвижного аэродрома и др.

Необходимо определить:

– план расстановки летательных аппаратов перед началом их предполетного обслуживания;

– графики перестановок летательных аппаратов на исходные позиции перед подготовкой к вылету;

– план расстановки летательных аппаратов после выполнения полетов.

Функциональный комплекс планирования расстановки летательных аппаратов включает в себя следующие задачи:

– Определение исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету;

– Планирование перестановок летательных аппаратов перед подготовкой к вылету;

– Планирование расстановки летательных аппаратов после полетов.

## Определение исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету

Подвижный аэродром представляет собой сложную многоуровневую конструкцию. На верхнем уровне подвижного аэродрома расположена полетная плоскость (ПП), содержащая взлетно-посадочные полосы и технические позиции (ТП), предназначенные для выполнения технологических операций, предусмотренных технологическими графиками подготовки летательных аппаратов к вылету.

На нижних уровнях подвижного аэродрома расположены ангарные помещения (АП), оборудованные стояночными местами (СМ), на которых размещаются летательные аппараты между полетами.

Полетная плоскость и ангарные помещения соединены лифтами, способными осуществлять подъем и спуск летательных аппаратов. Перемещение ЛА по полетной плоскости осуществляется тягачами, а по ангарным помещениям – с помощью тягачей и специальных транспортеров. Перед загрузкой в лифт в ангарном помещении летательный аппарат  разворачивается на 900 поворотным кругом.

Непосредственно перед началом предполетного технического обслуживания летательные аппараты, вылет которых запланирован в рассматриваемую летную смену, перемещаются на технические позиции, на которых возможно выполнение необходимых технологических операций. При этом преследуется следующий принцип: летательные аппараты, запланированные к вылету, должны занимать позиции, наиболее удобные с точки зрения их предполетного обслуживания (в пределах возможного). Наиболее удобные позиции предоставляются летательным аппаратам с наиболее ранним временем вылета.

Степень удобства p-й технической позиции отражается коэффициентом ее приоритета α(p). Этот коэффициент может задаваться пользователем системы при вводе нормативно-справочной информации или вычисляться автоматически, исходя из следующих соображений.

Технологический процесс подготовки отдельного ЛА к вылету представляется как последовательность элементов (технологических операций).

Под элементом технологического процесса подготовки ЛА к вылету понимается законченный комплекс взаимосвязанных нерасчленимых операций, выполняемых на одной ТП. В большинстве случаев таких операций (фаз обслуживания) может быть три:

– оперативная подготовка ЛА к вылету (расчехление и осмотр ЛА, заправка топливом и спецжидкостями, выставление навигационной системы, проверка работоспособности оборудование и т. п.);

– подвеска авиационного вооружения (АВ) на нераскладываемую часть крыла;

– подвеска авиационного оружия (АО) на раскладываемую часть крыла.

С учетом вышеизложенного технические позиции можно упорядочить по степени невозрастания коэффициента приоритета следующим образом:

1) ТП, на которых возможно выполнение всех трех фаз обслуживания летательного аппарата. Таким позициям можно присвоить, например, коэффициент приоритета α(p)=6;

2) ТП, на которых возможно выполнение двух первых фаз обслуживания летательного аппарата: α(p)=5;

3) ТП, на которых возможно выполнение только первой фазы обслуживания летательного аппарата: α(p)=4;

4) ТП, на которых возможно выполнение второй и/или третьей, но не первой фазы обслуживания летательного аппарата: α(p)=3.

Аналогичным образом ранжируются стояночные места АП. Наиболее удобными среди них можно считать те, которые расположены непосредственно возле транспортера и поворотных кругов. Таким СМ присваивается коэффициент приоритета α(p)=2; для всех прочих стояночных мест ангарного помещения α(p)=1.

Исходными данными для задачи определения исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету являются следующие множества и параметры:

I – множество бортовых номеров ЛА, находящихся на подвижном аэродроме;

IB – множество бортовых номеров ЛА, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену;

mB – количество летательных аппаратов, вылет которых запланирован в рассматриваемую летную смену:

mB=IB;

tiB – заданное время вылета i-го ЛА; i∈IB;

PC – множество ТП и стояночных мест АП, не занятых ЛА к началу рассматриваемой летной смены;

PV – множество ТП и стояночных мест АП, которые к началу рассматриваемой летной смены заняты ЛА, но могут быть освобождены;

α(p) – коэффициент приоритета p-й ТП (p-го СМ), отражающий степень рациональности размещения на ней (на нем) летательного аппарата перед подготовкой его к вылету; p∈PCV=PC∪PV;

i(p) – бортовой номер летательного аппарата, который к началу рассматриваемой летной смены находится на p-й ТП или СМ; p∈PV.

В результате решения задачи необходимо определить:

– наиболее рациональные исходные позиции летательных аппаратов с номерами i∈IB, запланированных к полетам в рассматриваемую летную смену, перед подготовкой их к вылету;

– места расположения других ЛА, не участвующих в полетах в рассматриваемую летную смену, но занимающих позиции, на которых целесообразно разместить летательные аппараты, запланированные к полетам.

Алгоритм решения подзадачи «Определение исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету» предусматривает последовательное выполнение следующих действий:

1. Упорядочение бортовых номеров летательных аппаратов, запланированных к полетам, по мере возрастания времени вылета.

Элементы множества IB группируются в последовательность:

LB=(iμ ; μ=1, mB),

такую что

tiμBtiμ+1B;   μ=1, mB−1;   iμ∈IB.

2. Упорядочение номеров ТП и СМ по мере невозрастания коэффициентов приоритета.

Элементы множества PCV=PC∪PV группируются в последовательность:

RB=(pμ ; μ=1, ρCV),

такую что

α(pμ)≥α(pμ+1);   μ=1, ρCV−1;   pμ∈PCV,

где ρCV=PCV.

3. Определение множества ТП и СМ, на которых целесообразно разместить летательные аппараты, запланированные к вылету.

В последовательности RB выделяются первые mB элементов. Из них формируется множество:

PB=pμ ; μ=1, mB.

4. Определение исходных позиций летательных аппаратов, запланированных к вылету, перед началом предполетной подготовки.

Каждому элементу последовательности LB ставится в соответствие элемент последовательности RB, имеющий такой же порядковый номер. В результате формируются пары:

(iμ, pμ);   μ=1, mB,

где pμ – номер технической позиции (стояночного места), на которой (на котором) должен находиться летательный аппарат с номером iμ перед началом его подготовки к вылету.

5. Определение множества бортовых номеров ЛА, которые не планируются к полетам в рассматриваемую летную смену, но занимают позиции, предназначенные для летательных аппаратов, запланированных к вылету, и поэтому подлежат перемещению на свободные ТП или СМ:

ID=i(p) : p∈PBB.

6. Определение множества ТП и СМ, которые будут свободными после размещения летательных аппаратов, запланированных к полетам, на исходные позиции:

PD=(PC∪p(i) : i∈IB)B,

где p(i) – номер ТП или СМ, на которой (на котором) изначально (т. е. до каких-либо перемещений) находился i-й ЛА в начале рассматриваемой летной смены.

7. Упорядочение бортовых номеров ЛА, подлежащих перемещению на свободные ТП или СМ, по мере невозрастания коэффициентов приоритета занимаемых ими позиций.

Элементы множества ID группируются в последовательность:

LD=(iμ ; μ=mB+1, mBD),

такую что

α[p(iμ)]≥α[p(iμ+1)];   ;   iμ∈ID,

где mBD=mB+mD;   mD=ID.

8. Упорядочение номеров ТП и СМ, которые будут свободными после размещения ЛА, запланированных к полетам, на исходные позиции, по мере невозрастания коэффициентов приоритета.

Элементы множества PD группируются в последовательность:

RD=(pμ ; μ=mB+1, ρBD),

такую что

α(pμ)≥α(pμ+1);   μ=mB+1, ρBD−1;   pμ∈PD,

где ρBD=mB+ρD;   ρD=PD.

9. Определение множества ТП и СМ, на которых целесообразно переместить летательные аппараты, не участвующие в полетах в рассматриваемую летную смену, с позиций, предназначенных для ЛА, запланированных к вылету.

В последовательности RD выделяются первые mD элементов.

10. Определение ТП и СМ, на которых целесообразно переместить ЛА, не участвующих в полетах в рассматриваемую летную смену, с позиций, предназначенных для летательных аппаратов, запланированных к вылету.

Каждому элементу последовательности LD ставится в соответствие элемент последовательности RD, имеющий такой же порядковый номер. В результате формируются пары:

(iμ, pμ);   μ=mB+1, mBD,

где pμ – номер технической позиции (стояночного места), на которую (на которое) перемещается летательный аппарат с номером iμ, не участвующий в полетах в рассматриваемую летную смену.

Этим завершается процесс решения задачи «Определение исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету».

Результат решения подзадачи представляется в виде множества пар , где piμH=pμ ; μ=1, mB.

Пример решения задачи определения исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету приведен в приложении 5.

## Планирование перестановок летательных аппаратов перед подготовкой к вылету

Задача планирования перестановок летательных аппаратов перед подготовкой к вылету декомпозируется на три следующие последовательно решаемые подзадачи более низкого уровня:

– Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям;

– Распределение летательных аппаратов между тягачами;

– Построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету.

3.2.1 Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям

Очередность передвижения ЛА перед началом их предполетного обслуживания устанавливается на основе следующего принципа: первыми к исходным позициям перемещаются летательные аппараты, имеющие наиболее раннее время вылета. Если есть свободные позиции, на которые планируется переместить ЛА, назначенные к вылету, то первыми перемещаются именно они, начиная с тех, которые имеют наиболее раннее время вылета.

Исходными данными для подзадачи определения очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям служат следующие множества и параметры:

(iμ, pμ) ; μ=1, mBD – множество пар, определяющих рациональную расстановку ЛА перед полетами в рассматриваемую летную смену;

p0(iμ) ; μ=1, mBD – множество, где p0(iμ) – номер технической позиции (стояночного места), на которой (на котором) ЛА с номером iμ находится в начале рассматриваемой летной смены; μ=1, mBD;

PC – множество технических и стояночных мест АП, не занятых летательными аппаратами к началу рассматриваемой летной смены.

Алгоритм решения подзадачи «Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям» предусматривает последовательное выполнение следующих действий:

1. Определение множества бортовых номеров летательных аппаратов, которые изначально занимают позиции, являющиеся для них наиболее рациональными (то есть, множества ЛА, которые не нуждаются в перемещении перед началом их подготовки к вылету).

Для этого выполняются следующие операции.

1.1. Формируется множество номеров позиций, на которые должны быть выдвинуты ЛА с номерами i∈IBD=IB∪ID перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету:

PBD=pμ ; μ=1, mBD.

1.2. Формируется множество натуральных чисел, являющихся порядковыми номерами ЛА в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), определяющей приоритеты их передвижения и предполетного обслуживания:

MBD=μ ; μ=1, mBD.

1.3. Далее в цикле по μ=1, mBD проверяется условие совпадения позиции p0(iμ), на которой ЛА с номером iμ находится изначально, с позицией pμ, на которой он должен находиться перед началом предполетного обслуживания:

p0(iμ)=pμ.

Если это условие выполняется, то номер μ исключается из состава множества MBD. В противном случае осуществляется переход к рассмотрению следующего ЛА с номером iμ+1.

После завершения описанной процедуры фиксируется количество оставшихся элементов множества MBD:

νBD=MBD.

2. В цикле по параметру ν=1, νBD проверяется наличие свободных позиций среди множества позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBD∩PC≠∅.

Если это условие соблюдается (то есть, такие свободные позиции существуют), то выполняются следующие операции.

2.1. Формируется множество номеров свободных позиций, на которые планируется переместить летательные аппараты:

PBDC=PBD∩PC.

2.2. Формируется множество номеров летательных аппаратов, которые планируется переместить на такие (свободные) позиции:

IBDC=iμ∈IBD : pμ∈PBDC.

2.3. Формируется подмножество порядковых номеров летательных аппаратов из множества IBDC в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), отражающей приоритеты передвижения и предполетного обслуживания ЛА:

MBDC=μ∈MBD : iμ∈IBDC.

2.4. Фиксируется порядковый номер летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), имеющего наивысший приоритет среди прочих ЛА из множества IBDC:

μ∗minμ∈MBDC.

2.5. Корректируется состав множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером iμ∗ освободит начальную позицию p0(iμ∗) и займет назначенную ему позицию pμ∗:

PC: =PC∪.

2.6. Летательному аппарату с номером iμ∗ присваивается порядковый номер его передвижения (в общем процессе перемещения ЛА перед началом предполетной подготовки) к исходной позиции:

N(iμ∗)=ν.

2.7. Из множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки, удаляется элемент μ∗:

MBD: =MBD{μ∗.

На этом цикл по параметру ν=1, νBD завершается.

Если условие PBD∩PC≠∅ не соблюдается (что свидетельствует о том, что среди позиций, выбранных для исходного расположения ЛА с номерами i∈IBD=IB∪ID, свободных позиций нет), то выполняются следующие операции.

2.8. Среди множества порядковых номеров летательных аппаратов в последовательности LBD=(iμ ; μ=1, mBD), подлежащих перемещению перед началом предполетной подготовки, выбирается минимальный элемент μ∗, который определяет ЛА, обладающий наивысшим приоритетом с точки зрения очередности передвижения и предполетного обслуживания:

μ∗minμ∈MBD.

2.9.  Корректируется состав множества номеров свободных позиций, исходя из того, что летательный аппарат с номером iμ∗ освободит начальную позицию p0(iμ∗):

PC: =PC∪.

Далее выполняются действия, указанные в 2.6 и 2.7 данного алгоритма.

На этом процесс решения подзадачи «Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям» завершается.

Схема алгоритма решения подзадачи «Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям» представлена на рис. 3.1.

Символом W31 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи определения очередности передвижения ЛА к исходным позициям:

W31= (iμ, pμ) ; μ=1, mBD ; p0(iμ) ; μ=1, mBD ; PC.

Результаты решения задачи представляются в виде следующего множества, отражающего очередность передвижения летательных аппаратов к исходным позициям:

V31=N(iμ) ; μ=1, mBD.

Рис. 3.1 Схема алгоритма решения подзадачи «Определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям»

Пример решения задачи определения очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям приведен в приложении 6.

3.2.2 Распределение летательных аппаратов между тягачами

В основе распределения ЛА между тягачами лежит следующий принцип: летательные аппараты, подлежащие перемещению, распределяются между тягачами и упорядочиваются в соответствии с порядковыми номерами N(i); i∈IBD. При условии n>1 летательные аппараты передвигаются тягачами параллельно, но в последовательности, определяемой порядковыми номерами N(i); i∈IBD.

Исходными данными для подзадачи распределения летательных аппаратов между тягачами служат следующие множества и параметры:

IBD – множество бортовых номеров ЛА, подлежащих перемещению перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету;

p0(i) ; i∈IBD – множество номеров ТП или СМ, на которых находятся летательные аппараты в начале рассматриваемой летной смены;

pi ; i∈IBD – множество номеров ТП или СМ, на которые необходимо переместить летательные аппараты перед подготовкой их к вылету;

N(i) ; i∈IBD – множество натуральных чисел, определяющих порядок передвижения ЛА на исходные позиции перед началом реализации технологических процессов их подготовки к вылету; 1≤N(i)≤mBD;

n – количество тягачей, которые могут быть использованы для перемещения летательных аппаратов.

В формальной постановке подзадачу «Распределение летательных аппаратов между тягачами» можно представить следующим образом.

Имеется последовательность бортовых номеров летательных аппаратов

QBD=(iν ; ν=1, mBD),

упорядоченная по мере возрастания N(iν):

N(iν)<N(iν+1);   ν=1, mBD−1.

Необходимо декомпозировать ее на n последовательностей

QrBD=(iν ; ν∈NrBD); r=1, n,

которые бы включали все элементы множества IBD и сохраняли внутри себя такой же порядок их чередования.

Здесь NrBD – подмножество порядковых номеров летательных аппаратов в общей последовательности QBD, входящих в r-ю частную последовательность QrBD.

При этом предполагается, что количественное распределение летательных аппаратов между тягачами максимально близко к равномерному.

Алгоритм решения данной подзадачи предусматривает следующие действия.

1. Определение минимального количества летательных аппаратов, закрепляемых за отдельным тягачом:

a=mBDn,

где квадратной скобкой обозначена целая часть частного от деления.

2. Определение количества летательных аппаратов, оставшихся не закрепленными за тягачами после равномерного распределения a×n ЛА:

b=mBD (mod n).

3. Далее в цикле по r=1, n выполняются следующие операции:

3.1 Определение количества элементов в последовательностях номеров летательных аппаратов, закрепляемых за тягачами:

qr=a+1, если (b≠0)∧(1≤r≤b) a, если (b=0)∨(b≠0)∧(r>b).

3.2 Формирование подмножеств порядковых номеров летательных аппаратов в общей последовательности QBD, входящих в r-ю частную последовательность QrBD:

NrBD=r∪r+cn ; c=1, qr−1.

Этим завершается цикл по параметру r=1, n.

После реализации цикла для r=n процесс решения подзадачи «Распределение летательных аппаратов между тягачами» завершается.

Схема алгоритма решения подзадачи «Распределение летательных аппаратов между тягачами» представлена на рис. 3.2.

Символом W32 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи определения очередности передвижения ЛА к исходным позициям:

W32= IBD; p0(i) | i∈IBD  ; pi | i∈IBD ; N(iμ) | μ=1, mBD ; n.

Результат решения подзадачи представляется в виде набора последовательностей, отражающих очередность перемещения летательных аппаратов каждым из тягачей:

V32= (iν | ν∈NrBD) ; r=1, n .

Пример решения задачи распределения летательных аппаратов между тягачами приведен в приложении 7.

Рис. 3.2 Схема алгоритма решения подзадачи «Распределение летательных аппаратов между тягачами»

3.2.3 Построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету

Подзадача «Построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету» решается в цикле по r=1, n последовательно для каждого r-го тягача в отдельности.

В процессе решения подзадачи рассчитываются моменты начала и окончания перемещения каждого летательного аппарата от позиции, на которой он находится в начале рассматриваемой летной смены, до позиции, являющейся исходной для его предполетной подготовки. При этом формируются и корректируются графики занятости технических позиций.

График занятости каждой p-й позиции в течение рассматриваемой летной смены отображается ступенчатой функцией:

ψp(k)∈0, 1, i; p∈PCV; k=kHC, kKC; i∈IB.

Равенство ψp(k)=0 означает, что на k-м интервале времени p-я позиция свободна.

Равенство ψp(k)=1 означает, что на k-м интервале времени p-я позиция занята одним из летательных аппаратов.

Равенство ψp(k)=i означает, что на k-м интервале времени на p-й позиции выполняются работы по подготовке к вылету i-го летательного аппарата (предполагается, что среди ЛА нет таких, бортовые номера которых равны 0 или 1).

Перед началом решения задачи функциям ψp(k) присваиваются следующие значения:

(∀p∈PC)(∀k=kHC, kKC)[ψp(k)=0];

(∀p∈PV)(∀k=kHC, kKC)[ψp(k)=1].

Исходными данными для подзадачи «Построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету» служат следующие множества, функции и параметры:

QBD=(iν ; ν=1, mBD) – последовательность бортовых номеров ЛА, подлежащих перемещению, отражающая очередность выполнения данной операции;

NrBD – множество порядковых номеров ЛА в последовательности QBD=(iν ; ν=1, mBD), перемещение которых планируется осуществить r-м тягачом; r=1, n;

p0(i) ; i∈IBD – множество номеров ТП ПП, на которых находятся ЛА в начале рассматриваемой летной смены;

piH ; i∈IBD – множество номеров ТП ПП, на которые планируется переместить ЛА перед подготовкой их к вылету;

s0(i) ; i∈IBD – множество номеров СМ АП, на которых находятся ЛА в начале рассматриваемой летной смены;

sH(i) ; i∈IBD – множество номеров СМ АП, на которые планируется переместить ЛА перед подготовкой их к вылету;

PПП – множество номеров технических позиций ПП;

SAП – множество номеров стояночных мест АП;

ψp(k) ; p∈PПП ; k=kHC, kKC – множество функций занятости ТП ПП;

D(p', p'') – нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата от позиции p' до позиции p'';  p'∈PПП; p''∈PПП;

z1L(k) – бивалентная ступенчатая функция, характеризующая состояние лифта на k-м интервале времени. Равенство z1L(k)=1 означает, что лифт на k-м интервале времени находится на ПП; при z1L(k)=0 будем считать, что лифт находится в АП;

z2L(k) – бивалентная ступенчатая функция, характеризующая состояние лифта на k-м интервале времени. Равенство z2L(k)=1 означает, что платформа лифта на k-м интервале времени свободна от летательных аппаратов; при z2L(k)=0 данное утверждение неверно;

zK(k) – бивалентная ступенчатая функция, характеризующая состояние поворотного круга АП возле лифта на k-м интервале времени. Равенство zK(k)=1 означает, что поворотный круг на k-м интервале времени свободен от летательных аппаратов; при zK(k)=0 данное утверждение неверно;

zT(s, k) – бивалентная ступенчатая функция, характеризующая состояние транспортера АП на участке от лифта до позиции, наиболее близкой к СМ номер s, на k-м интервале времени; s∈SAП. Равенство zT(s, k)=1 означает, что на k-м интервале времени на данном участке транспортер свободен от летательных аппаратов; при zT(s, k)=0 данное утверждение неверно;

zM(s, k) – бивалентная ступенчатая функция, характеризующая состояние маршрута от транспортера до стояночного места номер s на k-м интервале времени; s∈SAП. Равенство zM(s, k)=1 означает, что на k-м интервале времени данный маршрут свободен от летательных аппаратов; при zM(s, k)=0 данное утверждение неверно;

DV – нормативная продолжительность выполнения операции по погрузке летательного аппарата в лифт;

DW – нормативная продолжительность выполнения операции по выгрузке летательного аппарата из лифта;

DП – нормативная продолжительность подъема летательного аппарата лифтом  из АП на ПП;

DC – нормативная продолжительность спуска летательного аппарата лифтом  с ПП в АП;

DK – нормативная продолжительность разворота летательного аппарата на поворотном круге АП;

DT(s) – нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата на транспортере до позиции, наиболее близкой к стояночному месту АП номер s∈SAП;

DM(s) – нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата от транспортера до стояночного места АП номер s∈SAП;

TK – нормативная продолжительность выполнения работ по освобождению поворотного круга от летательных аппаратов;

TT(s) – нормативная продолжительность освобождения транспортера на участке от лифта до позиции, наиболее близкой к стояночному месту номер s∈SAП, от летательных аппаратов;

TM(s) – нормативная продолжительность освобождения маршрута от транспортера до стояночного номер s∈SAП от летательных аппаратов;

t0 – заданный момент времени начала передвижения летательных аппаратов по ПП;

p(r) – номер ТП ПП, на которой находится r-й тягач в момент времени t0; r=1, n.

Алгоритм решения подзадачи «Построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету» предусматривает выполнение в цикле по r=1, n следующих действий.

1. Формирование рабочего массива:

Nr=NrBD,

содержащего порядковые номера летательных аппаратов в последовательности QBD=(iν ; ν=1, mBD), перемещение которых планируется осуществить r -м тягачом.

2. Установление минимального элемента множества Nr:

ξ=minν∈Nr.

3. Проверка условия принадлежности позиции, на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале рассматриваемой летной смены, множеству технических позиций ПП:

p0(iξ)∈PПП.

4. Проверка условия принадлежности позиции, на которую должен быть перемещен iξ-й летательный аппарат, множеству технических позиций ПП:

piξH∈PПП.

5. Далее, в зависимости от выполнения или невыполнения этих условий, реализуется одна из следующих процедур, подробное описание которых буден дано ниже:

5.1 Построение графика перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП, если:

[p0(iξ)∈PПП]∧[piξH∈PПП].

5.2 Построение графика перестановки iξ-го летательного аппарата с ТП ПП на стояночное место АП, если:

[p0(iξ)∈PПП]∧[piξH∉PПП].

5.3 Построение графика перестановки iξ-го летательного аппарата со стояночного места АП на ТП ПП, если:

[p0(iξ)∉PПП].

Результатом реализации процедур, перечисленных в пунктах 5.1, 5.2 и 5.3, является расчет моментов времени начала и окончания операций по перемещению iξ-го летательного аппарата от места его нахождения в начале рассматриваемой летной смены до назначенной ТП ПП или назначенного СМ АП.

6. Удаление элемента ξ из рабочего массива Nr:

Nr : =Nr{ξ.

Далее, если Nr≠∅, осуществляется переход к рассмотрению следующего по порядку элемента данного множества (то есть, следующего летательного аппарата).

В противном случае осуществляется переход к рассмотрению следующего (r+1)-го тягача (если r<n).

Результат решения подзадачи «Построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету» представляется в виде:

– множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению ЛАК:

;

– множество функций занятости ТП:

ψp(k) ; p∈PПП ; k=kHC, kKC.

Укрупненная схема алгоритма решения задачи «Построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету»  приведена на рис. 3.3.

Символом W33 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету:

W33= t0; IBD; QBD; PПП;SАП; p0(i); piH; s0(i); siH | i∈IBD  ;

ψp(k) | p∈PПП ; k=kHC, kKC ;  ψs(k) | s∈SAП ; k=kHC, kKC  ; z1L(k); z2L(k); zK(k); zT(s, k); zM(s, k); | s∈SAП; k=kHC, kKC  ;

D(p', p'') | p', p''∈PПП ; DV; DW; DП; DC; DK; TK;

DT(s); DM(s); TT(s); TM(s) | s∈SAП ; p(r) | r=1, n  .

Рис. 3.3 Укрупненная схема алгоритма решения задачи «Построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету»

Результат решения задачи представляется в виде множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению летательных аппаратов перед подготовкой к вылету, в совокупности с множеством функций занятости технических позиций ПП и стояночных мест АП:

V33= V33ПП ; V33ПA ; V33AП ;

ψp(k) | p∈PПП ; k=kHC, kKC  ;  ψs(k) | s∈SAП ; k=kHC, kKC    ,

где V33ПП, V33ПA, V33AП – множества данных, определяющих соответственно время начала и окончания операций по перемещению летательного аппарата с одной технической позиции ПП на другую техническую позицию ПП, с технической позиции ПП на стояночное место АП, со стояночного места АП на техническую позицию ПП:

V33ПП=;

V33ПA=;

V33AП=,

где J – порядковый номер операции по перемещению летательного аппарата с ТП ПП на СМ АП или наоборот.

Пример решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету приведен в приложении 8.

3.2.3.1 Построение графика перестановки летательного аппарата на ПП

Процедура построения графика перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП реализуется отдельно для каждого ЛА.

Исходными данными для этого служат множества, функции и параметры, перечисленные в пункте 3.2.3, в том числе:

D[piξ−nH, p0(iξ)] – нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата от позиции piξ−nH, являющейся исходной для предыдущего ЛА в последовательности QrBD=(iν ; ν∈NrBD), до позиции p0(iξ), на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале рассматриваемой летной смены (если элемент iξ не стоит на первой позиции в данной последовательности);

D[p(r), p0(iξ)] – нормативная продолжительность передвижения r-го тягача от позиции p(r) до позиции p0(iξ), на которой находится iξ-й летательный аппарат в начале рассматриваемой летной смены.

Алгоритм построения графика перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП предусматривает последовательное выполнение следующих операций.

1. Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата.

Если iξ-й летательный аппарат занимает первую позицию в последовательности QrBD=(iν ; ν∈NrBD)  и, следовательно,

ξ=minν∈NrBD,

то:

tiξH=t0+D[p(r) , p0(iξ)]+1.

В противном случае:

tiξH=tiξ−nK+D[piξ−nH , p0(iξ)]+1,

где n – количество тягачей, между которыми распределены летательные аппараты, подлежащие перемещению;

iξ−n – бортовой номер летательного аппарата, предшествующий iξ-у ЛА в последовательности QrBD=(iν ; ν∈NrBD).

2. Определение времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата:

tiξK=tiξH+D[p0(iξ) ,piξH].

3. Корректировка функций занятости ТП номер p0(iξ) и номер piξH:

(∀k=tiξH+1, kKC)[ψp0(iξ)(k)=0];

(∀k=tiξK+1, kKC)[ψpiξH(k)=1].

Этим заканчивается процедура построения графика перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП.

Результатом ее реализации является:

– пара (tiξH, tiξK), ξ∈NrBD, определяющая сроки выполнения операции по перемещению iξ-го летательного аппарата по ПП перед его подготовкой к вылету;

– скорректированные функции занятости ТП ψp0(iξ)(k) и ψpiξH(k); p0(iξ)∈PПП; piξH∈PПП.

Схема алгоритма построения графика перестановки iξ-го летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП представлена на рис. 3.4.

Рис. 3.4 Схема алгоритма построения графика перестановки летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП

Символом W34 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи построения графика перестановки летательного аппарата с одной ТП ПП на другую ТП ПП:

W34= t0; IBD; QBD; PПП; p0(i); piH; | i∈IBD  ; p(r) | r=1, n  ;

ψp(k) | p∈PПП ; k=kHC, kKC ;  D(p', p'') | p', p''∈PПП .

Результат решения задачи представляется в виде множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению летательных аппаратов перед подготовкой к вылету между техническими позициями ПП, в совокупности с множеством функций занятости технических позиций ПП и стояночных мест АП:

V34=

3.2.3.2 Построение графика перестановки летательного аппарата с ПП в АП

Процедура построения графика перестановки iξ-го летательного аппарата с технической позиции ПП на стояночное место АП реализуется отдельно для каждого ЛА.

Перестановка летательного аппарата с технической позиции ПП на стояночное место АП рассматривается как технологический процесс, состоящий из отдельных операций, перечень и условия реализации которых приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Операция | Условия реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перемещение ЛА по ПП от ТП к лифту (номер лифта определяется стояночным местом АП, на которое перемещается ЛА) |  |
| 2 | Погрузка ЛА в лифт | 2.1 Платформа лифта поднята на уровень ПП 2.2 Платформа лифта свободна от других ЛА |
| 3 | Спуск ЛА лифтом с ПП на АП |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Перемещение ЛА из лифта на поворотный круг | 4.1 Поворотный круг свободен от других ЛА |
| 5 | Разворот ЛА на поворотном круге и перемещение его на транспортер |  |
| 6 | Перемещение ЛА на транспортере до позиции, близкой к назначенному стояночному месту | 6.1 Транспортер свободен от других ЛА |
| 7 | Перемещение ЛА от транспортера до назначенного стояночного места | 7.1 Маршрут от транспортера до назначенного стояночного места свободен от других ЛА |

Исходными данными для этого служат множества, функции и параметры, перечисленные в пункте 3.2.3, в том числе:

sH(iξ) – номер стояночного места АП, на которое необходимо переместить iξ-й летательный аппарат;

D[p0(iξ), pL] – нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата от позиции p0(iξ) до позиции pL, с которой осуществляется погрузка ЛА в лифт (номер лифта определяется СМ, на которое планируется переместить iξ-й ЛА);

zT[sH(iξ), k] – бивалентная ступенчатая функция, характеризующая состояние транспортера АП на участке от лифта до позиции, наиболее близкой к назначенному стояночному месту номер sH(iξ), на k-м интервале времени;

zM[sH(iξ), k] – бивалентная ступенчатая функция, характеризующая состояние маршрута от транспортера до назначенного стояночного места номер sH(iξ) на k-м интервале времени;

DT[sH(iξ)] – нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата на транспортере до позиции, наиболее близкой к назначенному стояночному месту АП номер sH(iξ);

DM[sH(iξ)] – нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата от транспортера до назначенного стояночного места АП номер sH(iξ);

TT[sH(iξ)] – нормативная продолжительность освобождения транспортера на участке от лифта до позиции, наиболее близкой к стояночному месту номер sH(iξ), от других ЛА;

TM[sH(iξ)] – нормативная продолжительность освобождения маршрута от транспортера до стояночного номер sH(iξ) от других ЛА.

Алгоритм построения графика перестановки iξ-го летательного аппарата с технической позиции ПП на стояночное место АП предусматривает последовательное выполнение следующих операций.

1. Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата от ТП номер p0(iξ)  до ТП номер pL.

Если iξ-й летательный аппарат занимает первую позицию в последовательности QrBD=(iν ; ν∈NrBD)  и, следовательно,

ξ=minν∈NrBD,

то:

tiξH1=t0+D[p(r) , p0(iξ)]+1.

В противном случае:

tiξH1=tiξ−nK+D[piξ−nH , p0(iξ)]+1.

Очевидно, время начала перемещения iξ-го летательного аппарата от ТП номер p0(iξ)  до ТП номер pL совпадает с моментом начала выполнения всей операции по перемещению iξ-го ЛА на назначенное СМ:

tiξH=tiξH1.

2. Расчет времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата от ТП номер p0(iξ)  до ТП номер pL:

tiξK1=tiξH1+D[p0(iξ) ,pL].

3. Корректировка функции занятости ТП номер p0(iξ):

(∀k=tiξH1+1, kKC)[ψp0(iξ)(k)=0].

4. Проверка условия нахождения лифта в момент времени (tiξK1+1) на ПП:

z1L(tiξK1+1)=1.

5. Если это условие выполняется, то далее проверяется условие незанятости платформы лифта другими летательными аппаратами:

z2L(tiξK1+1)=1.

6. Определение времени начала выполнения операции по погрузке iξ-го летательного аппарата в лифт.

Если оба условия выполняются, то время начала погрузки iξ-го летательного аппарата в лифт вычисляется по формуле:

tiξH2=tiξK1+1.

Если первое условие выполняется (лифт находится на ПП), а второе нет (платформа лифта занята другим ЛА), то:

tiξH2=tiξK1+1+DW.

Если первое условие не выполняется (лифт необходимо поднять на ПП), а второе условие соблюдается (платформа лифта свободна), то:

tiξH2=tiξK1+1+DП.

Наконец, если оба условия не выполняются (лифт необходимо поднять на ПП, после чего разгрузить его платформу), то:

tiξH2=tiξK1+1+DW+DП.

7. Вычисление времени окончания операции по погрузке iξ-го летательного аппарата в лифт:

tiξK2=tiξH2+DV.

8. Определение времени начала спуска iξ-го летательного аппарата лифтом на уровень АП:

tiξH3=tiξK2+1.

9. Вычисление времени окончания спуска iξ-го летательного аппарата лифтом на уровне АП:

tiξK3=tiξH3+DC.

10. Проверка условия незанятости поворотного круга в момент времени (tiξK3+1):

zK(tiξK3+1)=1.

11. Определение времени начала выполнения операции по перемещению iξ-го летательного аппарата на поворотный круг.

Если данное условие выполняется, то:

tiξH4=tiξK3+1.

В противном случае:

tiξH4=tiξK3+1+TK.

12. Вычисление времени окончания операции по перемещению iξ-го летательного аппарата на поворотный круг:

tiξK4=tiξH4+DW.

13. Определение времени начала разворота iξ-го летательного аппарата на поворотном круге и перемещения его на транспортер:

tiξH5=tiξK4+1.

14. Вычисление времени окончания разворота iξ-го летательного аппарата на поворотном круге и перемещения его на транспортер:

tiξK5=tiξH5+DK.

15. Проверка условия незанятости транспортера в момент времени (tiξK5+1):

zT[sH(iξ), tiξK5+1]=1.

16. Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата на транспортере.

Если данное условие выполняется, то:

tiξH6=tiξK5+1.

В противном случае:

tiξH6=tiξK5+1+TT[sH(iξ)].

17. Вычисление времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата на транспортере:

tiξK6=tiξH6+DT[sH(iξ)].

18. Проверка условия незанятости в момент времени (tiξK6+1) маршрута от транспортера до назначенного iξ-у летательному аппарату стояночного места sH(iξ):

zM[sH(iξ), tiξK6+1]=1.

19. Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата от транспортера до назначенного стояночного места.

Если данное условие выполняется, то:

tiξH7=tiξK6+1.

В противном случае:

tiξH7=tiξK6+1+TM[sH(iξ)].

20. Вычисление времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата от транспортера до назначенного стояночного места:

tiξK7=tiξH7+DM[sH(iξ)].

Очевидно, это время совпадает с моментом завершения всей операции по перемещению iξ-го летательного аппарата от ТП номер p0(iξ)  до СМ номер sH(iξ):

tiξK=tiξK7.

Результаты реализации процедуры планирования перестановки iξ-го летательного аппарата с технической позиции ПП на стояночное место АП представляются в виде:

– множества пар:

;

– скорректированной функции занятости ТП ψp0(iξ)(k); k=kHC, kKC.

Схема алгоритма процедуры построения графика перестановки iξ-го летательного аппарата с технической позиции ПП на стояночное место АП приведена на рис. 3.5.

Рис. 3.5 Схема алгоритма построения графика перестановки летательного аппарата с ТП ПП на СМ АП

Символом W35 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету с технических позиций ПП на стояночные места АП:

W35= t0; IBD; QBD; PПП;SАП; p0(i); siH | i∈IBD  ;

ψp(k) | p∈PПП ; k=kHC, kKC ;  ψs(k) | s∈SAП ; k=kHC, kKC  ;

z1L(k); z2L(k); zK(k); zT(s, k); zM(s, k); | s∈SAП; k=kHC, kKC  ;

D(p, pL) | p∈PПП ; DV; DW; DП; DC; DK; TK;

DT(s); DM(s); TT(s); TM(s) | s∈SAП ; p(r) | r=1, n  .

Результат решения задачи представляется в виде множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению летательных аппаратов перед подготовкой к вылету, в совокупности с множеством функций занятости технических позиций ПП и стояночных мест АП:

V35=

ψp(k) | p∈PПП ; k=kHC, kKC  ;  ψs(k) | s∈SAП ; k=kHC, kKC   .

3.2.3.3 Построение графика перестановки летательного аппарата из АП на ПП

Процедура построения графика перестановки iξ-го летательного аппарата со стояночного места АП на техническую позицию ПП реализуется отдельно для каждого ЛА.

Перестановка летательного аппарата со стояночного места АП на техническую позицию ПП рассматривается как технологический процесс, состоящий из отдельных операций, перечень и условия реализации которых приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| № п/п | Операция | Условия реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перемещение ЛА от стояночного места до транспортера | 1.1 Маршрут от стояночного места до транспортера свободен от других ЛА |
| 2 | Перемещение ЛА на транспортере до поворотного круга | 2.1 Транспортер свободен от других ЛА |
| 3 | Установка ЛА на поворотный круг и его разворот | 3.1 Поворотный круг свободен от других ЛА |
| 4 | Погрузка ЛА в лифт | 4.1 Платформа лифта опущена на уровень АП 4.2 Платформа лифта свободна от других ЛА |
| 5 | Подъем ЛА лифтом с АП на ПП |  |
| 6 | Выгрузка ЛА из лифта на ПП |  |
| 7 | Перемещение ЛА по ПП от лифта к назначенной ТП |  |

Исходными данными для этого служат множества, функции и параметры, перечисленные в пункте 3.2.3, в том числе:

s0(iξ)  – номер СМ, на котором iξ-й летательный аппарат находится в начале рассматриваемой летной смены;

D(pL, piξH) – нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата от позиции ПП номер pL, на которую выводится ЛА из лифта, до назначенной позиции piξH;

zT[s0(iξ), k] – бивалентная ступенчатая функция, характеризующая состояние транспортера АП на участке от лифта до позиции, наиболее близкой к СМ номер s0(iξ) , на k-м интервале времени;

zM[s0(iξ), k] – бивалентная ступенчатая функция, характеризующая состояние маршрута от транспортера до стояночного места номер s0(iξ)  на k-м интервале времени;

DT[s0(iξ)] – нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата на транспортере до позиции, наиболее близкой к стояночному месту АП номер s0(iξ);

DM[s0(iξ)] – нормативная продолжительность перемещения летательного аппарата от транспортера до стояночного места АП номер s0(iξ);

TT[s0(iξ)] – нормативная продолжительность освобождения транспортера на участке от лифта до позиции, наиболее близкой к стояночному месту номер s0(iξ), от других ЛА;

TM[s0(iξ)] – нормативная продолжительность освобождения маршрута от транспортера до стояночного номер s0(iξ) от других ЛА.

Алгоритм построения графика перестановки iξ-го летательного аппарата со стояночного места АП на техническую позицию ПП предусматривает последовательное выполнение следующих операций.

1. Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата от позиции номер pL к назначенной ТП номер piξH.

Если iξ-й летательный аппарат занимает первую позицию в последовательности QrBD=(iν ; ν∈NrBD)  и, следовательно,

ξ=minν∈NrBD,

то:

tiξH7=t0+D[p(r), pL]+1.

В противном случае:

tiξH7=tiξ−nK+D(piξ−nH , pL)+1.

2. Вычисление времени окончания перемещения iξ-го летательного аппарата от позиции номер pL к назначенной ТП номер piξH;

tiξK7=tiξH7+D(pL, piξH).

Очевидно, это время совпадает с моментом завершения всей операции по перемещению iξ-го летательного аппарата от СМ номер s0(iξ) до назначенной ТП номер piξH:

tiξK=tiξK7.

3. Корректировка функции занятости ТП номер piξH:

(∀k=tiξK+1, kKC)[ψpiξH(k)=1].

4. Вычисление времени окончания операции по выгрузке iξ-го летательного аппарата из лифта на ПП:

tiξK6=tiξH7−1.

5. Вычисление времени начала операции по выгрузке iξ-го летательного аппарата из лифта на ПП:

tiξH6=tiξK6−DW.

6. Вычисление времени окончания подъема iξ-го летательного аппарата лифтом с АП на ПП:

tiξK5=tiξH6−1.

7. Вычисление времени начала подъема iξ-го летательного аппарата лифтом с уровня АП на ПП:

tiξH5=tiξK5−DП.

8. Вычисление времени окончания погрузки iξ-го летательного аппарата в лифт на уровне АП:

tiξK4=tiξH5−1.

9. Проверка условия нахождения лифта в момент времени (tiξK4−DV) на уровне АП:

z1L(tiξK4−DV)=0.

10. Если это условие выполняется, то далее проверяется условие незанятости платформы лифта другими ЛА:

z2L(tiξK4−DV)=1.

11. Определение времени начала выполнения операции по погрузке iξ-го летательного аппарата в лифт.

Если оба условия выполняются, то время начала погрузки iξ-го летательного аппарата в лифт вычисляется по формуле:

tiξH4=tiξK4−DV.

Если первое условие выполняется (лифт находится на уровне АП), а второе нет (платформа лифта занята другим ЛА), то:

tiξH4=tiξK4−DV−DW.

Если первое условие не выполняется (лифт необходимо опустить на уровень АП), а второе условие соблюдается (платформа лифта свободна), то:

tiξH4=tiξK4−DV−DC.

Наконец, если оба условия не выполняются (лифт необходимо опустить на уровень АП, после чего разгрузить его платформу), то:

tiξH4=tiξK4−DV−DC−DW.

12. Вычисление времени окончания разворота iξ-го летательного аппарата на поворотном круге:

tiξK3=tiξH4−1.

13. Проверка условия незанятости поворотного круга в момент времени (tiξK3−DK):

zK(tiξK3−DK)=1.

14. Определение времени начала выполнения операции по развороту iξ-го летательного аппарата на поворотном круге.

Если данное условие выполняется, то:

tiξH4=tiξK3−DK.

В противном случае:

tiξH4=tiξK3−DK−TK.

15. Вычисление времени окончания выполнения операции по установке iξ-го летательного аппарата на транспортер АП:

tiξK2=tiξH3−1.

16. Проверка условия незанятости транспортера в момент времени :

zT.

17. Определение времени начала выполнения операции по установке iξ-го летательного аппарата на транспортер АП.

Если данное условие выполняется, то:

tiξH2=tiξK3−DT[s0(iξ)].

В противном случае:

tiξH2=tiξK3−DT[s0(iξ)]−TT[s0(iξ)].

18. Вычисление времени окончания операции по перемещению iξ-го летательного аппарата от СМ номер s0(iξ) до транспортера:

tiξK1=tiξH2−1.

19. Проверка условия незанятости маршрута от СМ номер s0(iξ) до транспортера в момент времени :

zM.

20. Определение времени начала перемещения iξ-го летательного аппарата от СМ номер s0(iξ) до транспортера.

Если данное условие соблюдается, то:

tiξH1=tiξK1−DM[s0(iξ)].

В противном случае:

tiξH1=tiξK1−DM[s0(iξ)]−TM[s0(iξ)].

Очевидно, это время совпадает с моментом начала всей операции по перемещению iξ-го летательного аппарата от стояночного места АП номер s0(iξ) до назначенной технической позиции ПП номер piξH:

tiξH=tiξH1.

Результаты реализации процедуры планирования перестановки iξ-го летательного аппарата со стояночного места АП на техническую ПП представляются в виде:

– множества пар:

– скорректированной функции занятости ТП ψpiξH(k); k=kHC, kKC.

Схема алгоритма процедуры построения графика перестановки iξ-го летательного аппарата со стояночного места АП на техническую позицию ПП приведена на рис. 3.6.

Символом W36 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи построения графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету со стояночных мест АП на технические позиции ПП:

W36= t0; IBD; QBD; PПП;SАП; s0(i) ; piH | i∈IBD  ;

ψp(k) | p∈PПП ; k=kHC, kKC ;  ψs(k) | s∈SAП ; k=kHC, kKC  ;

z1L(k); z2L(k); zK(k); zT(s, k); zM(s, k); | s∈SAП; k=kHC, kKC  ;

D(pL, p) | p∈PПП ; DV; DW; DП; DC; DK; TK;

DT(s); DM(s); TT(s); TM(s) | s∈SAП ; p(r) | r=1, n  .

Результат решения задачи представляется в виде множества пар, определяющих время начала и окончания операций по перемещению летательных аппаратов перед подготовкой к вылету, в совокупности с множеством функций занятости технических позиций ПП и стояночных мест АП:

V36=

ψp(k) | p∈PПП ; k=kHC, kKC  ;  ψs(k) | s∈SAП ; k=kHC, kKC   .

Рис. 3.6 Схема алгоритма построения графика перестановки летательного аппарата со СМ АП на ТП ПП

## Планирование расстановки летательных аппаратов после полетов

Расстановка ЛА осуществляется по следующему принципу:  после посадки летательные аппараты, которым предстоят повторные вылеты, направляются на свободные позиции ПП, имеющие наивысший приоритет, а летательные аппараты, не запланированные к повторному вылету – на свободные позиции или стояночные места АП, имеющие наименьший приоритет.

Основными исходными данными для задачи планирования расстановки ЛА после полетов служат следующие множества, функции и параметры:

IB – множество бортовых номеров летательных аппаратов, которые запланированы к вылету в рассматриваемую летную смену;

tiB – заданное время вылета i-го летательного аппарата; i∈IB;

IП – множество бортовых номеров летательных аппаратов, посадка которых запланирована в рассматриваемую летную смену;

tiП – заданное время посадки i-го летательного аппарата; i∈IП;

PCV и SCV – множества номеров технических позиций ПП и стояночных мест АП, на которых могут быть размещены летательные аппараты после полетов;

α(p) ; p∈PCV∪SCV – множество коэффициентов приоритета технических позиций ПП и стояночных мест АП;

ψp(k) ; p∈PCV∪SCV ; k=kHC, kKC – множество функций занятости ТП ПП и СМ АП;

pП – номер позиции, на которую отводится летательный аппарат непосредственно после посадки.

Алгоритм решения задачи «Планирование расстановки летательных аппаратов после полетов» предусматривает последовательное выполнение следующих действий.

1. Формирование последовательности бортовых номеров летательных аппаратов, отражающей очередность их посадки:

LП=(iη ; η=1, mП),

tiηПtiη+1П;   η=1, mП−1;   iη∈IП.

Далее в цикле по параметру η=1, mП выполняются следующие действия.

2. Определение множества позиций, свободных с момента времени (tiηП+1) до окончания летной смены:

PC(tiηП+1, kKC)=.

3. Определение множества бортовых номеров летательных аппаратов, запланированных к вылету после момента посадки iη-го ЛА:

IBП(iη)=.

4. Проверка условия принадлежности iη-го ЛА множеству летательных аппаратов, которым запланирован повторный вылет:

iη∈IBП(iη).

5. Если это условие выполняется, то далее устанавливается свободная позиция pη, имеющая наивысший приоритет:

α(pη)=max.

6. При невыполнении указанного условия определяется свободная позиция pη, имеющая наименьший приоритет:

α(pη)=min.

7. Фиксируется позиция, куда буден направлен летательный аппарат после посадки:

piη=pη.

8. Вычисляются моменты времени начала и окончания передвижения iη-го летательного аппарата с позиции pП на позицию pη:

dH(pП, pη)=tiηП+1;

dK(pП, pη)=dH(pП, pη)+D(pП, pη).

9. Корректируется график занятости технической позиции pη:

[∀k=dK(pП, pη)+1, kKC] [ψp(k)=1].

Далее (если η<mП) осуществляется переход к рассмотрению следующего (η+1)-го летательного аппарата.

После реализации алгоритма для всех mП летательных аппаратов вычислительный процесс завершается.

Схема алгоритма решения задачи «Планирование расстановки летательных аппаратов после полетов» представлена на рис. 3.7.

Символом W37 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов:

W37= IB; tiB; IП; tiП; PCV;SCV; pП ;

ψp(k) | p∈PCV ; k=kHC, kKC ;  ψs(k) | s∈SCV ; k=kHC, kKC  ;

α(p) | p∈PCV ;  α(p) | s∈SCV  ;  D(pП, p) | p∈PCV∪pL ;

z1L(k); z2L(k); zK(k); zT(s, k); zM(s, k); | s∈SCV; k=kHC, kKC  ;

DV; DW; DП; DC; DK; TK;  DT(s); DM(s); TT(s); TM(s) | s∈SCV .

Рис. 3.7 Схема алгоритма решения задачи «Планирование расстановки летательных аппаратов после полетов»

Результат решения задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов представляется в виде:

– множества номеров технических позиций и стояночных мест, предназначенных для размещения летательных аппаратов после полетов;

– множества пар моментов времени начала и окончания передвижения летательных аппаратов после полетов к назначенным им ТП и СМ;

–множества функций занятости технических позиций ПП и стояночных мест АП:

V37=

ψp(k) | p∈PCV ; k=kHC, kKC  ;  ψs(k) | s∈SCV ; k=kHC, kKC   .

Общим результатом решения функционального комплекса задач планирования расстановки летательных аппаратов задачи является формирование:

• планов расстановки летательных аппаратов на ПП перед полетами;

• планов расстановки летательных аппаратов  после полетов;

• графиков занятости технических позиций в рассматриваемую летную смену.

Пример решения задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов приведен в приложении 12.