Дисципліна: Теорія інформації та кодування			 Лектор доц.. Жолдаков О.О.

Модуль №2.  „ Основи кодування інформації в каналах зв’язку ”

Лекція №4.  Кількість інформації та ентропія джерела. Шеннонівський підхід до кількості інформації в повідомленні та ентропія як кількісна міра невизначеності джерела повідомлень

4.1. Кількість інформації за Хартлі та Шенноном

Повідомлення, що надходять до приймача, можуть мати більші чи менші невизначеність, імовірність появи та “загадковість”.

Об'єкт, який видає повідомлення, називається джерелом  повідомлень. Будемо вважати, що, кількість типів повідомлень обмежена наприклад, величиною q, тобто вони носять дискретний характер.

Якщо джерелом повідомлень є якась мова, то q - це кількість типів літер (алфавіт), якщо літеру вважати за окреме повідомлення. В теорії інформації за повідомлення може вважатись слово, речення, абзац, параграф  чи розділ і т.ін.

Набагато складніше знайти підходи, що дозволяють давати кількісну оцінку інформації в тому чи іншому повідомленні.

Розвиваючи ідеї Хартлі, що зробив певний внесок в розв’язання цього питання ще в 30-і роки, Шеннон,працюючи над оцінкою характеристик перших систем передачі даних, розробив досить вдалу і конструктивну теорію інформації. Головне тут - кількісний підхід з урахуванням імовірності повідомлень.

Звичайно, такий підхід досить вузький і тому теорія не може претендувати на те, щоб вирішувати будь-які питання, пов'язані з інформацією, але, як показало життя, вона добре описує імформаційні процеси, пов'язані з передачею даних.

Таким чином, за Шеннсном кожне повідомлення характеризуетьоя імовірністю появи,  і чим нижча імовірність, тим більше в ньому інформації. А під інформацією можна розуміти відомості про явища чи події, що відбулися чи відбудуться, але результат яких поки що невідомий.

Прості міркування показують доцільність того, щоб кількість інформації, що принесло повідомлення, пов'язувати з його імовірністю. Якщо ж імовірність дорівнює одиниці (тобто прихід певного повідомлення-абсолютно достовірний), то в цьому випадку кількість інформації повинна бути рівною нулю.

Виходячи із сказаного, розв'яжемо, таку задачу. Нехай є явище, що може мати обмежену кількість  q  типів проявів, а саме такі прояви: a1,a2,a3,...,aq,, причому відомі імовірності p(a1), р( a2) ,…, р (aq) цих проявів. Яку кількість інформації. I(ai) одержимо, якщо приймемо повідомлення про те, що має місце прояв ai ?

Згідно з ідеями Шеннона для цього випадку підходить вираз:

(4.1)

Легко пересвідчитись, що вираз (4.1) дає вірні результати і для абсолютно достовірного повідомлення, тобто при p(ai)=1 відповідно I(ai)=0. І для інших повідомлень, де значення I(ai) зростає при зменшенні значення P(ai). Підкреслимо, що повідомлення пов'язують з випадковим процесом, а кількість інформації -з величиною "загадковості" повідомлення, тобто з його імовірністю. Ясно, що в такому разі мова іде про ансамбль повідомлень, що являє собою повну групу подій, тобто

i=1qp(ai)=1.

Якщо домовитись, що всі повідомлення в ансамблі - рівноімовірні, то

Значить, кількість інформації пов'язана з ансамблем і чим більше значення має q, тим більша невизначеність і тим більша кількість інформації в одному повідомлені.

Нехай тепер ансамбль повідомлень буде наданий деяким алфавітом із q типів літер причому домовимось, що літери - рівноімовірні, самі повідомлення — статистичне незалежні. Вирахуємо кількість інформації, яка міститься в слові із n літер.

Кількість інформації в одній літері  згідно з виразом (8.1)

I(ai)=logp(ai),      а          p(ai)=1q.

Оскільки, літери, що приходять одна за другою, статистйчко незалежні, то кількість інформації в словї, Iсл  легко підрахувати:

(4.2)

Вирішити цю задачу можна і по-іншому. Слово, що має n літер, згідно із сказаним вище можна також розглядати як повідомлення, прийому число типів повідомлень буде N=mn, а, оскільки в даному випадку всі вони рівноімовірні, то відповідна імовірніcть-слова буде Pсл=1mn. Тоді згідно з виразом (4.1) для  кількості інформації в слові будемо мати: тобто те, що і в виразі (4.2).

Легко показати, що і в випадку, коли повідомлення не рівноімовірні, кількість інформації в отриманих якимось чином конкретних повідомленнях при використанні виразу (8.1) буде завжди однією й тією ж, незалежно від того як її рахують (за літерами, словами чи реченнями). Це принципово важливо, оскільки теорія була б хибною, якби кількість інформації в якійсь сукупності повідомлень залежала б ще й від того, як її рахують (за літерами, словами, меншими частинами чи більшими).

Цікаво відмітити, що можна було б вигадати альтернативні формулі (8.1) вирази, що відповідають двом першим умовам (чим менша імовірність, тим більша кількість інформації та якщо p(aі)=1,   то   І(аі)=0). Але в цьому випадку кількість інформації в сукупності повідомлень залежала б і від способу рахування (за літерами, словами і т.ін.), тому відповідні підходи виключають право на їх використання.

Підкреслимо, що вираз (8.1) дає можливість обчислити І(аі)для випадку, коли невизначеність ("загадковість") після прийняття повідомлення аі знята до кінця. Тобто до приходу повідомлення існувала якась імовірність появи того чи іншого повідомлення аі. Після одержання повідомлення вже не існує ніяких щонайменших сумнівів про те, яке повідомлення надійшло.

В загальному випадку, передаючи інформацію на значні відстані, при одержанні сигналу Vі тільки з деякою відносною імовірністю p(aіVі). можна, стверджувати, що прийшло повідомлення ai, тому що корисний сигнал міг загнати спотворень від шумів в каналі. Значить, після прийняття сигналу Vі наявна деяка невизначеність, що характеризується виразом p(aіVі). Але згідно з формулою (8.1), якщо є невизначеність, то є інформація logp(aiVi),  але це— інформація, яку не добрали, бо не до кінця зняли невизначеність. Яку ж кількість інформації I(aiVi) одержали в цьому випадку? Ясно що (−logp(aiVi).ту, яка була б при повному занятті невизначеності (−logp(ai)), мінус те, що не добрали

Таким чином,

(4.3)

Проаналізуємо вираз (4.3). Якщо при передачі сигналу шумів немає, то p(aiVi)=1 невизначеність знімається до кінця, із виразу (8.3) і одержимо формулу (8.1), як і повинно бути.

Нехай p(aiVi)=p(ai), тоді з виразу (8.3) одержуємо нуль, тобто інформація відсутня, так і повинно бути, оскільки умова p(aiVi)=p(ai)означає, що і без передачі повідомлень сигналами Vi можна відгадати на такому ж рівні те, що отримаємо, тобто сигнал  Vi,  нічим не допоміг.

Якщо p(aiVi)<p(ai), то в цьому випадку з виразу (8.3) отримаємо I(ai) із знаком мінус,  як і повинно бути, оскільки без сигналу краще угадати, яке повідомлення надійде, так як p(ai)>p(aiVi), тобто сигнал настільки спотворений, що заважає правильному прийому, а знак мінус означає, що в цьому випадку наявна дезінформація.

4.2. Поняття про ентропію джерел повідомлень

Проблема визначення кількості інформації в окремих повідомленнях є важливою, але з інформаційної точки зору не менш важливо уміти давати оцінку джерелам повідомлень, порівнюючи їх та проводячи різкі обчислення та підрахунки. Наприклад, порівняти за ійформаційними показниками алфавіти двох мов, що розглядаються як джерела інформації за умови, що кожна літера є повідомленням. Як же характеризувати джерело повідомлень, що має їх q типів? Якщо q має невелике значення, наприклад, 2, то кількість інформації можна було б визначити за формулою (8.1) для кожного із двох типів повідомлень. Але, якщо q має велике значення, наприклад, означає кількість символів у алфавіті, де  q  має значення кількох десятків, то таке вирішення не підходить. В таких випадках, часто використовують невелике число показників, що узагальнюють якісь властивості, наприклад, середнє значення {середня оцінка, середня швидкість, маса людина і т. ін.).

Застосуємо такий підхід і в даному випадку:  вирахуємо середню кількість інформації на одне повідомлення  I(α)  для джерела α, що має  q  типів повідомлень. Щоб спростити розрахунки, будемо вважати, що розглядаються джерела статистичне незалежних повідомлень, 3 цих же міркувань розглянемо такий гіпотетичний приклад. Заходимо в дуже велику бібліотеку, де знаходяться книги на українській мові,  і маємо намір обчислити середню кількість інформації на одну літеру експериментально, тобто з інформаційної точки зору бажаємо оцінити українську мову як джерело повідомлень за умови, що кожна літера - це повідомлення. Як бачимо, тут має місце ансамбль повідомлень (літерами) , a1,a2,a3,...,aq  для яких задані імовірності

p(a1),p(a2),p(a3),...,p(aq).

Переглянемо всі книги і підрахуємо, скільки там повідомлень типу a1 (наприклад, Q1),a2(наприклад,Q2)…,aq (наприклад, Qq).

Ясно, що всіх повідомлень буде Q=i=1qQi,  а загальна кількість інформації згідно із сказаним і виразом (8.1)

I=−i=1qQilogp(ai).

Тепер легко отримати середній показник I(a) на одне повідомлення джерела a:

Але, якщо вважати, що  Q→∞ (бібліотека дуже велика), тоQiQ→p(ai) Тоді вираз (8.4) запишемо так:

I(α)=−i=1qp(αi)logp(ai)=i=1qp(αi)log1p(ai).                                         (4.5)

Дослідимо вираз (8.5). Розглянемо найпростіший випадок, коли  q=2, тобто всі джерела, що мають тільки два типи повідомлень (наприклад, орел чи рішка при підкиданні монети, справність чи несправність якогось агрегату і т.ін.). В цьому випадку, якщо  p(ai)=p   то    p(a2)=1−p, а вираз (3.5) буде мати вигляд:

Побудуємо графік відклавши по осі  У    значення величини I(α), а по осі X  значення р  (рис.4.1), Як бачимо, при   р= 0 (тоді Р (a2)=I-p=1)  та при р  = І (тоді Р (a2)=I-p=0) маємо нульові середні значення кількості інформації на одне повідомлення, В цьому випадку невизначеність повністю відсутня, тобто з Імовірністю, рівною одиниці, можна сказати, яке буде повідомлення наступного разу (наприклад, якийсь дуже важливий показник на АЕС, що характеризує безаварійний стан).

Найбільш середнє значення I(α) буде для джерел, у яких р(а1)=p(а2)=1/2 (в даному випадку при двійковому логарифмі це значення дорівнює одиниці). Але це той випадок,  коли найтрудніше відгадати, яке повідомлення буде наступним, тобто джерело
найбільш "загадкове".  Інші випадки за мал.8.1 мають меншу невизначеність і менше значення I(α). Якщо розглянути інші джерела повідомлень, де q>2, то можна також упевнитись, що найбільше значення І(α)буде приp(α1)=p(α2)=...=p(αq), тобто при ситуації, коли найбільш складно визначити, яке повідомлення буде наступним,  і авпаки I(α)буде мати менше значення, якщо невизначеніоть буде меншою, а при її відсутності -рівне нулю (коли одне повідомлення достовірне, а інші практично неможливі через низьку імовірність появи). В такому разі можна говорити про те, що I(α) може бути  кількісною мірою невизначеності       джерела інформації, що отожнюють з ентропією джерела (ентропія—кількісний показник невизначеності). Ентропію прийнято позначати через H(a) і відповідна формула на основі формули (8.1) має такий вигляд:





















q

i

i

i

i

q

i

i

a

p

a

p

a

p

a

p

H

)

(

log

)

(

)

(

log

)

(

)

(



(4.6)

Позначимо джерела, що мають найбільшу ентропію, через α0 і підрахуємо для них ентропію H(α0). Врахуємо, що в цьому випадку

H(α0)=i=1q1qlogq=logq.                                                                        (4.7)

Із співвідношення (8.7) випливає, що ентропія буде більшою при більшому числі типів повідомлень q.

При логарифмуванні формул (8.1) та (8.6) для практичних цілей спеціалісти в основному використовують двійкові логарифми. В цьому випадку за одиницю інформації вважають біт - ентропію джерела з двома рівноімовірними типами повідомлень. При теоретичних дослідженнях можна використовувати як основу натуральне число e (одиниця інформації в цьому випадку - ніт). Такий підхід спрощує одержані формули.

Не виключено використання і інших основ, наприклад, числа 10, якщо це дає користь (в цьому випадку одиниця інформації -біт).

Поняття про кількість інформації та ентропію джерел в теорії інформації являються найбільш важливими, на них будуються практично всі інші викладки.

4.3. Ентропійна похибка

Вище були розглянуті джерела з кінченим числом типів повідомлень, тобто дискретні. На практиці мають місце джерела, де повідомлення зв'язані з безперервними сигналами. Наприклад, одержання інформації з датчиків температури, тиску, швидкості, висоти та інших параметрів, на виході яких в безперервний сигнал - напруга. В даному випадку немає можливості вказати на кінчену кількість повідомлень та визначити їх імовірність, адже в силу безперервності сигналу значень буде нескінченне число, а імовірність будь-якого з них рівна нулю. Зрозуміло, що тут має місце безперервна випадкова величина і потрібно користуватись щільністю розподілу імовірностей.

Розглянемо випадок одномірної системи як найбільш простої, тобто маємо вихідний сигнал X  тільки з одного датчика. Будемо вважати, що щільність розподілу імовірностей ϕ(X) і має будь-який вигляд (рис.4.2).

Виберемо деякий інтервал ΔX;   в діапазоні якого можна вважати, що щільність імовірностей від ϕ(xi)до ϕ(xi+Δx) практично незмінна. Тоді процес можна вважати (приблизно) як дискретний, причому для xi (xi- повідомлення) можна задати не рівну нулю імовірність pi=ϕ(xi)Δx.

А тепер для обчислення (приблизного) ентропії такого джерела можна скористатись тими ж співвідношеннями, що були одержані для дискретних джерел. На основі виразу (4.6) маємо:

H(x)≈−pilogpi=−ϕ(xi)Δxlog(ϕ(xi)Δx)=−ϕ(xi)logϕ(xi)Δx−logΔxϕ(xi)Δx.                                     (4.8)

В співвідношенні (4.8) підсумовування ведеться за всіма i, кількість яких визначається діапазоном існування X(Хтax … Хтin ) та значенням  ΔX  і дорівнює (Хтах--Хтіп)/ ΔX значенням . Якщо ΔX зробити досить малим (ΔX→ 0), то

limΔx→0ϕ(xi)Δx=−∞∞ϕ(x)dx=1

Враховуючи це співвідношення (8.8) запишемо так:

H(x)=−−∞∞ϕ(x)logϕ(x)dx−logΔx.                                                       (4.9)

У виразі (4.9) перший член зовсім не залежить від значення ΔX тобто степеня точності обчислення відповідної якості джерела повідомлення. В той же час другий член тільки від цього і залежить і природньо йде до ∞ при ΔX→0(це зрозуміло і не входить в протиріччя з тим, що отримали для дискретних джерел).

В теорії інформації прийнято вважати, що logΔX характеризує тільки початок відліку, а яшцо початок для всіх випадків брати один і  той же, то logΔXможна не враховувати, тобто:













dx

x

x

x

H

)

(

log

)

(

)

(





(4.10)

Обґрунтуємо це з точки зору теорії інформації. Якщо припустити, що за допомогою якогось вимірювача зробили певний відлік значення сигналу  X, то невизначеність знімається не до кінця, оскільки цьому заважає шум (тобто сигнал XШ). Це, зрозуміло, оскільки будь-які практичні вимірювання супроводжуються похибками, визнаними тими чи іншими причинами, які можна ототожнювати з діями сигналу Хш. Тоді ентропія джерела (кількість інформації на цей відлік):

Відповідна ентропія   Н(Хш)  джерела шуму в цьому відліку

H(XШ)=−−∞∞ϕШ(x)logϕШ(x)dx−logΔx,

а кількість інформації в цьому відліку з урахуванням шуму, тобто ентропія

H(xxШ)=H(x)−H(xШ)=−−∞∞ϕ(x)logϕ(x)dx+−∞∞ϕШ(x)logϕШ(x)dx.          (4.11)

Таким чином, в співвідношенні (4.11) величина logΔx відсутня, оскільки вона характеризує один і той же масштаб оцінки як для корисного сигналу, так і для шуму, тобто один і той же початок відліку, отже для визначення ентропії джерел безперервних повідомлень потрібно користуватись формулою (4.10).

А тепер спробуємо використати одержані результати, наприклад, для оцінок точності деяких процесів з точки зору теорії інформації.

Відомо, що оцінки похибок через максимальні чи середньоквадратичні значення не у всіх випадках повні і коректні. Це стосується тих сигналів, що мають плавні розподілення густоти імовірностей. Так, при нормальному законі розподілення похибок (найбільш частий випадок практики) маємо при середньоквадратичній, рівній, наприклад, 0,5 %, в середньому на кожні три відліки буде одна похибка, що становить 0,5%, на 22 відліки — одна похибка в І %, на 370 відліків - одна похибка в 1,5%, а якщо відліків 15*103, то одна похибка в 2 % і т.д, тобто середньоквадратична не дає повноти картини, а максимальна, наприклад (що прийнято), в три середньоквадратичні (в даному випадку 1,5%), теж не описує явища, навіть спотворює його, оскільки з одного боку прилад не такий уже й поганий, щоб мати похибку в 1,5 %,  а з другого - хоч і рідко, а похибки можуть бути і більші.

Теорія інформації дає можливість доповнити ці характеристики так, що разом з прийнятими вони давали повну картину для об'єктивного порівняння процесів чи приладів в тих чи інших умовах роботи.

Щоб  розібратися у цьому, зробимо обчислення ентропій шумів а різними законами розподілення імовірностей. Найбільш простим випадком можна вважати шум з прямокутним розподіленням ϕШ(x). Тут максимальна похибка не перевершує Δ2  ( Δ  - крок квантування за рівнем).

Підрахуємо ентропію на основі формули (4.10):

HШ(X)=−−Δ2Δ21Δln1Δdx=lnΔ.                                                       (4.12)

В співвідношенні (4.12) використано натуральний логарифм ln, що спрощує викладки (про можливість і доцільність таких дій уже говорилось). З урахуванням того, що середньоквадратична похибка σ=Δ23, формулу (4.12) можна переписати так:

HШ(x)=ln(23σ).

Запишемо ентропію для випадку з нормальним розподіленням:

ϕ(x)=1(2πσ)e−x22σ2;HШ(x)=−−∞∞12πσe−x22σ2ln12πσe−x22σ2dx==−−∞∞ϕ(x)(−ln2πσ−x22σ2)dx=−∞∞ln(2πσ)ϕ(x)dx+−∞∞x22σ2ϕ(x)dx=ln2πσ−∞∞ϕ(x)dx+12σ2−∞∞x2ϕ(x)dx=ln(2πσ)+12σ2σ2=ln(2πσ)e)=ln(2πeσ). (4.13)

Вираз (8.13) відрізняється від виразу (8.12) тільки величиною, що стоїть під знаком логарифма. Звідси висновок: з інформаційної точки зору  однакову дезінформацію (невизначеність) вносять шуми з прямокутним чи нормальним розподілом імовірностей, якщо в них , однакові ентропії, тобто коли

Δ=2πeσ

тобто дію шуму за нормальним законом розподілення можна пояснювати через прямокутний закон, вважаючи, що в першому випадку похибка дорівнює Δ2, тобто

Δ2=2πeσ2.

Аналогічно приведеному вище можна вести подібні порівняння і з шумами з різними законами розподілення ϕШ(x) за допомогою співвідношення

Δ2=12EXPНШ(x).                                                                               (4.14)

Величину Δ2  в співвідношенні (4.14) називають ентропійною похибкою, під якою розуміють похибку, що вносить шум з прямокутним розподіленням, якщо він має таку ж ентропію, як і шум з даним розподіленням (тобто вносить таку ж невизначеність).

Цікаво попутно встановити зв'язок між величинами НШ(x)та σ, для різних законів ϕШ(x) , взявши відношення ентропійної похибки Δ2 до середньоквадратичної σ:       K=Δ2σ;

Для прямокутного закону розподілення маємо:

K=Δ2σ=Δ2Δ23=3=1,73;

для нормального:

K=Δ2σ=2πeσ2σ=πe2≈2,07;

Величину К  називають ентропійним коефіцієнтом і, як показують дослідження, він буде найбільшим для шуму з нормальним законом розподілення, тобто в усіх шумів однакової потужності (одне і і те ж значення σ) найбільш шкідливим (дезінформуючим) є шум з нормальним законом розподілення ϕШ(X).