Дисципліна: Теорія інформації та кодування

Модуль №1. Загальні  питання  перетворення  форми  інформації”

Лабораторна робота №1. Дослідження особливостей перетворювачів “код-напруга” на основі матриць R-2R із джерелом напруги та току

Мета роботи – вивчення принципів побудови і роботи головних типів перетворювачів цифрових кодів у пропорційний аналоговий сигнал і дослідження  властивостей сучасних схем перетворювачів кода в напругу, в яких використовуються тільки два номінали опору.

1.Загальні теоретичні відомості.

Перетворення цифрового коду в аналоговий сигнал полягає в тому, що n –розрядному коду αn,αn−1,...,α,2,α1 ставиться у відповідність аналогова величина θ. Такий процес часто називають декодуванням, а відповідні пристрої  - декодуючими або цифро-аналоговими перетворювачами (ЦАП).

Найбільш часто у техніці доводиться розв’язувати задачу перетворення двійкового коду у пропорційне значення аналогової величини θ по закону

θ=βN=βi=1nαi2i−1,                    (1.1)

де β=const  з розмірністю θ, а Ν- десяткове число. θ в основному це значення напруги чи току, але може представлятися часовим інтервалом, амплітудою змінного струму, кутовим або лінійним положенням та деяким іншими величинами.

Розглянемо тільки декодуючі перетворювачі двійкового коду в напругу, для яких (1.2) приймає вигляд:

U=ΔE⋅N=ΔEi=1nαi2i−1             (1.2)

де ΔE - крок квантування по рівню, U – вихідна напруга.

При технічній реалізації перетворювачів потрібні ключі для перемикання напруг або струмів, зразкові джерела струмів або напруг і, у більшості випадків, аттенюатор (матриця) опорів.

1.2. Принцип побудови основних типів декодуючих перетворювачів.

1.2.1. Схема перетворювача із джерелом ЕРС.

На мал.1 показана схема декодуючого перетворювача, матриця опору якого складається з 2 номіналів R і 2R, і перекидних ключів Kn,Kn−1,...,K2,K1.

Двійковий код αn,αn−1,...,α,2,α1 записується у тригерний регістр, який не показаний. Якщо αi дорівнює 1, то перекидний ключ Ki замикає відповідний опір 2R на Е (зразкове джерело ЕРС); у противному випадку (при αi=0) цей опір замикається на землю.

Схема дозволяє відпрацювати вихідну напругу U у відповідності із формулою (1.2).  Щоб це обґрунтувати, замінимо схему, показану на мал.1, еквівалентною (мал. 2), де ЕРС en,en−1,...,e2,e1  моделюють стан перекидних ключів у залежності від розрядної цифри, записаної у відповідний тригер, причому:ei=αiE, та доведемо справедливість слідуючих чотирьох властивостей.

1. Еквівалентний опір справа і зліва від будь-якої з точок an,an−1,...,a2,a1 дорівнює 2R.

У справедливість того, що еквівалентний опір дорівнює 2R справа від будь-якої точки ai, легко переконатися, починаючи від точки a1. Справа від неї знаходиться резистор з опором 2R. Справа від a2 - еквівалентний опір також дорівнює 2R, оскільки він складається з опору в послідовно увімкнених між  a2 і a1 резистора R і двох паралельно з’єднаних резисторів з опорами 2R кожний, які відходять від точки a1. Такий аналіз можна продовжити, довівши наявність цієї властивості для усіх точок ai, включаючи an.

Аналогічним чином доводиться, що еквівалентний опір дорівнює 2R і зліва від любої точки ai, якщо розгляд розпочати з an.

2. Якщо ai=1, а всі інші розрядні цифри нулі, напруга в точці ai буде рівною E3. Дійсно, якщо αi=1, то ЕРС ei нагружена на послідовно з’єднані між нею і точкою ai опір 2R, і два інші: еквівалентні опори зліва і справа від цієї точки, які з’єднані між собою паралельно і дорівнюють по 2R кожний. Тому напруга у точці ai дорівнює 1/3 Е.

3. Коефіцієнт передачі напруги від будь-якої точки ai до ai+1 дорівнює ½. Дійсно, при передачі напруг від  ai до ai+1 (мал.3) утворюється дільник з двох паралельно з’єднаних опорів по 2R кожний, які відходять від точки ai+1 на землю, і опору R між ai+1 і   ai. Те ж саме можна довести і для коефіцієнта передачі від аі до аі-1

4. Якщо αi=1, а всі інші цифри нулі , то напруга Ui на виході ЦАП Ui=E32i−n. Дійсно, записавши 1 тільки в старший розряд перетворювача, на його виході одержимо

Un=E3⋅20, згідно з властивістю 2.

Якщо тільки αn−1=1, то на виході одержимо Un−1=E32−1, згідно з властивістю 3. Аналогічно, одержавши значення для Un−2,Un−3,..., приходимо до висновку, що Ui може бути визначено як Ui=E32i−n. Тепер, враховуючи властивість 4 та справедливість принципу суперпозиції для данної схеми ЦАП можна стверджувати, що вихідна напруга

U=i=1nαiUi=E3i=1nαi2i−n=E3⋅2n−1i=1nαi2i−1=ΔEN,

де ΔE=E3⋅2n−1 - постійна величина, крок квантування по рівню.

Тобто, пристрій функціонує у відповідності з законом, вираженим формулою (1.2).

Обчислимо вихідний опір перетворювача. Легко переконатися, що він постійний і дорівнює 2/3 R. Справді, опір між виходом і землею складається з трьох паралельно з’єднаних опорів по 2R кожний. Тоді, на нагрузці Rн  вихідна напруга

Uн=URнRн+23R=ERн3⋅2т−1Rн+23RN=ΔEнN,          (1.3)

де ΔEн=ERн3⋅2n−1Rн+23R=RнRн+23RΔE.

Таким чином, закон функціонування пристрою не залежить від нагрузки, змінюється лише коефіцієнт пропорційності між U і N. Окрім цього, коефіцієнт використання напруги можна підвищити, якщо виключити опір 2R на виході матриці.

Похибки перетворення коду в напругу для цієї схеми визиваються розкидом та нестабільністю номіналів опорів R і 2R, залишковими параметрами ключей Kn,Kn−1,...,K2,K1 і нестабільністю еталонної напруги Е. Найбільший вплив на точність роботи перетворювача дають ключові елементи і опори матриці, відповідаючи старшим розрядам. Це визвано принципом дії пристрою – кожний наступний розряд дає на вихід у два рази менший вклад, ніж попередній.

Декілька слів про температурні похибки.

Із формули (1.3) слідує, що якщо  Rн і опори матриці R та 2Rперетворювача мають близькі по величині температурні коефіцієнти, то температурна похибка значно зменшується. Це означає, що до температурної стабільності опорів перетворювача у подібних випадках особливих вимог не пред’являють.

Декодуючі перетворювачі розглянутого типу дозволяють зменшити похибки перетворення до рівня 0,1 – 0,05% і навіть нижче і одержати швидкодію  порядка сотень кілогерц.

До недоліків таких схем можна віднести:

- необхідність у точному підборі відношення номіналів R і 2R (принаймні у старших розрядах);

- порівняльну складність перекидних ключів, знижуючих швидкодію пристроїв, оскільки транзистори  таких елементів працюють в режимі глибокого насичення.

1.2.2. Схема перетворювача з еталонами  струму.

Еквівалентна схема декодуючого перетворювача з еталонами струму приведена на мал.4, де In,In−1,...,I2,I1 - розрядні струми, рівні між собою і отримані від розрядних генераторів (стабілізаторів) струму; Kn,Kn−1,...,K2,K1 - розрядні ключі, замикаючі розрядний струм на матрицю, якщо відповідне  αi=1, або від’єднуючи цей струм від матриці, якщо αi=0.

Можна стверджувати, що  і для цієї схеми принцип суперпозиції також справедливий: еквівалентна схема не залежить від стану ключів, оскільки стабілізатори струму мають дуже великий вихідний опір. Ми у своїх міркуваннях приймемо, що внутрішній опір джерела струму дорівнює ∞.

Аналогічно як для попередньої схеми можна показати справедливість властивостей 1 і 3.

Тоді, враховуючи властивість 1, можна стверджувати, що генератор струму навантажений на опір, який дорівнює 2/3 R, так як він діє на три паралельно увімкнених резистори по 2R кожний. Тобто, запис одиниці тільки у одному і-ому розряді пристрою  визиває падіння напруги у точці ai, яке дорівнює 2/3 RI.

Для вихідної напруги ЦАП при довільному коді на вході, використавши міркування як для схеми з джерелом ЕРС, одержимо:

U=23IRi=1nαi2i−n=23IR12n−1N=ΔEN,

де ΔE=23⋅2n−1IR=IR3⋅2n−2 - крок квантування по рівню.

Вихідний опір схеми постійний і дорівнює 2/3 R, тобто як і для варіанту з джерелом ЕРС. Вихідну напругу на нагрузці Rнможна виразити формулою:

Uн=RнRн+23RIR3⋅2n−2N=ΔEN,              (1.4)

де ΔEн=RнRн+23RΔE.

Перетворювачі з джерелами струмів мають наступні переваги:

Струмові ключі значно простіші від перемикачів напруги (тим більше перекидних ключів), похибки комутації у них нижчі, а швидкодія вища. Останнє пояснюється тим, що струмові ключі можуть не мати транзисторів, працюючих у режимі насичення.

У теперішній час такого роду декодуючі перетворювачі вважають найбільш  досконалими і використовують дуже часто. При  цьому похибку перетворення вдається зменшити до рівня 0,05% і нижче, а швидкодію підняти від декількох сотень кілогерц до мегагерц.

2. Опис лабораторної установки.

Головним вузлом лабораторної установки являється матриця опорів R-2R, за допомогою якої коди перетворюються у пропорційні напруги.

Принципова схема установки приведена на мал.5. двійковий код записується у регістр T7+T1 за допомогою відповідних тумблерів (T1 - молодший розряд, T7 - старший). Верхнє положення тумблера відповідає одиниці, нижнє – нулю.

Для роботи установки у якості варіанта “R-2R з джерелом еталонної напруги” необхідно увімкнути тумблер “Eэт”, який знаходиться справа на горизонтальній частині передньої панелі. Еквівалентна схема при цьому відповідає мал.2.

Крайній лівий і правий опори 2R декодуючої матриці можуть відключатися і підключатися до неї з допомогою відповідних тумблерів, що знаходяться зліва і справа у верхній частині передньої панелі стенда.

Якщо потрібно варіант з джерелами струму, то Eэт відключають тумблером   “Eэт” і всі точки ai з’єднують попарно перемичками з bi.

На передній панелі зображені транзистори KT1−KT7, на базі яких діють джерела струму з виходом зі сторони колектора. При цьому, якщо і-й розряд включений (і-й тумблер у верхньому положенні), струм з і-го джерела подається на матрицю R-2R. В іншому випадку, вихід і-го джерела струму замикається на розрядне Rн. Останнє необхідно для стабілізації режиму роботи усіх джерел струму.

3.Порядок виконання роботи.

- Вивчити опис лабораторної роботи, ознайомитися з установкою і органами керування.

- Записати десяткові числа 0,20,40,60,80,100 і 120 у двійковій системі числення на листку паперу.

- Підключити цифровий вольтметр до виходу макета.

- Включити макет для роботи у режимі “R-2R з джерелом ЕРС”. Для цього: а) розірвати (якщо не розірвані) зв’язки з допомогою перемичок між точками ai і bi; б) включити тумблер “Eэт”; в) тумблером “Сеть”, що знаходиться зліва на горизонтальній частині панелі, включити установку; г) під’єднати крайні ліві і праві опори 2R до матриці (відповідні тумблери поставити у верхнє положення); д) тумблер “Зк” поставити у положення “Выкл.”.

- Включаючи почергово тільки один із розрядів (останні необхідно виключити), заміряти вихідні і розрядні напруги, які відповідають кожній із 7 ситуацій і записати.

- Набираючи за допомогою розрядних тумблерів двійкові коди, яким відповідають десяткові числа 0,20,40,60,80,100 і 120, замірити відповідні вихідні напруги декодуючого пристрою і записати у вигляді таблиці.

- Встановити одиниці у всіх розрядах пристрою, заміряти напруги у всіх точках ai і записати.

- Встановити нулі у всіх розрядах пристрою, заміряти опори відносно землі у всіх точках ai і записати.

- Тумблером “Зк” приєднати до виходу макета еквівалент нагрузки 3кОм і виконати те ж, що і в п.6.

- 10.  Відключити еквівалент нагрузки і крайній лівий опір 2 і виконати те ж,  що і в п.5.

11.  Виконати те ж, що і в п.6.

12.  Приєднати крайній лівий опір 2R та відключити крайній правий. Виконати те ж, що і в п.п. 5 і 6.

- Підготувати макет до роботи у режимі “R-2R з джерелом стуму” . для цього: а) підключити лівий і правий опори 2R; б) виключити тумблер  “Eэт”; в) з’єднати перемичками попарно усі точки ai з bi.

- Виконати те ж, що  і  в пп.5-9.

- Виключити лабораторну установку і цифровий вольтметр, від’єднати один із кінців кожної перемички.

4. Звіт про роботу.

Звіт повинен містити:

- Основні теоретичні положення по дослідним варіантам декодуючих перетворювачів R-2R та еквівалентну схему ЦАП з джерелом ЕРС.

- Розрахунок параметрів градуювання K, b, d% по данним, отриманим у результаті виконання пп.6,9,11,14 (методом найменших квадратів, по чотирьом точкам, включаючи дві крайні).

- Розрахунок значень E,I,R на основі данних, отриманих в пп.5,8 і аналогічних їм в п.14.

Окрім того, необхідно проаналізувати данні експерименту, отримані в пп.5,7,8,11,12 і аналогічні їм в п.14 (аналіз в звіт не включати). У результаті студент повинен вміти пояснити всі отримані результати і залежності.