НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1.Загальні питання аналогово-цифрового перетворення та похибки.

2.Штрих-коди.

3. АЦП порозрядного кодування має параметри : кількість розрядів n=6; крок квантування по рівню Е=0.25 B;час одного перетворення =0.1мкС; вхідна напруга Uвх=7.5В. Визначити код(и) на виході АЦП.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ _______________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

1.Робота АЦП та похибки (максимальна, середньоквадратична).

2.Методи комутації в мережах.

3. АЦП ступінчатого типу має параметри : кількість розрядів n=6; крок квантування по рівню DЕ=0.25B;час одного перетворення t=0.1мкС;вхідна напруга Uвх=7.5В. Визначити код(и) на виході АЦП.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1.Квантування сигналів в часі (дискретизація) та теорема Котельнікова.

2. Поняття про мережі ЕОМ.

3. АЦП слідкуючого типу має параметри : кількість розрядів n=6; крок квантування по рівню D Е=0.25B;час одного перетворення t=0.1мкС;вхідна напруга Uвх=7.5В. Визначити код(и) на виході АЦП.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1.Квантування сигналів в часі (дискретизація) та вибір шагу дискретизації.

2.Класифікація систем передачі даних.

3. В ЦАП “1” (усі останні нулі) записана в третій розряд, знайдіть Uвих та Rвих при  n=7;R=0.5кОм; E=10 B.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1.Класифікація та способи корекції похибок АЦП.

2.Інтерактивні коректуючі коди.

3.Переведіть коди Фібоначі 100110001,100101101 і 101000001 в десяткові числа.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1.Градуювання АЦП (найпростіші способи)  .

2.Побудова кодерів-декодерів циклічних кодів.

3.Напишіть два-три кода Фібоначі , що дорівнюють одному й тому ж десятковому числу, наприклад, 130 або 150.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

1.Градуювання АЦП методом найменших квадратів.

2.Теорема про виявлення подвійних помилок (циклічний код).

3. Який з кодів Фібоначі дорівнює більшому десятковому числу:

100010010 або 011011011;

110001001 або 01101010.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою __________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

1.Основні характеристики АЦП .

2.Теорема про виявлення пакетів помилок довжиною l ≥ r + 1 (циклічний код).

3. З числа 24 отримайте код Грея.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

1.Класифікація АЦП .

2.Теорема про виявлення пакетів помилок довжиною l = r.

3.Скільки доріжок в малому АЦП “кут-код”, якщо максимальна похибка ідеального пристрою дорівнює 0.36°.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1.Способи кодування часу(з синхронізацією та без).

2.Теорема про виявлення пакетів помилок довжиною l ≤ r.

3. Визначіть крок квантування по рівню Dj, якщо число розрядів АЦП “кут-код” дорівнює 10.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

1.Кодування часу методом електронного ноніуса.

2.Теореми про виявлення однієї та любої непарної кількості помилок (циклічний код).

3. Намалюйте спектр одиночного прямокутного імпульсу, що має амплітуду Uо=1В; t=1мкС та t=10мкС.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

1.Часо-імпульсні АЦП для кодування напруг.

2.Математичні моделі циклічних коректуючих кодів.

3. Намалюйте спектри АМ  коливань , коли інформаційний сигнал x(t)-одиночний прямокутний імпульс довжиною t=1мкС,періодичні  імпульси з тимиж параметрами та періодами Т=4мкС,Т=4.5мкС, а несуча частота – fо.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

1.Перетворювачі кут-код з двійковою маскою.

2.Коректуючий код Хеммінга.

3. Намалюйте спектр ЧМ коливань, якщо x(t)- періодичні прямокутні імпульси з амплітудою Uо, тривалістю t=100мкС, причому передається послідовність нулів та одиниць ...101010... , а несуча частота fо=100кГц; Df=1000Гц.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ  ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

1.Перетворювачі «кут-код» з маскою коду Грея.

2.Інверсний коректуючий код.

3. Який час наростання вихідного сигналу, якщо смуга пропускання каналу 300 та 3000 Гц?

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

1.АЦП порозрядного кодування.

2.Кореляційний коректуючий код.

3. Створюючий поліном  х6+х4+х2+1, інформаційна частина 11000111, залишок 1011. Напишіть циклічний код.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

1.АЦП ступінькові та з слідкуючого типу.

2.Коректуючий код з постійною вагою.

3. Який час наростання перехідного процесу в смугових фільтрах для ЧМ та ФМ сигналів, якщо смуга пропускання дискретного каналу відповідно 300 та 3000Гц?

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

1.ЦАП(цифро-аналогові перетворювачі) R-2R з джерелом напруги.

2.Коректуючий код з парною кількістю одиниць.

3. Оцініть кількість інформаціі в бітах для повідомлень, що мають імовірність появ  1/2,  1/16 , 1/128 .

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

1.ЦАП з джерелом струму.

2.Імовірність похибок в коректуючих кодах.

3. Запишіть формулу для обчислення ентропії безперервних повідомлень та обчисліть ентропійну похибку для шуму з прямокутним законом розподілу імовірностей.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

1.Використання мікропроцесорів в техніці АЦП.

2.Класифікація коректуючих кодів.

3. Запишіть формулу Шеннона для пропускної спроможності та вирахуйте, якою буде пропускна спроможність каналу (в бітах за секунду), якщо смуга пропускання  каналу 2400 Гц, а перевищення сигналу над шумом 7?

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

1.Коди з іраціональною основою в техніці АЦП.

2.Поняття про коректуючі коди та їх основні характеристики.

3. Маємо АЦП з наступними даними: Хmах = 10В, Хmіn = 0В,n=10,T=10мкC. З якою        максимальною швидкістю зміни вхідних сигналів U(t) допускається його робота?

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

1.Підвищення точності роботи АЦП з використанням коду Фібоначі.

2.Шифрування гамуванням.

3. АЦП «частота – код» в діапазоні частот 500 – 2000 Гц не повинен допускати похибок, більше 0,2 %.Який фіксований інтервал Т необхідно вибирати?

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

1.Основні поняття та означення по системах передачі даних.

2.Шифр Віжінера .

3. Перевести інформацію, представлену числами 9 і 12 в двійковий код з парним числом одиниць.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23

1.Ущільнення ліній зв’язку.

2.Поняття про криптографічне закриття інформації .

3. З десяткового числа 14 зробіть комбінацію коду Хеммінга.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

1.Основні характеристики систем передачі даних.

2.Об’єм сигналу та місткість каналу .

3. Яке десяткове число було подано наступною комбінацією коду Хеммінга 1010111?

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25

1.Основи теорії спектрів сигналів.

2.Оптимальний статистичний код Шенона-Фано .

3. Заданий утворюючий  поліном  х6 + х5+ х3+1 і інформаційна частина - 91.Зробіть циклічний код.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26

1.Спектр одиночного прямокутного імпульсу.

2.Оптимальне статистичне кодування .

3. Що таке коди з постійною вагою? Наведіть приклади кількох варіантів. Для коду з n=8 та вагою 4 вирахуйте коефіцієнт надлишковості та виведіть формулу для оцінки коефіцієнта розпізнавання помилок.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27

1.Спектри періодичних прямокутних імпульсів.

2.Пропускна спроможність каналів зв’язку.

3. Синтезуйте кодери для створюючого поліному циклічного коду P(x) = х5+х2+1.

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28

1.Поняття про модуляцію та аналітичні вирази модульованих коливань.

2.Ентропія джерел незалежних повідомлень.

3. Яким повинен бути створюючий поліном циклічного коду, щоб була можливість розпізнати наявність непарного числа помилок?

Екзаменатор________________/                      /

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедрою КСУ ________________ Литвиненко О.Є.

«             »	2011 р.

Предмет «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ»

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29

1.Спектри модульованих коливань.

2.Поняття про кількість інформації.

3. Які помилки не розпізнає інверсний код? При заданій імовірності спотворення одного розряду р залишіть імовірність нерозпізнаних помилок.

Екзаменатор________________/                      /