#### Національний авіаційний університет

Інститут комп’ютерних інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

АНАЛІЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТОМ ЛІТАКА

### Методичні вказівки до виконання

### домашнього завдання з дисципліни

«Основи теорії управління»

Київ – 2014

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине ОТУ.

Домашнее задание имеет целью приобретение практических навыков по анализу САУ полетам самолета.

Выбор варианта задания осуществляется по указанию преподавателя.

Объем расчетно - пояснительной записки – 10 страниц машинописного текста.

# ЗАДАНИЕ 1.

Функциональная схема САУ углом курса самолета имеет вид:

UДУ

МВ

ψзад	  Δψ		UВ	 UУ	δН	ψ

UДУС

### ЖОС

UОС

## ДУ

## ДУС

## С

## РМ

# У

Уравнения элементов системы следующие:

ДУ – датчик угла:                            UДУ = Кψ∆ψ;

ДУС – датчик угловой скорости:   UДУС = КψdΔψdt ;

У – усилитель:                                  UУ = КУ (UВ – UОС);

РМ – рулевая машина:                   ТРМ d2δНdt2+ dδНdt  = КРМUУ;

ЖОС – жесткая обратная связь:   UОС = КОСδН;

С – самолет:                                   ТС  d2ψdt2+ dψdt= КСδН – КМ МВ;

ΨЗАД, Ψ – соответственно заданное и текущее значение угла курса: ΔΨ = ΨЗАД  -  Ψ ;

UДУ,UДУС, UВ, UУ, UОС  - медленно изменяющиеся напряжения постоянного тока;

δН – угол отклонения руля направления;

МВ – возмущающий момент;

# Порядок выполнения работы.

- Исходя из уравнений элементов системы, составить их передаточные функции

(ПФ).

- Составить структурную схему САУ.

- Проверить устойчивость замкнутой САУ по критерию Гурвица и определить критическое значение коэффициента усиления усилителя.

- Проверить критическое значение коэффициента усиления с использованием критериев устойчивости Михайлова и Найквиста.

- Построить область устойчивости САУ в плоскости параметра КУ.

- Построить графики переходных процессов Ψ (t) и  ΔΨ(t) при единичном значении ступенчатого воздействия ΨЗАД (значение КУ - исходное).

- Построить графики переходных процессов Ψ (t) и  ΔΨ(t)  при действии возмущающего момента МВ (значение КУ - исходное).

- Проверить астатичность САУ по управлению и возмущению.

- Провести анализ полученных результатов и оформить расчетно-пояснительную записку.

#### ЗАДАНИЕ 2

Функциональная схема САУ креном самолета имеет вид:

МВ

ЖОС

С

У

РМ

ДУ

КУ

γзад	  ∆  γ		UДУ	UКУ	UУ		δЭ	γ

UОС

Уравнения элементов системы имеют вид:

ДУ – датчик угла:                               UДУ = Кγ∆γ;

##### КУ – корректирующее устройство:  ТdUKYdt + UКУ  = ККТФdUДУdt  + ККUДУ;

У – усилитель:                                    UУ = КУ(UКУ  -  UОС);

РМ – рулевая машина:                       ТРМd2δЭdt2  + dδЭdt = КРМUУ;

ЖОС – Жесткая обратная связь:       UОС = КОСδЭ;

С – самолет:                                         ТСd2γdt2 + dγdt = КСδЭ – КММВ;

γЗАД; γ – соответственно заданное и текущее значение угла крена;   ∆γ = γЗАД -  γ ;

UДУ,UКУ, UУ, UОС   - медленно изменяющиеся напряжения постоянного тока;

δЭ – угол отклонения элеронов;

МВ  - возмущающий момент.

Порядок выполнения работы.

- Исходя из уравнений элементов системы, составить их передаточные функции

(ПФ).

- Составить структурную схему САУ.

- Проверить устойчивость замкнутой САУ по критерию Гурвица и определить критическое значение коэффициента усиления усилителя.

- Проверить критическое значение коэффициента усиления с использованием критериев устойчивости Михайлова и Найквиста.

- Построить область устойчивости САУ в плоскости параметра КУ.

- Построить графики переходных процессов γ(t) и ∆γ(t) при  γ ЗАД(t) = 1(t) (значение КУ - исходное).

- Построить графики переходных процессов γ(t) и ∆γ(t) при действии возмущающего момента МВ (значение КУ - исходное).

- Проверить астатичность САУ по управлению и возмущению.

- .Провести анализ полученных результатов и оформить расчетно-пояснительную записку.

| ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 1 Исходные данные для задания №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Кψ | Кψ | КУ | КОС | КРМ | Трм, | КС, | Тс, | КМ, | МВ, |
|  | 1.0 | 0.5 | 20 | 0.20 | 5 | 0.10 | 2.2 | 2.0 | 0.5 | 50 |
|  | 0.9 | 0.5 | 15 | 0.18 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 40 |
|  | 0.8 | 0.6 | 15 | 0.15 | 5 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 30 |
|  | 1.0 | 0.6 | 18 | 0.15 | 4 | 0.13 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 20 |
|  | 1.0 | 0.7 | 16 | 0.20 | 4.5 | 0.10 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 25 |
|  | 1.2 | 0.5 | 15 | 0.16 | 3.5 | 0.14 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 20 |
|  | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.20 | 3.6 | 0.16 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 10 |
|  | 0.6 | 0.3 | 18 | 0.20 | 4.2 | 0.11 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 20 |
|  | 0.7 | 0.4 | 10 | 0.19 | 8 | 0.12 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 25 |
|  | 0.8 | 0.4 | 17 | 0.18 | 4.5 | 0.10 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 20 |
|  | 0.9 | 0.5 | 20 | 0.20 | 4 | 0.12 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 10 |
|  | 1.0 | 0.6 | 15 | 0.20 | 3.5 | 0.13 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 15 |
|  | 1.2 | 0.5 | 14 | 0.20 | 4.2 | 0.15 | 2.5 | 2.0 | 0.7 | 10 |
|  | 1.2 | 0.6 | 20 | 0.18 | 4.5 | 0.14 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 20 |
|  | 1.2 | 0.5 | 16 | 0.17 | 4.2 | 0.13 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 10 |
|  | 0.8 | 0.5 | 20 | 0.15 | 4 | 0.10 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 25 |
|  | 0.9 | 0.5 | 15 | 0.20 | 4 | 0.15 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 15 |
|  | 0.7 | 0.5 | 20 | 0.20 | 4.5 | 0.13 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | 10 |
|  | 0.6 | 0.3 | 16 | 0.18 | 3.8 | 0.16 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 20 |
|  | 0.5 | 0.3 | 20 | 0.25 | 4 | 0.12 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 10 |

| Исходные данные для задания №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Кγ | КК | ТФ | Т | КУ | КРМ | Трм, | КОС | КС | Тс | КМ | МВ |
| 1 | 2.0 | 0.097 | 1.4 | 0.1358 | 12 | 0.25 | 0 | 0.10 | 2.5 | 0.04 | 0.50 | 20 |
| 2 | 3.0 | 0.111 | 1.6 | 0.1776 | 5 | 0.52 | 0 | 1.2 | 2.0 | 0.05 | 0.60 | 10 |
| 3 | 2.5 | 0.090 | 1.5 | 0.135 | 15 | 0.30 | 0 | 0.10 | 2.2 | 0.04 | 0.70 | 15 |
| 4 | 2.0 | 0.083 | 2.0 | 0.166 | 20 | 0.20 | 0 | 0.15 | 2.8 | 0.05 | 0.80 | 12 |
| 5 | 2.2 | 0.081 | 1.7 | 0.1377 | 12 | 0.30 | 0 | 0.09 | 1.2 | 0.06 | 0.75 | 10 |
| 6 | 2.3 | 0.077 | 1.8 | 0.1386 | 15 | 0.20 | 0 | 0.10 | 2.3 | 0.07 | 1.20 | 15 |
| 7 | 1.8 | 0.078 | 1.9 | 0.1482 | 20 | 0.13 | 0 | 0.08 | 1.2 | 0.08 | 1.50 | 20 |
| 8 | 2.0 | 0.090 | 1.0 | 0.090 | 25 | 0.18 | 0 | 0.07 | 1.1 | 0.05 | 1.25 | 12 |
| 9 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.18 | 25 | 0.10 | 0 | 0.12 | 1.3 | 0.06 | 1.30 | 10 |
| 10 | 2.0 | 0.111 | 1.6 | 0.1776 | 8 | 0.11 | 0 | 0.10 | 2.0 | 0.05 | 1.20 | 15 |
| 11 | 1.5 | 0.090 | 1.5 | 0.135 | 12 | 0.50 | 0.01 | 0.10 | 2.0 | 0.06 | 1.40 | 20 |
| 12 | 2.5 | 0.070 | 2.0 | 0.14 | 15 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 2.5 | 0.05 | 0.85 | 10 |
| 13 | 2.0 | 0.086 | 1.6 | 0.1376 | 20 | 0.20 | 0.03 | 0.10 | 2.0 | 0.08 | 1.25 | 15 |
| 14 | 1.4 | 0.130 | 1.0 | 0.130 | 15 | 0.18 | 0.04 | 0.10 | 1.5 | 0.03 | 2.0 | 10 |
| 15 | 1.5 | 0.107 | 1.0 | 0.107 | 18 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 1.8 | 0.03 | 0.75 | 15 |
| 16 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.18 | 10 | 0.5 | 0.06 | 0.10 | 2.5 | 0.04 | 1.3 | 15 |
| 17 | 1.3 | 0.111 | 1.6 | 0.1776 | 10 | 0.55 | 0.01 | 0.10 | 3.0 | 0.05 | 1.5 | 10 |
| 18 | 2.0 | 0.090 | 1.0 | 0.090 | 19 | 0.40 | 0.02 | 0.10 | 3.5 | 0.06 | 0.75 | 10 |
| 19 | 2.5 | 0.077 | 1.8 | 0.1386 | 15 | 0.25 | 0.03 | 0.10 | 3.0 | 0.07 | 0.65 | 15 |
| 20 | 1.8 | 0.111 | 2.4 | 0.2664 | 20 | 0.35 | 0.04 | 0.10 | 2.5 | 0.4 | 1.25 | 10 |

Таблица 2