#### Національний авіаційний університет

Інститут комп’ютерних інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

РОЗРАХУНОК ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ БАГАТОМІРНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ

### Методичні вказівки до виконання курсової роботи:

модуль № 5 навчальної дисципліни

«Основи теорії управління»

Київ – 2013

УДК. 621. 38 (07)

У навчальному посібнику викладені на прикладах сучасні методи синтеза автоматичних систем. Основна увага приділяється дослідженню на ЕОМ оптимальних систем управління літальними апаратами з різними динамічними характеристиками.

Посібник може бути використано аспірантами та студентами при виконанні кваліфікаційної роботи,  дипломної та курсової роботи (проекту).

З М І С Т

| - КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ СВІДЧЕННЯ З ТЕОРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Аналіз багатомірних автоматичних систем. | 4 |
| - Синтез фільтру Люенбергера. | 7 |
| - Синтез фільтру Калмана-Б’юсі. | 8 |
| - Синтез оптимальної багатомірної автоматичної системи. | 14 |
| 2. ВАРІАНТИ ДОСЛІДЖЕНЬ | 21 |
| Д О Д А Т К И | 23 |
| Д.1. Математична модель турбулентної атмосфери. | 23 |
| Д.2. Математичні моделі датчиків інформації. | 24 |
| Д.3. Загальні початкові відомості про спеціалізовані програмні засоби та порядок користування файлами MathCAD при виконанні курсової роботи. | 26 |
| Д.4. Листинги програм курсової роботи. | 30 |
| ##### Д.5. Основні правила перетворення матричних рівнянь | 45 |
| ЛІТЕРАТУРА | 48 |

- КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ СВІДЧЕННЯ

З ТЕОРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

  - Аналіз багатомірних автоматичних систем.

Автоматичні системи, призначені для регулювання кількох взаємозв’язаних величин, називаються багатомірними автоматичними системами (БАС).

Математичні моделі лінійних багатомірних АС являють собою системи диференційних рівнянь, які зв’язують регулюємі і керуючі сигнали, записані відносно їх перших похідних (форма Коши):

x1=а11х1+а12х2+...+а1nxn+b11u1+...+b1mum;x2=а21х1+а22х2+...+а2nxn+b21u1+...+b2mum;...........................................................................

або в матричному вигляді:

Х=AX+BU,

де X = [x1x2....xn]T – вектор стану багатомірної АС розмірності n;

U = [u1u2....um]T – вектор керування розмірності m;

А=а11а12.....а1nа21а22.....а2n   -- матриця стану розмірності n  n;

В=b11b12.....b1mb21b22.....b2m  -- матриця ефективності керування розмірності n  m.

Розглянемо до даного матричного рівняння перетворення Лапласа при нульових початкових умовах.

pX (p) = AX (p) + BU(p)                або         (pE – A) X(p) = BU(p),

де Е – одинична матриця розмірності n * n,

Таким чином, диференційне матричне рівняння руху лінійної багатомірної АС має вигляд:

X(p) = (pE – A)-1 BU(p).

Загальна структура початкової БАС має вигляд (мал.1):

В

А

W(p)

U=Uл

X

Мал.1. Структура багатомірної БАС.

Матриця   W(p) = (pE – A)-1B    називається матричною передаточною функцією багатомірної АС. Кожний елемент Wij(p) цієї матриці є скалярна (одномірна) передаточна функція від  j-того входу до i-того виходу хi.

Матриця  (pЕ – А)  називається характеристичною матрицею багатомірної АС. Її визначник   det (pE – A)   називається характеристичним поліномом багатомірної АС. Він являє собою полінoм змінної Лапласа порядку n:

anpn + an-1pn-1 + ...+ a1p + a0 .

Використовуючи поняття союзної матриці, можна записати:

W(p)=1det(pE−A)S(p)B,

де S(p) – союзна матриця, знайдена від матриці (pE – A).

Звідки витікає, що всі скалярні передаточні функції багатомірної АС мають один і той же характеристичний поліном  det (pE – A). Тому оцінка стійкості БАС зводиться до аналізу розміщення коренів цього поліному на комплексній площині, як і у випадку звичайних одномірних лінійних систем. Оцінка якості БАС проводиться по її динамічним характеристикам: часовим і частотним. Найчастіше якість оцінюється за допомогою прямих покажчиків, які визначаються на основі аналізу перехідної функції системи для БАС. Якість оцінюється по скалярним перехідним функціям, які визначають реакцію i-тої координати БАС на одиничну ступінчату функцію по j-тому входу (мал.2).

tср

tp

t

hij

hзад

1,05 hуст

hуст

0,95 hуст

Мал.2. Приклад графіку перехідної функції hij(t).

До основних прямих покажчиків якості відносяться:

 = Δhm / hуст.  100% -- перерегулювання системи;

tp – час регулювання системи;

tср. – час спрацьовування;

уст = hзад – hуст – помилка, яка встановилася.

Однак одержання прямих покажчиків якості tp, , уст по графіку перехідної функції не завжди зручно. Тому на практиці часто ці покажчики одержують на основі аналізу розміщення коренів характеристичного рівняння det (pE – A) = 0     на комплексній площині (мал.3).

1

j

h

p1

p2

p3

Мал. 3. Визначення кореневих оцінок якості за допомогою комплексної площини: h – запас стійкості;  – ступінь коливальності.

Якщо переважаюча передаточна функція АС має вигляд:

W(p)=K'T2p2+2ζTp+1,

то тоді:

h=ζT;                    tp≈3h=3Tζ;                εуст=11+К';

σ=e−πμ⋅100%=е−π1−1ζ2⋅100%;         	μ=tgϕ2.

Крім оцінки стійкості і якості, аналіз багатомірної АС включає в себе означення керованості, спостерегливості та ідентифікованості системи.

Багатомірна АС вигляду             Х=АХ+ВU;

де У – вектор вимірювання розмірності r;

Н – матриця вимірювання розмірності r  n;

Y = HX – рівняння вимірювання.

БАС називається керованою, якщо існує таке керування U, яке переводить систему із любого початкового стану, що характеризується  вектором Х0, в любий кінцевий стан Хк за кінцевий термін t.

Критерій керованості формулюється так: БАС є керованою тоді і тільки тоді, коли ранг представленої блочної матриці дорівнює розмірності системи n:

rank [B : AB :...... A(n-1)B] = n.

БАС є спостергливою, якщо її вектор стану Х можна безпосередньо чи посередньо відновити по вектору вимірювання У.

Критерій спостережливості формується так: БАС є спостерегливою тоді і тільки тоді, коли

rank [HT :ATHT:......: (AT)n-1HT] = n.

БАС називається ідентифікованою, якщо параметри матриць А, В, С її математичної моделі можливо визначити по результатам спостерігання за її векторами входу і виходу.

Критерій ідентифікованості: БАС ідентифікована тоді і тільки тоді, коли

rank [B : AB :...... A(n-1)B] = n,

rank [HT :ATHT:......: (AT)n-1HT] = n,

rank [U : U:.....: U(m-1)] = m.

# 1.2. Синтез фільтру Люенбергера.

Виконання умов спостереження системи означає, що принципово можливо відновити вектор стану по вектору вимірювання. Алгоритм відновлення реалізується за допомогою спостерігача Люенбергера, який описується матричним рівнянням:

Х=АХ+BU+K(Y−HX),

де Х - оцінка вектора стану Х така, що	limt→∞(X−X)=0;

К – матриця, розмірності n  m, яка вибирається із умов забезпечення стійкості матриці [A – KH].

Динамічну структуру БАС з фільтром Люенбергера приведено на мал. 4.

В

Н

А

К

А

Н

В

об’ект

спостереження

Вимірювач

Фільтр

Люенбергера

U

X

Y

Y

Мал. 4. Структура БАС з фільтром Люенбергера.

  - Синтез фільтру Калмана-Б’юсі

Постановка завдання розрахунку лінійного безперервного фільтру Калмана-Б’юсі для стаціонарної системи спостереженняприведено в табл.1.

Таблиця 1

| 1. | Математична модель об’єкту спостереження | Х(t)=AX(t)+BU(t)+CV(t) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Математична модель вимірювань | Y(t)=HX(t) + N(t) |
| 3. | Відома статистика | V(t), N(t) – стаціонарні випадкові сигнали типу “білий шум”. Відповідні хвилювання і вимірювальний шум некорелйовані між со-бою. Математичні очікування дорівнюють нулю, кореляційні функції: KV (τ) = Qδ(t – τ); KN (τ) = Rδ(t – τ), де Q = R = 1 – одиничні матриці інтенсивнос-тей шумів |
| 4. | Критерій оцінки спостережливості | rank [HT :ATHT:......: (AT)n-1HT] = n. |
| 5. | Рівняння фільтру | Х=АХ(t)+K[Y(t)−HX(t)]+BU(t). |
| 6. | Оптимальний коефіцієнт посилення (необхідна і достатня умова мін. помилки оцінювання) | K = P HT R –1 |
| 7. | Рівняння Риккаті для визначення матриці Р в усталеному режимі (t  ) | AP + PAT + CQCT – PHT R-1 HP = 0 |
| 8. | Визначення передаточних функцій фільтру | WXY(p)=S(p)det(pE−(A−KH))⋅K;WXU(p)=S(p)det(pE−(A−KH))⋅B, де p – оператор Лапласа, S(p) – союзна матриця [pE-(A-KH)]C. |

## Приклад розрахунку фільтру Калмана-Б’юсі в усталеному режимі

Об’єкт спостереження описується стаціонарною системою рівнянь:

x1=−0,62x1+x2−0,62⋅454⋅v(t);x2=−0,62x1−0,5x2−2⋅454⋅v(t)−7,8u2

чи в матричної формі:

X(t)=AX(t)+BU(t)+CV(t),деА=−0,62     1

 – “білий шум”.

## Рівняння вимірювача:

y1(t)=0

y2(t) = x2(t) + 1 n(t)

або в матричній формі:

0

де n(t) – “білий шум” вимірюваннь.

## Рішення

Для повністю дослідженої і керованої системи фільтр буде асімтотично стійким.

І. Рівняння фільтра Калмана-Б’юсі для незміщеної оцінки

Хt=AXt+KYt−HXt+BUt,

де Хt−незміщена оцінка вектору стану;

U(t) – детермінований сигнал, який забезпечує отримання незміщеної оцінки.

Рівняння фільтру в розгорнутому вигляді:

x1

# Структурна схема об’єкту дослідження і фільтра Калмана-Б’юсі представлена на мал. 5.

А

1/p

H

K

B

A

B

1/p

H

C

U(t)

V(t)

X(t)

Об’єкт дослідження

Фільтр Калмана-Б’юісі

Y(t)

Вимірювач

n(t)

Мал. 5. Структура БАС з фільтром Калмана-Б’юсі

ІІ. Визначення матриці К коеффіцієнтів підсилення.

Матриця К для фільтру Калмана-Б’юсі визначається таким чином:

К = PHTR –1,

де Р – матриця Ріккаті, визначається при рішенні рівняння Ріккаті;

Н – матриця вимірювання;

R – матриця інтенсивності “білого шуму” n(t), для нашого прикладу R=1001.

Основні труднощі в розрахунку фільтру заключаються в визначенні матриці К, яка пов’язана з визначенням матриці Р, яка в свою чергу повинна бути симетричною, дійсною та позитивно визначеною.

Визначення матриці Р із рішення рівняння Риккаті.

Рівняння Ріккаті в матричному вигляді має вид:

P=AAP+PAT+CQCT−PHTR−1HP.

Для усталеного режиму рівняння запишеться в вигляді:

0     0

Виконавши перемноження матриць, перейдемо від матричного рівняння до системи скалярних рівнянь:

-1,24 р11 + 2р12 – р 212 + 1,08 = 0;

-1,12 р12 + р22 – 2р11 – р12р22 + 3, 74 = 0;

-4 р12 – р22 – р 222 + 11,2 = 0.

З першого і третього рівнянь отримаємо:

p11=21,24p12−p1221,24+1,081,24;p12=−p224−p2224+11,24.

Підставимо в друге рівняння системи. Після перетворювань одержимо:

p224+4.5p223−8.2p222−29.72p22+24.78=0.

Рішення цього рівняння дає такі корні:

(p22)1 = 0.708;   (p22)2 = -4.663;     (p22)3 = 2.398;   (p22)4 = -2.943.

Матриці К і Р повинні містити тільки дійсні елементи. Якщо серед коренів будуть комплексні корені, то їх необхідно виключити із розрахунку.

Знайдемо значення р11 та р12 для отриманих коренів.

- (p22)1 = 0.708;    (р11)1 = -0.132;   (р12)1 = 2.498;

- (p22)2 = -4.663;   (р11)2 = -3.268;   (р12)2 = -1.48;

- (p22)3 = 2.398;    (р11)3 =-1.676;    (р12)3 = 0.763;

- (p22)4 = -2.943;  (р11)4 = -0.464;    (р12)4 = -0.629.

Перевіримо виконання умови позитивної визначеності матриці Р, використовуючи критерій Сильвестра.

Критерію Сильвестра задовольняє тільки одне рішення:

(p22)3 = 2.398;   (р11)3 = 1.676;  (р12)3 = 0.763

Таким чином:

Р=p113        p123

В цьому випадку перший діагональний мінор більше нуля: 1.675 > 0;

другий діагональний мінор    1.675 * 2.398 – 0.763 > 0.

Матриця Р позитивно визначена і симетрична.	В інших випадках матриця Р не являється позитивно визначеною.

Матриця К находиться як

К=k11k12

ІІІ. Рівняння фільтру приймає вигляд:

Х=АX+KY−HX+BU

чи в розгорнутій формі:

x1

Після перетворень маємо остаточну математичну модель фільтру Калмана-Б’юсі:

х1=0,62х1+0,237х2+0,763y2;х21=−2х1−2,898х2+2,398y2−7,8u2;

Для оцінки стійкості фільтру необхідно визначити характеристичне рівняння фільтру:

det (pE-(A-KH))=0;

detp1001−−0,621−2−0,5+00,76300,398⋅0001=0;

p2 + 3,518p +2,271 = 0.

Фільтр стійкий, так як характеристичне рівняння фільтру є рівнянням другого порядку, для якого необхідною і достатньою умовою стійкості являється позитивність коефіцієнтів рівняння.

Фільтр відновлює вектор стану системи Х, при наявності одного датчика в вимірювачі (вимірюється тільки складова х2). Координата х1 відновлюється непрямо.

На цьому закінчується аналіз і оцінка багатомірних АС. По його результатам робиться висновок про властивості початкової системи і про задоволення умов, пред’являємих до БАС. Якщо вимоги не виконуються, виникає питання про синтез БАС – тобто питання про знаходження таких керувань, які забезпечать жадані характеристики початкової системи.

1.4. Синтез оптимальної багатомірної автоматичної системи.

Задача синтезу вирішується методами теорії оптимального керування.

У теперішній час найбільшу практичну значимість має метод аналітичного конструювання регуляторів за критерієм О. А. Красовського, який можна сформулювати так:

- для лінійного детермінованого стаціонарного об’єкту

Х=АХ+BU,U=Uл+Uопт,

де Uл – керування оператора (льотчика).

Оптимальним в розумінні мінімуму функціонала

I=XTβX+UTK−1U+UоптТК−1Uоптdt,

де β – матриця вагових коефіцієнтів, яка призначається (симетрична і діагональна);

К – матриця коефіцієнтів підсилення, яка задається (симетрична і діагональна)

являється керування

Uопт=−КВТРХ,

де Р – симетрична, позитивно визначена матриця – розв’язок рівняння Ляпунова

РА + АТР = - β.

Рівняння стану оптимального об’єкту керування можна записати у вигляді:

Х=АХ+ВUл−КВТРХ=А−ВКВТРХ+ВUл

і знову оцінити якість даної БАС. У випадку незадоволення заданим вимогам до якості процедура синтезу оптимального керування повторюється, але вже з новими значіннями матриць β та К до одержання потрібних характеристик якості.

Приклад синтезу оптимального керування за критерію узагальненої роботи для лінійної стаціонарної системи.

- Керуючий об’єкт описується системою рівнянь.

x1=−0.62х1+х2;x2=−2х1−0.5х2−7.8u2

або в матричному вигляді:

X=АХ+BU,

де U = Uл + Uопт,        Uл – керування оператором.

Х=х1

2. Задані показники якості перехідного процесу по координаті х1;

εустзадх1= 0,1 град - помилка в установленому режимі;

tpзадх1= 6 с - час регулювання;

σзадх1=  20% - динамічна помилка (перерегулювання).

Потрібно за критерієм узагальненої роботи

I=0∞XTβX+UTK−1U+UоптТК−1Uоптdt.

знайти оптимальне керування   Uопт=−КВTPX, що забезпечує задані показники якості в системі.

Р і ш е н н я.

Для визначення Uопт   необхідно знайти матриці Р і К.

- Матриця Р визначається із рівняння А.М. Ляпунова

РА+АТР = -β,

де  вибирається симетричною, позитивно визначеною матрицею.

Припустимо:

β=1       0

Визначена матриця Р повинна бути симетричною, позитивно визначеною, інколи вона діагональна.

Вирішимо рівняння А.М. Ляпунова:

Р11    Р12

Після перетворення одержуємо:

Р11−0.62+Р12−2      Р11+−0.5Р12

Прирівнюючи елементи матриць в лівій та правій частинах рівняння, одержуємо систему:

–1.24Р11 – 4Р12 = -1;

Р11 – 1.12Р12 – 2 Р22 = 0;                    (1)

Р11 – 1.12Р12 – 2 Р22 = 0;

2Р12 – Р22 = -0.4.

Одне із рівнянь системи (1), наприклад треттє,  викреслюємо. З першого рівняння знаходимо:

Р12  = 0,25 - 0,31Р11.

З другого рівняння:

Р22  = 0,5Р11 - 0,56Р12  = 0,5Р11 - 0,56 (0,25 - 0,31Р11) = 0,674Р11 - 0,14.

Підставляємо в останнє рівняння системи (1) і визначаємо елементи матриці Р:

2Р12  – Р22 = 2(0,25 - 0,31Р11) - (0,674Р11 - 0.14) =

= 0,5 - 0,62Р11 - 0,674Р11 + 0,14 = -0,4.

-1.294Р11 = -0.4 - 0.5 - 0.14 = -1.04

Р11 = 0.804

Р12 = 0.25 - 0.31Р11 = 0.25 - 0.31 - 0.804 = 0.25 - 0.249 = 0.001.

Р12 = 0.001

Р22 = 0.647Р11 - 0.14 = 0.674 · 0.804 - 0.14 = 0.542 - 0.14 = 0.402.

Р22 = 0.402.

Отже

Р=Р11     Р12

Матриця симетрична і позитивно визначена за критерієм Сильвестра, так як перший мінор М1 = 0.804 > 0 та другий мінор:

М2 = 0.804 · 0.402 - 0.001 · 0.001 >  0.

2. Задаємо матрицю К, вона повинна бути симетричною і,  як правило, діагональною, тобто

К=0.01     0

3. Після визначення матриці Р і К рівняння стану об’єкту оптимального керування має вигляд

Х=AX+BUопт+BUл=AX+B−KBTPX+BUл=AX−BKBTPX+BUл=A−BKBTPX+BUл=AX+BUл

де

A=A−BKBTP=

=−0.62     1

4. Виявляємо  передаточну функцію Wx1(p) – реакцію вихідної координати x1 на керування Uл.

Запишемо рівняння об’єкту  при оптимальному керуванні

X=AX+BUл

При використанні  перетворення Лапласа рівняння прийме вигляд:

pХ=AX+BUл

звідки

WXUлp=pЕ−А−1В,

де р- оператор Лапласа,

Е - одинична матриця.

WXUлp=SpdetpE−AB,Через союзну матрицю S (р) можна записати:

Визначення союзної матриці:

1.pE−A=p    0

Визначення det матриці (pЕ - А*):

detPE−A=PE−A=P+0.62     −1

Отже,

WXUлp=SpdetpE−AB=p+0.995p2+1.615p+2.618       1p2+1.615p+2.618

звідки:

WX1p=WX1Uлp=−−7.8p2+1.615p+2.618=−2.980.382p2+0.617p+1=К T2p2+2ξTp+1.

5. Оцінка якості синтезованої системи.

Аналіз передаточної функції  WX1UЛp  показує:

T=0.382=0.62c;2ξT=0.617⇒ξ=0.6172⋅0.62=0.5;μ=tgϕ=1−ξ2ξ=1−0.520.5=1.74;

σX1=e−πμ⋅100%=e−π1.742⋅100%=16.5%;tpX1=3Tξ=3⋅0.620.5=3.72C;εустХ1=11+К =11+2.98=0.25град.

| Показники якості | Завдані | Отримані |
| --- | --- | --- |
| εустХ10 | 0.25 | 0.25 |
| tpX1,c | 6 | 3.72 |
| σX1,% | 20 | 16.5 |

Згідно отриманим  значенням вони задовольняють завданим  вимогам.

У випадку незадоволення завданих вимог до якості процесу, синтез оптимального керування повторюється, але вже з новими значеннями матриці β і К до отримання потрібних характеристик якості або кращих.

В додатках надається програма синтезу на ЦОМ.

6. Визначення оптимального керування.

Uопт=−КВТРХ

Знайдемо передаточну функцію:

WUоптХ=−КВТР=−0.01    0

u1опт

Звідки  прямує:

u1опт=0;u2опт=Uопт=в21 x1+в22 x2=0.000156⋅x1+0.0627⋅x2

або для літака  (варіант завдання 4):

δВопт=0.000156а+0.0627ωz.

Із розрахунку оцінки, отриманої за допомогою фільтру К-Б при наявності випадкових сигналів:

Uопт=0.000156⋅х1+0.0627⋅х2.

Скорочена структурна схема  об’єта керування з вимірювачем, фільтром Калмана-Бьюсі і оптимальним керуванням Uопт=−КВТРХприймає вигляд (мал.6):

-КВТР

Фільтр

Калмана-Бьюсі

А

1/Р

В

Н

Uопт

U

Uл

Об’єкт

керування

V(t)

C

n(t)

- білий

шум

Х

U

Y

Вимірювач

білий

шум

Мал. 6. Структура оптимальної БАС з фільтром Калмана-Б’юсі:

Х– оцінка вектору стану об’єкта керування;

Y – вектор вимірюваннь.

Таким чином, математична модель об’єкту із синтезованою БАС складається з таких рівняннь:

- Об’єкт керування з вимірювачем

x1=−0.62x1+x2−0.31⋅452vt;x2=−2x1+0.5x2−7.8u2−452vt;y2=x2+nt.

- Рівняння фільтру Калмана-Б’юсі

x1=−0.62x1+0.237x2+0.36x2;x2=−2x1−2.898x2+2.398x2−7.8u2.

- Оптимальне керування

Uопт=u2опт=0.000156x1+0.0627x2,

де (t) і n(t) – випадкові сигнали типу “білий шум”.

Після цього треба виконати математичне моделювання на ЕОМ отриманих рівняннь та одержати графіки перехідних процесів для складових x1, x2 вектору стану Х.

2.   ВАРІАНТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Математична модель короткоперіодичного руху літака в повздовжному каналі має вигляд:

α=аyαα+ωz+ayα⋅αω;ωz=amzαα+amzωzωz+amzδBδB+amzααω,

де αω=Кф⋅vб.ш - приведений до кута атаки обурюючий вплив турбулентної атмосфери; Кф=454 - коефіцієнт формуючого фільтра; vб.м. – випадковий сигнал типа «білий шум».

Рівняння вимірювача z :

yt=ωzt+1⋅nt,

де n(t) – випадковий сигнал типу «білий шум».

Виконати аналіз даної БАС, синтезувати оптимальний закон керування кермом висоти δВ, розрахувати фільтр Кальмана-Бьюсі для варіантів, наведених в табл.2. Виконати дослідження перехідних процесів початкової БАС та синтезованої оптимальної БАС.

Таблиця 2

| № п/п | ауα,1с | аmzα,1c2 | аmzωz,1c | аmzδB,1c2 | Матр. Н | εустαград. | tpα,c | σзадα,% | Q, R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,593 | -2,28 | -0,529 | -12,0 | 0 1 | 0,2 | 5 | 20 | 1 |
| 2 | -0,593 | -2,28 | -0,529 | -12,0 | 0 1 | 0,1 | 6 | 20 | 1 |
| 3 | -0,593 | -2,28 | -0,529 | -12,0 | 0 1 | 0,1 | 8 | 10 | 1 |
| 4 | -0,620 | -2.00 | -0,500 | -7,8 | 0 1 | 0,1 | 6 | 20 | 1 |
| 5 | -0,620 | -2,00 | -0,500 | -7,8 | 0 1 | 0,1 | 6 | 20 | 1 |
| 6 | -0,510 | -1,80 | -0,540 | -8,6 | 0 1 | 0,1 | 6 | 20 | 1 |
| 7 | -0,510 | -1,80 | -0,540 | -8,6 | 0 1 | 0,2 | 4 | 20 | 1 |
| 8 | -0,710 | -2,41 | -0,620 | -14,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 9 | -0,720 | -2,44 | -0,640 | -10,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 10 | -0,740 | -2,32 | -0,600 | -10,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 11 | -2,000 | -26,38 | -1,800 | -60,0 | 0 1 | 0,4 | 10 | 20 | 1 |
| 12 | -2,000 | -26,38 | -1,800 | -60,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 13 | -2,000 | -26,38 | -1,800 | -60,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 14 | -1,400 | -18,00 | -1,620 | -32,0 | 0 1 | 0,2 | 4 | 20 | 1 |
| 15 | -1,400 | -18,00 | -1,620 | -32,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 16 | -1,320 | -16,80 | -1,840 | -30,0 | 0 1 | 0,2 | 4 | 20 | 1 |
| 17 | -1,160 | -19,20 | -1,900 | -41,0 | 0 1 | 0,2 | 4 | 20 | 1 |
| 18 | -1,880 | -18,00 | -1,840 | -40,0 | 0 1 | 0,2 | 4 | 20 | 1 |
| 19 | -2,100 | -14,30 | -2,000 | -31,0 | 0 1 | 0,2 | 4 | 20 | 1 |
| 20 | -2,800 | -16,00 | -2,000 | -31,0 | 0 1 | 0,2 | 4 | 20 | 1 |
| 21 | -0,354 | -4,75 | -0,316 | -10,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 22 | -0,354 | -4,80 | -0,400 | -12,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 23 | -0,354 | -4,90 | -0,500 | -13,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 24 | -0,380 | -4,75 | -0,316 | -12,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 25 | -0,380 | -4,75 | -3,380 | -10,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 26 | -0,360 | -5,10 | -0,400 | -10,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 27 | -0,380 | -5,40 | -0,600 | -12,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 28 | -0,400 | -4,80 | -0,600 | -12,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 20 | 1 |
| 29 | -0,320 | -4,60 | -0,620 | -10,0 | 0 1 | 0,2 | 5 | 20 | 1 |
| 30 | -0,350 | -4,75 | -0,620 | -10,0 | 0 1 | 0,2 | 6 | 8 | 1 |

#### Д О Д А Т К И

Д.1. Математична модель турбулентної атмосфери.

Політ літака на малих висотах супроводжується різними вітровими обуреннями, які носять випадковий характер. При аналізі та синтезі авіаційних АС необхідно виконувати облік цих  обурень, іншими словами необхідна математична модель турбулентної атмосфери. Пориви вітру можуть бути розкладені на продольну Ux, поперечну Uz, та вертикальну Uy складаючи. Спектральні щільність цих складових мають вигляд ( модель Драйдена):

Sx ω=LσB2πV⋅21+ω2L2V2  ;                    Sy,zω=LσB2πV⋅1+3ω2L2V21+3ω2L2V22,

де L -  масштаб турбулентності (L   100-500 м.); σВ2 - дисперсія випадкових поривів вітру; σВ= 0-1,5 м/с - спокійна атмосфера; σВ= 0,5-2,5 м/с             - середня турбулентність; σВ2,5 м/с - сильна турбулентність; V - швидкість польоту, м/с (повітряна).

Визначимо передаточну функцію формуючого фільтра для такої атмосфери

SFω=WФjω2⋅Sб.ш.=L⋅σB2π⋅V⋅21+ω2L2V2⋅Sб.ш.

Підкреслимо у цому виразі частку, яка залежить від  і уявимо її у вигляді множення комплексно-спряжених чисел:

1+ω2L2V2=1−jωLV1+jωLV||jω=p=1+Tp2,

де T=LV.

Отже:

WфР=TσB2π⋅21+Tp2=KфТp+1,

де Кф=σВ2Тπ - коефіцієнт формуючого фільтру, а відповідне диференційне рівняння прийме вигляд:

Тξб.ш.+ξб.ш.=Кф⋅vб.ш.

б.ш.

При численному модулюванні сигнал “білий шум” одержується на виході стандартної програми  GAUSS - генератор “білого шуму” з заданою  інтенсивністю Sб.ш..

Розрахунок математичної моделі турбулентної атмосфери.

Початкові данні:

L = 100 м – масштаб турбулентності;

V = 200 м/с – швидкість польоту ЛА;

В = 3 м/с – сильна турбулентність.

Розрахунок моделі

vб.ш.

- T=LV=100200=0,5c;

- Кф=σВ⋅2Тπ=3⋅2⋅0,53,14≈454.

Враховуючи  малій масштаб турбулентності, постійною часу Т  зневажаємо.

Модель приймає вигляд:

б.ш.

Кф

де  vб.ш. - стаціонарний білий шум одиничної інтенсивності.

Д.2. Математичні моделі датчиків інформації.

Одним із найважливіших питань, які виникають при аналізу та синтезі авіаційних АС, являється питання вимірювання вектора становища об’єкта, тобто питання обліку динаміки  вимірювальної системи літака, чи ін. словами, математичних моделей датчиків  інформації: датчиків кута та кутових  швидкостей, акселєрометрів, вимірювачів токів і напруг, температури і тому подібне.

Найбільш частіше використовується форма представлення оператора датчиком. Вона має вигляд:

T2Z⋅+2TξZ+Z=x2+nt;Y=Z+V1,

де х2 – вимірюваний сигнал; Z – допоміжна перемінна; V1 – стала (яка повільно змінюється) помилка датчика, яка враховує величину зони нечуттевості датчика; Y – вихідний сигнал датчика; n(t) – “білий шум”, який враховує флуктуаційні (високочастотні) помилки.

Лінійна модель датчика характеризується двома параметрами: Т – постійною часу або власною частотою  = 1/Т; ξ - відносним коефіцієнтом затухання  вимірювання.

Структурна схема датчика без врахувань V1 має вигляд:

Y

X2

n(t)

Д.3. Загальні початкові відомості про спеціалізовані програмні засоби та порядок користування файлами MathCAD при виконанні курсової роботи.

Загальні початкові відомості.

Для автоматизації трудомістких математичних розрахунків слід користуватися ЕОМ. Використання персональних ЕОМ є достатньо складною справою: користувач повинен засвоїти основи програмування, вивчити один, а то і декілька мов програмування і достатньо специфічні чисельні методи розрахунків.

Найбільш зручно використовувати у цих цілях спеціалізовані програмні засоби: MathCAD, MatLab, Eureka.

MathCAD є інтегрованою системою програмування, орієнтований на проведення математичних і інженерно-технічних розрахунків.

MathCAD містить текстовий редактор, обчислювач і графічний процесор.  Текстовий редактор служить для введення і редагування текстів.  Тексти є коментарями. Математичні вирази, які входять до них, не здійснюються.  Обчислювач має унікальні можливості.  Він забезпечує обчислення по складних математичних формулах, має великий набір вмонтованих математичних функцій, дозволяє обчислювати ряди, суми, визначені інтеграли і похідні, працювати з комплексними числами і багато чого іншого.  Графічний процесор служить для створення графіків.  Він характеризується надзвичайною простотою спілкування з користувачем і включає до себе самі вишукані можливості графічних засобів.  Прості графіки користувач може почати будувати буквально в перші секунди знайомства із системою.  Можлива побудова графіків у логарифмічному масштабі, створення масштабних сіток із будь-яким числом ділень, швидка зміна розмірів графіків, накладення їх на текстові написи й інші можливості.

MathCAD має достатньо багато версій, що працюють під керуванням як DOS, так і WINDOWS.  Дане методичне керівництво припускає використання поширеної версії MathCAD 2.52. Проте можливо використання і більш пізніх версій, включаючи MathCAD 8.00, орієнтованих винятково на WINDOWS 98, тому що більш пізні версії коректно опрацьовують документи створені ранніми версіями.

Версія системи MathCAD 2.52 має невеличкі вимоги: IBM- сумісний персональний комп'ютер, операційні системи MS-DOS, PC-DOS, WINDOWS.  Підтримуються основні типи відеоадаптерів і дисплеїв.  Мінімальний обсяг пам'яті оперативного пристрою складає 512 кбайт.

Порядок роботи:

1. Система MathCAD 2.52 запускається виконуючим файлом MCAD.  EXE, що знаходиться в робочому каталозі.  Після запуску системи з'явиться фірмова заставка.

2. Система управляється за допомогою меню.  Для входу в основне меню варто натиснути клавішу F10.  За допомогою основного меню можна виконати велику кількість різноманітних команд керування системою.  Основне меню розташовується у верхньому рядку.  З нього «випадають» підміню, що містять команди керування системою.  Особливо важлива для роботи опція FILE - робота з файлами: у її рамках можливо виконання таких команд: LOAD (завантаження файлу), SAVE (зберігання робочого файлу), CLEAR (стирання поточного файла і відновлення початкового стану).  Виконання команд меню відбувається в діалоговому режимі, повідомлення системи розташовуються у верхньому рядку екрана.  Для виходу з меню варто скористатися клавішею ESC.

3. У основному меню виберіть опцію LOAD.  Ця команда служить для завантаження файлів з диска і виводу їх на екран дисплея.  При завданні команди у верхньому рядку з'явиться запит імені документів MathCAD, що знаходяться в поточному каталозі.  Одна з позицій меню виділена, і виділення можна переміщати по іменах файлів за допомогою клавіш переміщення курсору нагору й униз.  Можна також перегортати сторінки меню за допомогою клавіш PGUP і PGDN.  Виберіть файл 1.  MCD, натисніть ENTER.  На екрані з'явиться необхідний документ. MathCAD реалізує обчислення в строго визначеному порядку, як це робить людина читаючи книгу: зліва праворуч і зверху униз.  Тому спочатку треба занести необхідні дані в редагуємий документ, а потім уже робити обчислення.  Документом у системі MathCAD називається повний математичний опис алгоритмів рішення задач.  Документ, у свою чергу, складається з блоків - окремих частин.  Блоки можуть бути трьох типів – текстові,  обчислювальні і графічні.  Кожний блок займає на екрані деякий простір, обмежений прямокутною областю.  Указаний вище порядок виконання обчислень відноситься до блоків.  Звичайно межі блоків не видні.  Проте по виду курсору системи можна судити про перехід від одного блока до іншого.  У текстових блоках і в проміжках між блоками курсор має вид блимаючої горизонтальної рисочки.  Коли курсор входить у формульний або графічний блок, його форма нагадує розгорнуту букву L.  Правильний порядок виконання блоків - основа правильного функціонування системи.  Наприклад.  Якщо в деякому блоці містяться операції, потребуючі дані з іншого блока, то цей інший блок обов'язково повинен виконуватися першим і бути розташованим перед тим блоком, що його використовує.  Інша ситуація призведе до появи помилки.  Її характер залежить від розв'язуваної задачі.  Сигнал помилки в системі має вид напису, укладеного в прямокутник.  Від нього відходить риска, що вказує місце помилки.  Таким чином, місце помилки легко знайти.  Щоб усунути виниклу помилку, потрібно перемістити курсор до першого блока, який позначено повідомленням про помилку, і виправити некоректну дію.  Наслідки помилок після цього усуваються автоматично.  Для виконання курсової роботи призначені шість файлів. перший файл 1.MCD призначено для синтезу оптимального керування за критерієм узагальненої роботи для лінійної стаціонарної системи.  Спочатку необхідно ввести в місця, виділені прямокутником із зірочок, значення діагональних елементів матриць beta, K.  Система автоматично видає обчислені показники якості керування.  Особливу увага варто приділити тому факту, щоб рішення рівняння Ляпунова і мінори цього рішення були позитивно визначеними. При порушенні цієї умови варто змінити значення діагональних елементів матриць beta, K.  Таку дію варто зробити якщо отримані показники якості керування будуть сильно відрізнятися від заданих.

4. Якщо розрахунок задовольняє користувача, то його варто зберегти в пам'яті.  Для цього необхідно викликати основне меню.  Вибрати опцію FILE (файл), і в ній підопцію SAVE (зберігання робочого файла).  Дана команда забезпечує запис поточного документа на магнітний диск із розширенням MCD.  При введенні цієї команди система видає питання про бажання переписати обновлений документ під старим ім'ям: DO YOU WANT OWERWRITE AN EXIST FILE?  ( чи бажаєте переписати наново вже існуючий файл?).  У відповідь необхідно ввести букву N (ні), натиснути ENTER, потім ввести ім'я нового файлу, що складається з номеру слухача по журналу і номеру файла (у даному випадку 1).  Подібна нумерація дозволяє всім слухачам зберегти свої розрахунки в одній директорії та виключає втрату інформації і спрощує перевірку роботи.

5. Потім необхідно перейти до наступного файлу: 2.MCD. Цей документ розраховує вільний (некерований) рух досліджуваної системи.  Цей документ складається зі структурної схеми, блока введення вихідних даних, розрахункової частини і графічних результатів обчислення. Як і в попередньому випадку спочатку необхідно ввести в документ значення елементів динамічної матриці стану системи А. Для рішення диференційних рівнянь використовується метод Ейлера.  Його застосування виправдане тим, що в малому проміжку інтегрування забезпечується гарна збіжність результатів.  По час роботи варто використовувати клавіши керування курсором.  Крім того, дуже зручний швидкий перехід у кінець документа.  CTRL-HOME - швидкий перехід у початок документа; PGUP, PGDOWN - граничний рух по документу.  Система MathCAD завжди працює в графічному режимі, на екрані можна сформувати спеціальні математичні символи, що використовуються разом із графіками і текстом.  Іноді, через некоректне поводження користувача необхідно без зберігання очистити пам'ять від зіпсованого документа і завантажити необхідний.  Це робиться опцією CLEAR (стирання поточного файла і відновлення початкового стану.  При цьому пам'ять комп'ютера буде очищена і можна наново завантажити необхідний файл.

6. Третій файл A3.MCD присвячен дослідженню замкнутого контуру керування зі знайденим законом керування.  Дії при виконанні розрахунку аналогічні пункту номер 3.

7. Четвертий файл A4. MCD  розглядає поводження замкнутого контуру керування з включенням датчика, шумів вимірів і шумів обурень.

8. Наступний файл A5. MCD	присвячений дослідженню роботи замкнутого контуру керування, що включає об'єкт керування, що обурюється низкочастотним «білим» шумом; датчик, схильнийо обуренням вимірів; синтезований оптимальний фільтр і оптимальний закон керування.

9. Після виконання попередніх пунктів необхідно роздрукувати створені документи.  Для цього служить команда PRINT з опції SYSTEM головного меню системи.  У процесі підготування до друку в командному рядку видається інформація про формат друку і порту виводу.  Якщо Вам неясні запити системи, натискайте просто клавіші ENTER у відповідь на них, і документ буде раздрукований.  Підопція SELECT PRINTER з опції  SYSTEM головного меню дозволяє вибрати один із ряду друкувальних пристроїв - принтерів або графобудівників (плотерів).  При її введенні з'являється підміню з назвами друкувальних пристроїв.  Вони містять у собі 9-и і 24-х голчасті принтери шириною рядка 80 і 132 позицій, лазерні принтери і плотери.  Набори шрифтів для них зберігаються в спеціальному файлі і при виборі принтера автоматично завантажуються з диска.

Д.4. Листинги програм курсової роботи.

##### Д.5. Основні правила перетворення матричних рівнянь

Диференційні рівняння багатомірних систем слід записувати в матричної формі.

Операції над матрицями визначаються за допомогою операцій над їх елементами.

- Додавання двох матриць А і В можливо при однаковому їх розмірі.

Сумою двох матриць А і В буде матриця

С = А + В,

якщо А=аіjnm;В=bіjnm;С=сіjnm.

і елементи матриці С визначаються як сума елементів матриць А і В

cij = aij + bij.

Приклад:

а11   а12

2. Множення двох матриць А і В можливо, якщо число столбців матриці А дорівнює числу строк матриці В. Звідси випливає: якщо існує множення АВ, то не обов’язково існує множення ВА. Якщо існує обидва множення (це буде завжди, якщо А і В квадратні матриці одного і того ж порядку), то говорять

ВА ≠АВ,

тобто множення матриць не містить властивості комутативності.

Множення матриці А=аіjnm на матрицю В=bіjmr є матриця С=сікnr, тобто C=AB=aijbik=cik.

Тут cik=j=1maijbjk.

Таким чином, елемент сik матриці С є сума множення елементів і-й строки матриці А на відповідні елементи k-го столбца матриці В.

Приклад:

а11    а12

- Матрицю АТ називають транспонованою по відношенню до матриці А, якщо в ній строки є стовбцями матриці А і навпаки. Транспонована матриця може бути отримана з основної в результаті зеркального відображення її елементів відносно головної діагоналі на 1800.

А=аijnm- вихідна матриця,

АТ=аijmn- транспонована матриця.

Приклад:

A=a11    a12        a13

4. На відміну від матриці визначитель зображується тією самою таблицею, але огороженою одинарною смугою, або, для скорочення, перед літерою, яка позначає матрицю, пишеться:

detA=a11a12a13a21a22a23a31a32a.

Згадаємо, що якщо викреслити стовбець і строку елементу аij у визначнику, то одержимо визначник n-1 порядку, який зветься мінором і позначається Mij.

Множення (-1)i+j Mij – зветься алгебраїчним доповненням елементу аij  і позначається Аij.

Визначник – це число. Правила розрахунку визначників базується на зменьшенні порядку мінорів та поступового розкриття мінорів.

Якщо визначник розкривається по і-му  рядку, то

detA=j=1n−1i+jaijMij,

де і  - приймає любе значення від  1 до n.

Якщо визначник розкривається по j – ому столбцу, то

detA=і=1n−1i+jaijMij,

де j – приймає любе значення від 1 до n.

5. Матриця, елементами якої являються алгебраїчні доповнення до елементів транспонованої матриці, зветься союзною.

AС=А11     A21     An1A12    A22     An2

Приклад:

Нехай вихідна матриця має вигляд:

А=а11   а12

Відповідна матриця АТ  має вигляд:

АТ=а11   а21

Союзна матриця має вигляд:

АС=А11   А21 = а22     −а12

6. Зворотньою до матриці А  звуть таку матрицю А-1, для якої справедлива рівність АА-1=Е,

де Е=1     0    00    1     0одинична матриця.

Зворотня матриця обчислюється з відношення

А−1=АсdetA.

Знаходження зворотньої матриці – одна із основних задач матричного обчислення.

Приклад:

Нехай матриця А=а11    а12

а її визначник дорівнює

detA=a11    a12

Союзна матриця була обчислена раніше. Значить, зворотня матриця дорівнює

А−1=а22а11а22−а12а21               −а12а11а22−а12а21

7. Помножити матрицю на число, поділити її на число, продиференціювати чи проінтегрувати – це значить виконати відповідні операції над елементами матриці.

##### Література

- Н. С. Сивов., Л. М. Артюшин, О. А. Машков. Теория автоматического управления. – Киев: КИВВС, 1995. – 628 с.

- А. А. Красовский и др. Системы автоматического управления полетом. – М.: ВВИА им. Проф. Н. Е. Жуковского, 1986. – 478 с.

- Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А. А. Красовского. – М.: Наука, 1987. – 712 с.

- Теория  управления:  Терминология. – вып.107. – М.: Наука, 1988. – 56 с.

- Топчеев Ю. И. Атлас для проектирования систем автоматического регулирования. – М.: Машиностроение, 1989. – 752 с.

- Казаков И. Е. Статистическая теория систем управления в пространстве состояний. – М.: Наука, 1975. – 432 с.

- Н. К. Филяшкин и др. Автоматическое и директорное управление полетом Л. А. – Киев: КВВАИУ, 1988. – 250 с.