УДК 532.543.11 (043.2)

Сашнєв Г.О., Смолянкін Д.В.

Національний авіаційний університет

СПОСІБ ЗАПИСУ ГРАНИЧНИХ УМОВ 
В ЗАДАЧАХ АЕРОДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Важливим етапом аеродинамічного чисельного моделювання є забезпечення виконання у контрольних точках граничних умов непротікання, які можуть бути записані у вигляді системи рівнянь

−U∞sinαk+12πσj∂∂nk lnrkj dSj=0 ,           (1)

де nkта αk– нормаль до панелі в k-й контрольній точці та відповідний кут орієнтації цієї нормалі щодо хорди панелі;

σj – щільність розподілу панельного джерела на j -й панелі;

rkj – відстань від до k-ої контрольної точки до j -ої панелі;

Sj – координата уздовж напряму j -ої панелі.

Систему рівнянь (1) можна також записати в матричній формі:  B⋅σ=R, де В – матриця аеродинамічного впливу, що має щільну структуру, а R – вектор правих частин. Для розв’язання системи рівнянь з такою матрицею пропонується використати метод розв’язання задач обчислювальної гідродинаміки з вбудованими параметрами якості [1] та метод LU – факторизації, який полягає в застосуванні методу виключення за Гаусом в два етапи. Спочатку матрицю B факторизують, знаходячи два її співмножники – нижньотрикутну матрицю L і верхьотрикутну матрицю U. Після цього факторизована форма СЛАУ вирішується як UX=L−1R, де Х – вектор-стовпець невідомих величин.

Метод факторизації є ефективним методом, оскільки найбільш трудомістка частина вирішення СЛАУ виконується тільки один раз для різних правих частин.рівнянь.

Література

1. Глазок О.М. Математичний метод розв’язання задач обчислювальної гідродинаміки /О.М.Глазок // Наукоємні технології. – 2014. – № 2 . – С. 168-171.