МАДЖД С.М.

М.Київ. Національний авіаційний університет

ГІДРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ   ПРОБ  ГРУНТОВИХ   ВОД   ПОБЛИЗУ АВІАПІДПРИЄМСТВ

На сьогодні відсутні дані про хімічний вплив авіатранспортних процесів на стан ґрунтових вод.

- Метою роботи є оцінка стану питної води поблизу авіапідприємств за основними гідрохімічними показниками.

В ході роботи аналізувалася якість води питних криниць на різній відстані від  злітно-посадочної  смуги в  житловому  масиві  поблизу  авіапідприємств.

Проби з криниць на відстані 20м, 250м, 500м, 1000м, 1500м в санітарно-захисній зоні авіапідприємств відбирались посезонно згідно з встановленими вимогами ГОСТ 24902–81 та ISO 5667–10 до відбору проб ґрунтових вод. Відбір проб для аналізу води повинен забезпечувати максимальне збереження природного складу досліджуваної води та виключати випадкове забруднення.

- В кожну криницю на глибину залягання ґрунтових вод опускали пробовідбірник, заповнювали його водою і підіймали вгору. Максимальну кількість вимірів робили відразу після підняття зразка. Це відноситься до таких параметрів, як рН, температура, електропровідність, електрохімічний потенціал, лужне число і т.д.

Результати дослідження проб ґрунтових вод за основними гідрохімічними показниками  поблизу авіапідприємств подано  у  табл.1.

Таблиця 1

Значення гідрохімічних показників питної води в зоні впливу авіатранспортних процесів, Мm; n=12

| Відстань від аеропорту, м | рН | Твердість, мг-екв/ дм3 | ПО, мгО/ дм3 | N/NН4+, мг/ дм3 | N/NО3, мг/ дм3 | N/NО2-, мг/ дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 7.5 | 7.70.06 | 16.60.5 | 2.40.01 | 2.70.03 | 12.00.2 |
| 250 | 7.4 | 11.00.2 | 22.20.7 | 2.50.02 | 8.90.09 | 16.00.4 |
| 500 | 7.4 | 8.80.07 | 20.60.6 | 2.30.01 | 1.70.07 | 13.70.2 |
| 1000 | 7.3 | 10.10.1 | 26.90.8 | 2.30.01 | 8.50.09 | 19.00.5 |
| 1500 | 7.4 | 9.60.1 | 15.00.3 | 2.30.01 | 2.60.02 | 7.70.07 |
| ГДК питна | 6.5-8.5 | 1.5-7.0 | 4.0 | - | 10.2 | - |

Результати досліджень показали, що питна вода, за основними гідрохімічними показниками є гідрокарбонатно-сульфатна з високою мінералізацією, тверда – задовільно питна. За показником окиснюваності ґрунтова вода криниць визначена як непридатна для споживання. Ґрунтова вода забруднена азот амонійним, нітритами, бактеріями фекального походження в усіх криницях. Підвищені концентрації вмісту азоту амонійного і нітритного свідчать про наявність постійного джерела забруднення.