РОЗРОБКА СПОСОБУ КОНТРОЛЮ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ  БІОТЕСТУВАННЯ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ

Маджд С. М., канд. техн. наук, доц.

Національний авіаційний університет

пр. Комарова, 1, м. Київ, 03680, Україна.

Винахід відноситься до галузі екологічної оцінки довкілля через біотестування атмосферних опадів, як індикаторів забруднення атмосфери, на підставі реакції тест-організмів і може широко використовуватись при проведенні моніторингових досліджень. Дозволяє забезпечити спрощення проведення контролю атмосфери із залученням загальновизнаних в Україні і в міжнародній практиці методів біотестування.

Розроблений спосіб контролю базується на застосуванні комплексу біотестів. Проби атмосферних опадів у вигляді дощу та снігу (нещодавно випавшого та снігу, що перебував у зоні забруднення 10 днів) піддавались біотестуванню за допомогою таких основними тест-об’єктів як Daphnia magna, Lactuca sativa та Allium cepa.

Критерієм токсичності було встановлення ефекту пригнічення росту корінців та смертності дафній в дослідних зразках.

Тест-обєкти виявили високу чутливість по відношенню до атмосферних опадів і вказують на їх гостру токсичність.

У пробах дощу чіткої залежності виживання дафній та відсотку проростання корінців з відстанню не виявлено. У усіх точках відбору проб дощу встановлена гостра токсичність для всіх тест-об'єктів по відношенню до контролю.

В пробах нещодавно випавшого та старого снігу на відстані 20, 250, 500, 1000, 1500 м відсоток смертності дафній вказує на токсичність проб.

Пригнічення росту корінців цибулі звичайної на 44% відмічено у пробах нещодавно випавшого снігу, відібраного на відстані  20 м,  а в старого снігу – 47%. В інших пробах пригнічення росту корінців становить менше 25%. Отже, інші проби снігу,  на основі реакції Allium sepa можна вважати не токсичними.

У салату посівного встановлене пригнічення росту корінців у пробах  снігу, взятого на відстані 20, 250 і 500 м. Інші проби можна вважати не токсичними.

Проаналізувавши реакцію всіх піддослідних організмів, можна стверджувати, що проби нещодавно випавшого та старого снігу, які взяті на відстані 20 м, 250 м, 500 м, 1000 м –  є токсичними.

Результати досліджень свідчать, що звичайні лабораторні тест-об’єкти, які використовуються для різноманітних досліджень у токсикології, можуть бути використані для контролю забруднення атмосферного повітря. Бажано, щоб це були об‘єкти, які використовуються з метою токсикологічного нормування, оскільки ці об‘єкти та реакції на токсичний вплив більш вивчені і краще підлягають описанню. Для достовірності необхідно використовувати декілька об‘єктів різних трофічних рівнів і для кожного з них  – сукупність показників.