# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Національний авіаційний університет

Полякова О. В.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Навчальний посібник

для студентів напряму 6.051301

«Хімічна технологія»

Київ 2015

УДК 678.049 (075.8)

ББК Л543.8 я7

П 542

Рецензенти:

Л. Р. Куницька – к. хім. наук, ст. науков. співробітник

(Київський національний університет ім. Т. Шевченка);

Г. В. Сокольський – д-р. хім. наук, завідувач кафедри (Національний університет харчових технологій);

В. В. Єфименко – к. техн. наук, доцент

(Національний авіаційний університет)

Рекомендовано Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол №2 від 21.10.2015 р.).

Полякова О. В.

П 542   Технологія виробництва мастильних матеріалів: навч. посібник / О. В. Полякова. – К.: НАУ, 2015. – 132 с.

Містить навчальний матеріал з дисципліни «Технологія виробництва мастильних матеріалів». Описано загальний принцип одержання мастильних матеріалів, а також розглянуто загальну характеристику і технологію процесів їх виробництва. У посібнику представлені процеси та схеми, які одержали широке промислове впровадження і вважаються базовими на вітчизняних і закордонних нафтопереробних заводах.

Для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» та студентів вищих технічних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Може бути корисним для інженерно-технічних працівників нафтопереробної промисловості.

УДК 678.049 (075.8)

ББК Л543.8 я7

ЗМІСТ

ВСТУП	5

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ	8

РОЗДІЛ 2. МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ	15

2.1 Класифікація мастильних матеріалів	18

РОЗДІЛ 3. БАЗОВІ ОЛИВИ	20

3.1. Виробництво базових олив	25

3.2. Загальна класифікація базових олив	28

РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА БАЗОВИХ ОЛИВ	31

4.1. Технологія виробництва базових масел з використанням процесів гідрогенізації і гідрокрекінгу	45

4.1.1. Виробництво нафтенових базових масел за допомогою гідрогенізації	47

4.1.2. Виробництво білих масел	48

4.1.3. Каталітична депарафінізація	49

4.1.4. Ізомеризація парафінів	52

4.1.5. Повністю гідрогенізаційний процесс	52

4.1.6. Технологія конверсії природного газу в рідкі вуглеводні	55

РОЗДІЛ 5. СИНТЕТИЧНІ МАСЛА	58

5.1. Полі-α-олефінові масла	59

5.2. Складно-ефірні синтетичні масла	61

5.3. Ефіри фосфорної кислоти	64

5.4. Складні ефіри неопентилових спиртів	65

5.5. Поліалкіленгліколі	67

5.6. Фтор- і хлорфторорганічні з'єднання	69

5.7. Поліорганосилоксани	70

РОЗДІЛ 6. НАФТОВІ ОЛИВИ	71

6.1. Моторні оливи	71

6.1.1. Основні властивості моторних олив	74

6.1.2. Класифікації моторних олив	77

6.2. Трансмісійні оливи	86

6.3. Авіаційні оливи	92

6.4. Енергетичні оливи	99

РОЗДІЛ 7. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛАСТИЧНИХ МАСТИЛ	102

7.1. Мастила для наземної техніки	103

7.2. Мастила для авіаційної техніки	107

РОЗДІЛ 8. ЖИРОВА СИРОВИНА У ВИРОБНИЦТВІ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ	112

8.1. Застосування жирів у виробництві мастильних матеріалів	112

Список літератури	122

Додатки	126

ВСТУП

Для розвитку цивілізації протягом останніх двох століть характерним є прискорене зростання якісних перетворень, яке призводить до суттєвих кількісних змін спочатку в техносфері, а потім і в біосфері. А це зростання об’єму промислового виробництва, забруднення навколишнього середовища (офіційно відмічено з початку ХХ ст.), народонаселення, споживання природних ресурсів, освоєння територій на планеті і, найголовніше, — різке збільшення енерговитрат для забезпечення існування цивілізації, обумовлене приростом потреб суспільства, що перевищує ріст народонаселення.

В останній час зростає усвідомлення людством критичної екологічної ситуації і реальності глобальної кризи. Цей факт висуває нові вимоги до техногенних продуктів, в тому числі і до мастильних матеріалів. Зазначені вище протиріччя технічних та екологічних вимог у даний час необхідно враховувати вже на стадії розробки та виробництва будь-якого нового мастильного матеріалу. Основним завданням при розробці нового продукту стає максимально можливе пом’якшення протиріч за рахунок неминучих поступок тому чи іншому аспекту. Крім того, з точки зору системного підходу, якщо технологічний процес виробництва даного мастильного матеріалу представляє істотну небезпеку для навколишнього природного середовища, то кінцевий продукт такого процесу не можна вважати безпечним, незалежно від його якості.

Якість і обсяги виробництва мастильних матеріалів значною мірою характеризують сучасну цивілізацію і чинять безпосередній вплив на біосферу. У світовому виробництві мастильних матеріалів, окрім нафтопереробки, помітне місце займають хімічна промисловість, підприємства "олеохімії", галузь вторинної переробки відпрацьованих масел і ряд інших виробництв.

Зростаючу роль у виробництві високоякісних мастильних матеріалів грають синтетичні масла, нетрадиційні масла нафтового походження (продукти гідрокаталітичних процесів) і нові присадки.