# УДК 541.123.3

РОЗЧИННІСТЬ   МЕТАНУ   У   ВОДІ

## Студ. Д. І. Коробко

## Наук. керівник доц. В.І. Глибін (КНУТД)

# Для визначення екологічного ризику, пов’язаного із видобутком природного газу, основним компонентом якого є метан, необхідно мати достовірну інформацію про розчинність метану у воді.

Інформація про експериментальні дані з розчинності метану у воді наведена на рисунку. Найбільш досліджений діапазон температур (273-328К) та тисків, близьких до атмосферного, для якого зроблено порівняння даних різних авторів. Відібрано 58 експериментальних точок з 10 робіт, які охарактеризовані нижче (δх-авторська оцінка відносної похибки визначення концентрації метану у воді). Як видно з рисунку, дані      узгоджені між собою.

■  - Claussen W. [1, с.12]

- Lannung A. [1, с.13]

×   - Намиот А. [1, с.14]

- Wen W, [1, с.15]

●  - Ben-Naim A. [1, с.17]

○  - Moudgil B. [1, с.18]

□  - Yamamoto S. [1, с.19]

+   - Muccitelli J. [1, с.21]

▲  - Cosgrove B. [1, с.22]

- Rettich T. [1, с.23]

Рис. Залежність молярної частки метану у рідкій воді від температури.

| Автор, джерело | Інтервал Т, К | Число точок | δx, % | Автор, джерело | Інтервал Т, К | Число точок | δx, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Claussen W. [1, с.12] | 275-313 | 6 | 1,0 | Moudgil B. [1, с.18] | 298 | 1 | 0,4 |
| Lannung A. [1, с.13] | 291-310 | 3 | 1,5 | Yamamoto S. [1, с.19] | 273 - 303 | 6 | 0,3 |
| Намиот А. [1, с.14] | 273-283 | 2 | - | Muccitelli J. [1, с.21] | 278 - 298 | 5 | 0,5 |
| Wen W, [1, с.15] | 278-308 | 4 | 0,3 | Cosgrove B. [1, с.22] | 278-318 | 9 | 1,5 |
| Ben-Naim A. [1,с.17] | 283-303 | 6 | 0,5 | Rettich T. [1, с.23] | 275-328 | 16 | 0,1 |

Для цього масиву даних отримана інтерполяційна залежність (суцільна лінія на рис.):

X∙105 = 1010,9571 - 11,4089∙T + 0,04826∙T2 - 9,04065∙10-5∙T3 + 6,31364∙10-8∙T4.

де х – молярна частка метану у рідкій воді за парціального тиску метану у газовій фазі рп = 101325 Па, Т – температура в градусах Кельвіна. Стандартне (середньоквадратичне) відхилення експериментальних точок від узагальнюючої залежності склало 0,696 %. Наведена залежність пропонується для практично важливого діапазону температур 273-328 К.

Література.

- IUPAC Solubility Data Series.– V.27/28 Methane, Kertes A.S.–Oxford, Pergamon Press, 1987.