# УДК 541.123.3

ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОВОЇ ДІАГРАМИ СИСТЕМИ СІРКОВОДЕНЬ-ВОДА

## Студ.  Р.Ш. Іскандаров

## Наук. керівник доц. В.І. Глибін (КНУТД)

Числові значення розчинності сірководню у рідкій воді потрібні для розв’язання багатьох технологічних та екологічних задач, пов'язаних з видобутком, транспортуванням, зберіганням та переробкою природних вуглеводневих газів та природних мінеральних вод, а також для вирішення задач охорони навколишнього середовища. Останнім часом з´явилися пропозиції щодо використання сірководню, розчиненого в величезній кількості в глибинах Чорного моря. Передбачається розкладати сірководень на сірку та водень, останній використовувати як паливо. При реалізації перелічених практичних задач необхідно враховувати особливості фазової діаграми системи сірководень-вода.

Так сірководень в з'єднанні з водою утворює газові гідрати — тверді кристалічні речовини (що нагадують на вигляд спресований сніг), які при високому тиску існують при температурах, вищих за 0° С. З усіх компонентів природного газу сірководень утворює гідрати з найвищою температурою існування (29,5° С). За структурою «газові гідрати» — з'єднання включення (клатрати), які утворюються шляхом впровадження в порожнечі кристалічних структур, складених з молекул H2O, молекул газу.

Фазова діаграма системи H2S+H2O має дві квадрупольні точки. Межами області рідина-пара є лінії трьохфазної рівноваги тверде-рідина-пара 1, гідрат-рідина-пара (HLV) 4, рідина-рідина-пара (LLV) 7 та крива насичення води - 8. Перші дві лінії перетинаються у квадрупольній точці А (Т=272,8 К, P=0,0931 МПа) тверде-гідрат-рідина-пара, лінії 4 та 7 перетинаються у квадрупольній точці В (Т=302,7 К, P=2,239 МПа) гідрат-рідина-рідина-пара. На рисунку також показані лінії 2-тверде-гідрат-пара, 3 – тверде-гідрат-рідина, 5-гідрат – рідина (H2S)-пара, 6- гідрат–рідина-рідина.  Експериментальні дані [1] про P,Т-параметри ліній HLV та LLV були апроксимовані функцією

Р = ехр (А1+А2∙Т+А3∙Т2+А4∙Т3+А5/Т),

Для лінії HLV А1=-531,5757, А2=5,329712, А3=-0,01816564, А4=2,103955∙10-5, А5=0;

Для лінії LLV А1=-1397,228, А2=6,382278, А3=-0,01287079, А4=9,723037∙10-6, А5=113743,2.

Для лінії гідрат-рідина-пара середнє квадратичне відносне відхилення СКВВ=0,81 % (для масиву з 13 точок), для лінії рідина-рідина-пара СКВВ=0,34 % (для масиву з 20 точок).

Література.

- Carroll J.J., Mather A.E. Phase equilibrium in the system water- hydrogen sulphide: experimental determination of the LLV locus // Can.J.Chem.Eng.–1989.–67.–P.468 - 470.