Завдання для домашньої роботи «Газохімія»

Одержання вуглеводнів із синтез-газу

У відповідності до обраного варіанту, користуючись даними Таблиць Додатку, для хімічного перетворення, наведеного у таблиці 1, розрахувати:

Таблиця 1

Варіанти хімічних перетворень

| Варіант | Реакція |
| --- | --- |
|  | 2СО+3Н2=С2Н2+2H2O |
|  | 2СО+4Н2=С2Н4+2H2O |
|  | 2СО+5Н2=С2Н6+2H2O |
|  | 3СО+6Н2=С3Н6+3H2O |
|  | 3СО+7Н2=С3Н8+3H2O |
|  | 4СО+8Н2= ізо-С4Н8+4H2O |
|  | 4СО+9Н2 = н-С4Н10+4H2O |
|  | 4СО+9Н2= ізо-С4Н10+4H2O |
|  | 5СО+11Н2= н-С5Н12+5H2O |
|  | 5СО+11Н2= ізо-С5Н12+5H2O |
|  | 5СО+11Н2= нео-С5Н12+5H2O |
|  | 6СО+9Н2= С6Н6 +6H2O |
|  | 6СО+13Н2=С6Н12(циклогексан)+6H2O |
|  | 6СО+13Н2= н-С6Н14+6H2O |
|  | 7СО+15Н2= н-С7Н16+7H2O |
|  | 8СО+17Н2= н-С8Н18+8H2O |

- Теплові ефекти при сталому тиску і при сталому об’ємі за температури 298 К.

- Зміну ентальпії реакції при температурі 500 К, вважаючи, що теплоємність реагентів не залежить від температури.

- Враховуючи залежність теплоємності реагентів від температури, вивести рівняння, яке дозволяє розраховувати теплові ефекти реакції за будь-якої температури.

- Користуючись цим рівнянням, розрахувати тепловий ефект реакції при температурі 500 К і порівняти його з наближеним значенням.

- Розрахувати зміну стандартного ізобарно-ізотермічного потенціалу реакції і зробити висновок, щодо можливості її перебігу за нормальних умов.

- Розрахувати наближене і точне значення вільної енергії Гіббса при температурі 600 К.

- Знайти значення ΔG6000 за методом Тьомкіна-Шварцмана.

- В інтервалі 300-1300 К побудувати графік залежності логарифму константи рівноваги реакції від оберненої температури.

- Визначити температуру, при якій пряма реакція стає неможливою.

- Приймаючи, що вихідна газова суміш має стехіометричний склад і загальний тиск 1, 013×105 Па, знайти склад рівноважної суміші при температурі 800 К.

Приклад розв’язання:

Розглянемо реакцію

CO+3H2=CH4+H2O

У Таблиці 1 Додатку знаходимо для всіх учасників реакції необхідні для розрахунків термодинамічні величини і зводимо їх до таблиці 2.

1. Тепловий ефект хімічної реакції при сталому тиску (зміна ентальпії)

ΔH2980=−206,19кДж/моль.

Оскільки реакція відбувається зі зміною кількості молів газоподібних речовин

Δn=(1+1)−(1+3)=−2

ΔHT0=ΔUT0+ΔnRTΔUT0=ΔHT0−ΔnRTΔU2980=−206,190+2×8,31×298×10−3=−201,24 кДжмоль

2. Скористаємося рівнянням Кірхгофа:

ΔHT0=ΔH2980+298TΔcp,298,0dTΔH5000=ΔH2980+298500Δcp,2980dTΔH5000=ΔH2980+Δcp,2980(500−298)ΔH5000=−206190+(−46,29)⋅202=−215,54 кДжмоль

| Продукти реакції | Стехіометричні коефіцієнти | ΔН2980 кДж/моль | S2980 Дж/мольК | ср0,298 Дж/мольК | a | b∙103 | c’∙10-5 | c∙106 | d∙109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 1 | -74,85 | 186,19 | 35,79 | 17,45 | 60,46 | ─ | -1,117 | -7,20 |
| H2O | 1 | -241,84 | 188,74 | 33,56 | 30,00 | 10,71 | 0,33 | ─ | ─ |
| Вихідні речовини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 1 | -110,5 | 197,4 | 29,15 | 28,41 | 4,10 | -0,46 | ─ | ─ |
| H2 | 3 | 0 | 130,6 | 28,83 | 27,28 | 3,26 | 0,502 | ─ | ─ |
| Різниця між сумами величин продуктів реакції і вихідних речовин з урахуванням стехіометричних коефіцієнтів | (1+1)-(1+3)=-2 | [-74,85+(-241,84)]-[-110,5+3×0]= =-206,19 | (186,19+188,74)-(197,4+3×130,6)= =-214,27 | (35,79+33,56)-(29,15+3×28,83)= =-46,29 | (17,45+30,00)-(28,41+3×27,28)= =-62,8 | [(60,46+10,71)-(4,10+3×3,26)]×10-3= =57,29×10-3 | [0,33-(-0,46+3×0,502)]×105= =-0,716×105 | -1,117×10-6 | -7,20×10-9 |

Таблиця 2

3. Знову скористаємося рівнянням Кірхгофа, але зміну темплоємності представимо у вигляді температурного поліному.

Δср,T0=Δa+ΔbT+ΔcT2+ΔdT3+Δc'T−2ΔHT0=ΔH2980+298TΔcp,T0dTΔHT0=ΔH2980+298T(Δa+ΔbT+ΔcT2+ΔdT3+Δc'T−2)dT

ΔHT0=ΔH2980+Δa298TdT+Δb298TTdT+Δc298TT2dT+Δd298TT3dT+Δc'298TT−2dTΔHT0=ΔH2980+Δa(T−298)+Δb2(T2−2982)+Δc3(T3−2983)+  Δd4(T4−2984)−Δc(1T−1298)4. Підставляємо в одержане рівняння числові значення Δa, Δb, Δc, Δd,Δc, розраховані у відповідності до табличних даних, і Т=500 К.

ΔH5000=−206190−62,8(500−298)+57,29⋅10−32(5002−2982)−−1,117⋅10−63(5003−2983)7,20⋅10−94(5004−2984)−(−0,716⋅105)⋅(1500−1298)ΔH5000=−206190−62,8⋅202+57,292⋅161196⋅10−3−1,1173⋅98536408⋅10−6−−7,204⋅54613849584⋅10−9+0,716⋅105⋅(−0,00135704)ΔH5000=-206190-12685,6+4617,5-36,7-9,8-97,2

ΔH5000=-214б02 кДж/моль

Відміна між точним і приблизним значенням складає

214015−215540214015⋅100%=0,7%,

причому кожний наступний член температурного поліному, який описує зміну теплоємності, вносить все менш суттєві зміни в кінцевий загальний результат

5. Зміна стандартного ізобарно-ізотермічного потенціалу розраховується за формулою

ΔG2980=ΔH2980−298⋅ΔS2980

Зміна ентальпії і ентропії реакції була обчислена нами на підставі табличних даних

ΔG2980=-206190-298·(-214,27)=-144,05 кДж/моль

Вільна енергія Гіббса має від’ємну величину, отже реакція може відбувається самочинно за нормальних умов.

6. Наближене значення зміни ізобарно-ізотермічного потенціалу визначається за формулою

ΔGT0=ΔH2980−T⋅ΔS2980,

яка не враховує залежність змін ентальпії і ентропії реакції від температури.

Користуючись даними, розрахованими у Таблиці 2, знаходимо:

ΔG6000=−206190-600·(-214б27)=-77,63 кДж/моль

Для визначення точного значення ΔGT0треба врахувати залежність змін ентальпії і ентропії процесу від температури:

ΔHT0=ΔH2980+298TΔcp,T0dT

ΔST0=ΔS2980+298TΔcp,T0TdT

ΔGT0=ΔH2980+298TΔcp,T0dT−T⋅ΔS298T−T298TΔcp,T0TdT

Знову скористаємося формулою, що описує залежність зміни теплоємності від температури:

Δсp,T0=Δa+ΔbT+ΔcT2+ΔdT3+Δc'T−2ΔGT0=ΔH2980−TΔS2980+298T(Δa+ΔbT+ΔcT2+ΔdT3+Δc'T−2)dT−−T298TΔa+ΔbT+ΔcT2+ΔdT3+Δc'T−2TdTΔGT0=ΔH2980−TΔS2980+Δa298TdT−Δb298TTdT+Δc298TT2dT+Δd298TT3dT++Δc'298TT−2dT−T(Δa298T1TdT+Δb298TdT+Δc298TTdT+Δd298TT2dT+c'298TT−3dT)ΔGT0=ΔH2980−TΔS2980+Δa(T−298)+Δb2(T2−2982)+Δc3(T3−2983)++Δd4(T4−2984)−Δc'(1T−1298)−T(ΔalnT298+Δb(T−298)+Δc2(T2−2982)−Δc'2(1T2−1298))ΔG6000=−206190−600⋅(−214,27)−62,8⋅(600−298)+57,29210−3(6002−2982)−−1,117310−6(6003−2983)−7,204(6004−2984)⋅10−9+0,716⋅10−5(1600−1298)−−600⋅(−62,8ln600298+57,29⋅10−3⋅(600−298)−1,1172⋅10−6⋅(6002−2982)−−7,203⋅10−9⋅(6003−2983)+0,7162⋅105(16002−12982))=−77628−62,8⋅302+57,292⋅271196⋅10−3−1,1173⋅189536408⋅10−6−−7,204⋅121713849584⋅10−9+0,716⋅10−5(−0,001689044)−600⋅(−62,8⋅0,7++57,29⋅10−3⋅302−1,1172⋅271196⋅10−6−7,203⋅189536408⋅10−9−−0,7162⋅105⋅0,00000848)=−77628−18965,6+7768,4−70,6−219,1−120,9−−600⋅(−43,96+17,30−0,15−0,45−0,30)=−77628−11607,8−600⋅(−27,56)=−77628−11607,8+16536=−77628+4928=−72700 Джмоль=−72,7 кДжмоль

У випадку розрахунку ΔGT0 відміна між точним і наближенним значенням складає

72700−7763072700⋅100%=6,8%,

тобто в 10 разів більше, ніж у випадку розрахунку ΔHT0.

7. Тьомкін і Шварцман перетворили рівняння для обчислення точного значення ΔGT0при різних температурах в такий спосіб: винесли Т за дужки і згрупували всі члени, пов’язані з Δa, Δb, Δc, Δd, Δc'. В результаті одержали рівняння:

ΔGT0=ΔH2980−T⋅ΔS2980−T⋅(Δa⋅(lnT298−T−298T)++Δb⋅(T⋅298−T2−29822T)+Δc⋅(T2−29822−T3−29833T)++Δd⋅(T3−29833−T4−29844T)+Δc'⋅(1T2−1298T−12T2+12⋅2982))

Величини, що містяться в дужках, залежать лише від температури і не залежать від типу реакції. Вони були позначені через коефіцієнти Mn, розраховані в широкому температурному інтервалі і зведені до таблиці, варіант якої міститься у Додатку.

ΔGT0=ΔH2980−TΔS2980−T(Δa⋅M0+Δb⋅M1+Δc⋅M2+Δd⋅M3+ +Δc'⋅M−2З таблиці 2 Додатку знаходимо, що при температурі 600 К

М0=0,1962; М1=0,0759·103; М2=0,0303·106; М-2=0,1423·10-5; М3=0,01246·109. ΔG6000=−206190−600⋅(−214,27)−600⋅(−62,8⋅0,1962+57,29⋅10−3××0,0759⋅103−1,117⋅10−6⋅0,0303⋅106−7,2⋅10−9⋅0,01246⋅109−0,716⋅105⋅0,1423⋅10−5)=−77628−600⋅(−12,32+4,35−0,03−0,09−0,10)=−77628−600⋅(−8,19)=−77628+4914=−72714 Джмоль=−72,71 кДжмольЗначення практично збігається з розрахованим у завданні 6, але його одержання вимагає значно меншого часу і зусиль.

8. Стандартна константа рівноваги реакції зв’язна зі зміною ізобарно-ізотермічного потенціалу рівнянням:

ΔGT0=−RTlnK lnK=−ΔGT0RT

Для розрахунку значень lnK при різних температурах скористуємося методом Тьомкіна-Шварцмана:

lnK=−ΔH2980RT+ΔS2980R+ΔaM0+ΔbM1+ΔcM2+ΔdM3+Δc'M−2RРозрахунок проводимо через кожні 100 К, користуючись даними таблиці 2 Додатку.

Як приклад розглянемо розрахунок при Т=1000 К.

lnK=−−2061908,31⋅1000+−214,278,31+−62,8⋅0,5088+57,21⋅10−3⋅0,2463⋅1038,31++−1,117⋅10−6⋅0,1310⋅106−7,20⋅10−9⋅0,07647⋅109−0,716⋅105⋅0,2783⋅10−58,31lnK=24,81−25,78+−31,95+14,11−0,15−0,55−0,208,31==24,81−25,78−2,26=−3,23

При Т=1300 К

lnK=−2061908,31⋅1300+−214,278,31+−6,28⋅0,7019+57,29⋅10−3⋅0,3860⋅1038,31++−1,117⋅10−6⋅0,2440⋅106−7,20⋅10−9⋅0,17577⋅109−0,716⋅105⋅0,3340⋅10−58,31lnK=19,09−25,78+−44,08+22,11−0,27−1,27−0,248,31==19,09−25,78−2,86=−9,55

| T,K | 300 | 600 | 1000 | 1300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/T·10-3,K-1 | 3,33 | 1,66 | 1,0 | 0,76 |
| lnK | 57,58 | 14,58 | -3,29 | -9,55 |

Будуємо графік.

Рис. 1. Залежність логарифму константи рівноваги реакції CO+3H2↔CH4+H2O від оберненої температури

9. Умовою самочинного перебігу процесу є від’ємне значення вільної енергії Гіббса.−ΔGT0,<0

Виходячи з побудованого графіку lnK=0 при 1/T=1,14·10-3 K-1.

T=877 K.

При температурі, вищій за 604 ºС, реакція

CO+3H2↔CH4+H2O

в прямому напрямку самочинно відбуватися не може.

10. Стандартна константа рівноваги К, розрахована на підставі термодинамічних даних, зв’язана з константою рівноваги Кр наступним співвідношенням:

Kp=K⋅(p0)Δn, де р0 – стандартний тиск 1 атм або 1,013·105 Па, ∆n – зміна кількості молів газоподібних учасників реакції.

Для реакції:

CO+3H2=CH4+H2O

Константа рівноваги Кр буде дорівнювати

Kp=pCH4⋅pH2OpCOpH23, де pi – парціальні тиски компонентів. Розмірність [Kp]=атм-2 або Па-2,

а Δn=(1+1)−(1+3)=−2 Kp=K(p0)−2

Парціальний тиск компонента дорівнює добутку загального тиску суміші на мольну частку цього компоненту:

pi=p0⋅Ni

Знайдемо парціальні тиски компонентів в рівноважній суміші. Для цього визначимо мольні частки компонентів.

Стехіометрична початкова суміш містить:

| Кількість молів | CO | H2 | CH4 | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Початкова суміш | 1 | 3 | 0 | 0 |

Припустимо, що прореагувало х молів CO. Тоді H2 прореагувало втричі більше-3х молів.

В рівноважній суміші CH4 і H2O утворилося однаково─по х молів, а СO і H2O залишилось (1-х) і (3-3х) молів відповідно.

| Кількість молів | CO | H2 | CH4 | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівноважна суміш | 1-х | 3-3х | х | х |

Загальна кількість молів компонентів в рівноважній суміші становить: (1-х)+(3-3х)+х+х=4-2х=2·(2-х)

Рівноважні парціальні тиски компонентів дорівнюють:

pCO=p01−x2(2−x)          pH2=p03(1−x)2(2−x)    pCH4=p0x2(2−x)

pH2O=p0x2(2−x)

Kp=x⋅x⋅2(2−x)⋅23(2−x)32(2−x)⋅2(2−x)(1−x)⋅3(1−x)×p0⋅p0p0⋅p03

Kp=4x2(2−x)23(1−x)2po−2

З іншого боку Kp=K×po−2

Звідки K=4x2(2−x)23(1−x)2

x(2−x)1−x=0,75K

2x−x2−0,75K+0,75K⋅х=0

x2−(2+0,75K)x+0,75K=0

x=(2+0,75K)±(2+0,75K)2−40,75К2

При T=800K lnK=1 K=е1=2,72

x=2+0,75⋅2,72±(2+0,75⋅2,72)2−40,75⋅2,722

x=2+1,43±11,75−5,712

x=3,43±2,452

x1=2,94        x2=0,49

Оскільки вихідна суміш містила 1 моль CO, реальний зміст має лише другий корінь рівняння.

Отже, при 800 К рівноважна суміш має склад

CO        1-0,49=0,51 моль

H2     3(1-0,49)=1,53 моль

CH4               0,49 моль

H2O               0,49 моль

При температурі 800 К ступінь перетворення стехіометричної вихідної суміші в процесі

CO+3H2→CH4+H2O     становить 50%.