- Руденко В.Н. Действие  окислителей на красящие вещества клеровки   // Сахар. -2001.- № 2. –С.19-21.

Отправлено 23.06.2000

УДК 664.1.039

Действие  окислителей на красящие вещества

клеровки

В.Н.Руденко

Украинский Государственный университет пищевых технологий, Киев

Тростниковый сахар-сырец, используемый для производства белого сахара, содержит значительное количество различных несахаров. В их число входят уже сформировавшиеся красящие вещества, а также редуцирующие вещества, которые в последующей переработке приводят к увеличению цветности.  Таким образом, качество  готовой продукции в значительной мере определяется эффективностью очистки сырья от красящих веществ и продуктов превращения редуцирующих веществ.

Как было показано предыдущими исследованиями [1], окислители дают значительный эффект ингибирования образования красящих веществ и снижения цветности последних. Таким образом, вполне реальной стала возможность использования окислителей для уменьшения цветности полупродуктов во время переработки сахара-сырца.

Наибольшая цветность промежуточных продуктов прослеживается в такой последовательности: клеровка сахара-сырца, первый оттек утфеля І кристаллизации, сульфитированная клеровка сахара-сырца, клеровка сахара ІІ кристаллизации. Поэтому, вероятно, наиболее целесообразным будет использование окислителей, как ингибиторов цветообразования, именно при обработке клеровки сахара-сырца.

Исследовалось действие хлорной извести CaOCl2 и смеси (CaOCl2 + воздух) на красящие вещества тростниковосахарной клеровки во время переработки кубинского сахара-сырца на Саливонковском свеклосахарном заводе. Завод получил тростниковый сахар-сырец І типа, состав которого приведен в табл.1.

# Таблица 1

## Качественный состав тростникового сахара-сырца

| ### Показатели |  | #### Сахар-сырец |
| --- | --- | --- |
| ### Поляризация, % |  | 97,72 |
| ### Влажность, % |  | 0,79 |
| ### Содержание, %: | ### несахаров | 2,01 |
|  | ### редуцирующих веществ | 0,86 |
|  | ### азота общего | 0,021 |
|  | ### колоидов | 0,78 |
| ### Органические кислоты, мг−екв.100СВ |  | 1,2 |
| ### Аминокислоты, мг−екв.100СВ |  | 1,2 |
| ### Цветность, Шт |  | 29 |

Дефекованную клеровку сахара-сырца разделяли на три части и каждую пробу нагревали (15 мин.) на кипящей водяной бане (t 85С). Во время нагревания: первую пробу (1) оставляли без изменений, как контрольную, ко второй (2) добавляли 0,2 % CaOCl2, к третьей (3) добавляли 0,2% CaOCl2  и продували воздух. После нагревания все пробы сатурировали до рН 8,5, фильтровали, измеряли оптическую плотность O.D.490нм и определяли содержание кальциевых солей обратным комплексометрическим методом  (табл.2).

# Таблица 2

## Характеристика исследуемых проб

## дефекованной клеровки

| Показатели клеровки после сатурации |  | ##### Необработанная клеровка | Клеровка, обработанная окислителями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CaOCl2 | CaOCl2 + воздух |
| Цветность, O.D.  490 нм |  | 0,371 | 0,263 | 0,187 |
| Снижение цветности, % |  | - | 28,9 | 49,5 |
| % СаО (соли Са) | к массе клеровки | 0,17 | 0,158 | 0,18 |
|  | на СВ | 0,33 | 0,283 | 0,33 |

Как показывают результаты, действие смеси хлорной извести и воздуха дает наибольший эффект снижения цветности клеровки  (49,5%), а содержание кальциевых солей остается неизменным, по сравнению с контролем. Можно считать, что в этом случае действие окислителя не приводит к образованию карбоксилсодержащих соединений, а, возможно преобладают реакции гидроксилирования двойных связей в  соответствующих фрагментах красящих веществ.

КР-Спектр контрольного (1) раствора (рис.1 кр.1) имеет сильные характеристические полосы поглощения различного типа карбонильных групп (1735-1710 см-1) и этиленовых связей (1682,1673 і 1650 см-1). После действия окислительной смеси в КР-спектре пробы (3) (рис.1 кр.2) полосы поглощения этиленовых связей  сместились в сторону больших частот (1669, 1684 і 1697 см-1) и их интегральная интенсивность заметно уменьшилась, что подтверждает расщепление -связей (с изменением количества С=С  связей полоса валентных колебаний смещается в сторону больших частот).

Рис.1 КР-Спектры: 1 – дефекованной клеровки;

2 – клеровки, обработанной окислительной смесью

(CaOCl2+ воздух).

Итак, можно считать, что снижение цветности является результатом окислительного разрыва -связей с образованием бесцветных или менее окрашенных соединений.

Дефекованную клеровку сахара-сырца разделяли на шесть проб. Первую пробу (без обработки) считали контрольной, во вторую – в течение 1 мин. прибавляли хлорную известь и пропускали воздух. Остальные пробы обрабатывали окислительной смесью в течение соответственно 10, 12, 15 и 20 мин.   Все пробы нагревали во время обработки, потом сатурировали до рН 8,5, фильтровали, измеряли оптическую плотность O.D.490нм и определяли изменение последней (табл.3).

##### Таблица 3

### Характеристика исследованных проб

### клеровки после сатурации

| ###### Показатели ###### клеровки после сатурации | Необрабо-танная клеровка | Клеровка, обработанная смесью CaOCl2+ воздух в течении мин. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| ###### Цветность, O.D. 490 нм | 0,83 | 0,52 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,56 |
| ###### Снижение цветности, % | - | 37,4 | 44,6 | 45,8 | 47,0 | 32,5 |

Результаты показывают, что наибольший эффект снижения цветности дефекованной клеровки наблюдается при действии окислительной смеси (CaOCl2 + воздух) в течении 10-15 мин.

Одновременное введение хлорной извести, достаточно сильного окислителя, приводит к образованию значительного количества реакционноспособных фрагментов расщепления (карбонилсодержащих соединений). Последние очень быстро формируют новые хромофоры, что сопровождается повышением цветности. Постепенное введение хлорной извести небольшими порциями не вызывает такого сильного окислительного действия и дает другой результат: при таких условиях окислитель успевает только разрушить  -связи в хромофорной системе, что и приводит к снижению цветности.

Поскольку клеровка является достаточно сложной и многокомпонентной системой, проведено хроматографическое разделение на фракции необработанной и обработанной окислительной смесью клеровок с целью определения влияния окислителя на красящие  вещества клеровки.

Пробы были посажены на колонку, заполненную Sephadex G-25, затем элюированы 0,15% раствором NaCl. Отбор каждой фракции           контролировался поглощением в видимой области ( 460 нм). Хроматография показала в двух пробах три пика (рис.2), положение и интенсивность каждого из них изменялись после обработки окислительной смесью.  Так, на кривой элюирования обработанной клеровки во всех 3-х фракциях наблюдается значительное снижение интенсивностей поглощения и смещение выхода (по времени) фракций каждого пика. Это указывает на уменьшение цветности и изменение структуры различных типов красящих веществ, что имеет место при окислительном разрыве -связей при действии смеси хлорной извести и воздуха.

Рис.2  Хроматографическое разделение на Sephadex G-25 дефекованной клеровки ( ) і клеровки, обработанной

окислительной смесью хлорной извести и воздуха ()

Во всех опытах (за исключением контрольной пробы) дефекованную клеровку сахара-сырца (СР 56; рН 11,8) на протяжении 15 мин. обрабатывали смесью различного количества хлорной извести CaOCl2 с постоянным объемом воздуха (t 85С). Затем все пробы сатурировали до рН 8,5, фильтровали, измеряли оптическую плотность O.D.490нм , определяли доброкачественность, содержание кальциевых солей и оценивали изменение цветности сравнительно с контрольной пробой (табл.4).

##### Таблица 4

## Характеристика исследуемых проб

## клеровки после сатурации

| Показатели клеровки после сатурации |  | Контроль-ная проба | Клеровка, обработанная смесью постоянного объёма воздуха и CaOCl2 (в % к массе клеровки) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,7 |
| ###### Цветность, ##### O.D. 490нм |  | 0,438 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,32 |
| ###### Снижения ###### цветности, % |  | - | 33,8 | 42,9 | 49,7 | 47,5 | 26,9 |
| ###### Доброкачественность, % |  | 94,0 | 94,0 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| % CaO (соли Са) | к массе клеровки | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
|  | на СВ | 0,33 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,37 |

Результаты эксперимента показывают, что наибольшее уменьшение цветности наблюдается при добавлении 0,1-0,2% хлорной извести к  массе клеровке.

## Таким образом, проведенное исследование показало, что постепенное введение смеси хлорной извести и воздуха на дефекацию клеровки приводит к снижению цветности полупродуктов.

# Список использованной литературы

1. Руденко В.М. Дія кисню повітря як окисника в модельній системі D-глюкоза/гліцин. - Наукові праці УДУХТ. Київ, УДУХТ,  1999, № 5. с.81-83.

## Исследовалось действие хлорной извести и окислительной смеси (СaOCl2  + воздух) на красящие вещества тростниковосахарной клеровки. Методом спектроскопии комбинационного рассеивания показано, что действие окислителя не приводит к образованию карбоксилсодержащих соединений, а, возможно, происходит окислительный разрыв -связей с образованием бесцветных или менее окрашенных соединений. Проведенное исследование показало, что постепенное введение смеси хлорной извести и воздуха на дефекацию клеровки приводит к снижению цветности полупродуктов.

Таблиц 4. Иллюстраций 2. Список литературы  - 1 название.