УДК 539.3

Динамическая неустойчивость трубы с внутренними

подвижными жидкостными пробками.

В.И.Гуляев, Е.Ю.Толбатов, Ф.Я.Абдуллаев

Украинский транспортный университет, Киев, Украина

Одним из основных элементов современных тепловых и атомных энергетических установок является трубопровод теплообменного аппарата, содержащий неоднородные подвижные массы вскипающей жидкости, пара и их смеси. На участках трубопровода, обладающих начальной погибью или принявших криволинейную форму в результате его динамического изгибания, движением жидкостного потока порождаются играющие роль активных сил центробежные силы инерции, которые действуют в соприкасающихся плоскостях и по величине прямо пропорциональны кривизне трубы, массе движущегося элемента жидкости и квадрату его скорости [1].

При вскипании жидкости в трубопроводе её однородность в продольном направлении нарушается. Если процесс теплообмена и вскипания жидкости является не очень интенсивным, внутренний неоднородный поток парожидкостной смеси можно считать стационарным, вызывающим статическое неоднородное напряженное состояние трубопровода [2].Однако при увеличении интенсивности теплообмена, термодинамический процесс становится существенно нестационарным, поскольку в месте вскипания жидкости от ее основного потока начинают отделяться жидкостные пробки, которые двигаясь вдоль трубы, порождают распределенные на участках расположения пробок силы инерции.

В зависимости от соотношений между длинами жидкостных пробок и заполненных паром полостей функционирование таких механических систем может сопровождаться сложными динамическими эффектами, обусловленными возможностью участия тел системы в нескольких видах движения одновременно, сложным взаимодействием этих движений и наличием гироскопической связи между ними, возможностью статической (дивергентной) потери устойчивости стационарного движения, возникновением неустойчивых колебательных движений (типа флаттер) и параметрическими резонансами [1, 3].

В данной работе исследуется влияние размера жидкостных пробок и скорости их движения на характер потери устойчивости прямолинейной трубы.

Постановка задачи.Рассмотрим задачу о поперечных колебаниях упругой прямолинейной трубы, внутри которой движется неоднородная жидкость. Будем считать, что ее неоднородность может быть вызвана, например, изменением ее агрегатного состояния, связанным с ее нагреванием, вскипанием и превращением в пароводяную смесь. Если характерные размеры сгустков жидкости и разделяющих их заполненных паром полостей превышают характерные размеры трубопровода, например, диаметр его канала (рис.1), приходится учитывать разрывы непрерывностей параметров плотности и скорости внутреннего потока. В этом случае при колебаниях трубопровода частицы жидкости движутся с ускорениями, как вдоль так и поперек осевой линии трубы, создавая тем самым дополнительные нагрузки на трубу.

Изучая динамическое взаимодействие упругой трубы и внутреннего потока, Б. Бенджамин [4] показал, что возникающие при движении жидкости силы вязкого трения оказываются сравнительно малыми, и поскольку они направлены вдоль осевой линии трубы, при исследовании ее поперечных колебаний их можно не учитывать. Поэтому жидкость считаем идеальной и при изучении ее влияния на динамику трубы будем принимать во внимание только ее инерционные свойства. В связи с этим ставя задачу о колебаниях трубы с внутренним неоднородным потоком, будем рассматривать движение жидкого элемента вдоль колеблющегося и динамически искривляющегося трубопровода, подсчитаем его ускорение в направлении, перпендикулярном осевой линии трубы и определим действующую на жидкий элемент и передающуюся на стенку трубы силу инерции.

Пусть жидкий элемент массы m перемещается вдоль колеблющейся трубы с заданной скоростью v (рис 1).Рассматривая его движении в поперечном направлении выпишем уравнение

md2yñdt2−N=0                               (1)

Здесь yñ- перемещение жидкого элемента вместе с трубой в направлении оси oy, N- сила с которой труба действует на элемент. В этом уравнении необходимо перейти от функции yñ(t), определяющую координату у элемента жидкости к функции прогиба трубы y(x,t) в точке x, в которой находится элемент. Для этого учтем, что элемент жидкости в каждый момент времени занимает новое положение в трубе, поэтому его скорость в вертикальном направлении определяется не только скоростью точки трубы, в которой находится элемент, но и тем, что этот элемент перемещается в соседнюю точку в трубе с другой координатой x

dyñdt=¶y¶t+¶y¶x¶x¶t=y.+y'v                             (2)

Еще раз дифференцируя обе части выражения (2) по t найдем вертикальную составляющую абсолютного ускорения жидкостного элемента

d2yñdt2=y..+2y'.v+vy'v'+y''v2+y'v.                        (3)

Эту формулу можно сопоставить с формулой теоремы Кориолиса [5] для абсолютного ускорения материальной точки, где y.. представляет собой переносное ускорение, 2y'.v- ускорение Кориолиса, y''v2- осестремительное ускорение, y'. -угловая скорость поворота элемента трубы, v- относительная скорость.

При построении уравнения поперечных колебаний трубчатого стержня с внутренним потоком неоднородной жидкости будем моделировать его балкой Эйлера-Бернулли и пренебрежем силами внутреннего трения и трением балки при взаимодействиии с окружающей средой. Тогда уравнение плоских поперечных колебаний трубы можно представить в виде

EJd4ydx4+ρ+ρññ=0                              (4)

Здесь EJ- изгибная жесткость трубы; ρ- погонная плотность трубы; ρñ- погонная плотность внутреннего потока; , - ускорения вдоль оси oy элементов трубы и жидкости соответственно.

Используя формулы =d2y/dt2 , ñ=d2yñ/dt2 с учетом (3) и (4) выпишем уравнение колебаний трубы на участке содержащем жидкость

EJ¶4y¶x4+ρñv.¶y¶x+ρñv2¶y2¶x2+(ρ+ρñ)¶2y¶t2+2vρñ¶¶t¶y¶x+ρñ¶y¶x¶v¶t=0

(5)

На участке, содержащем газовую полость ρñ=0  и уравнение (5) принимает форму

EJ¶4y¶x4+ρ¶2y¶t2=0                                    (6)

Отличительная особенность поставленной задачи, описываемой уравнениями (5),(6) заключается в том, что при движении жидкостных пробок для одних и тех же точек трубы попеременно используются либо уравнение (5), либо уравнение (6).Поэтому выбранная механическая система относится к системам с переменными параметрами, в связи с чем при варьировании скорости v в результате динамической потери устойчивости в ней могут возбуждаться свойственные таким системам параметрические резонансные колебания. Для рассматриваемого случая задача исследования параметрических колебаний усложняется наличием в уравнении (5) слагаемого 2ρñ¶¶t¶y¶xv, описывающего силу инерции, относящуюся к гироскопическому типу. Как известно, мощность гироскопических сил равна нулю, однако они существенно усложняют форму движения трубы за счет того, что ее элементы начинают колебаться с разными фазами.

Вторая особенность поставленной задачи заключается в том, что из-за изменения инерционных свойств трубы при перемещении в ней жидкостных пробок для нее отсутствует понятие спектра частот и форм свободных колебаний и утрачиваются собственные частоты, в окрестности которых могли бы быть реализованы резонансы. Поэтому прогнозировать динамическую потерю устойчивости таких систем наиболее трудно. И наконец, трудности исследования рассматриваемой динамической системы еще более усиливается за счет дискретного характера движения пробок, приводящего к тому, что коэффициенты объединенной системы уравнений (5),(6) фактически становятся разрывными.

Отмеченные особенности затрудняют применение аналитических методов исследования динамической неустойчивости труб с внутренними потоками, базирующихся на подходах Ляпунова и Флоке [6]. Поэтому в данной работе применяется метод непосредственного численного моделирования движения системы при выбранных начальных возмущениях и заданной скорости v движения потока.

Методика исследования. Для анализа возможности самовозбуждения колебаний трубопровода с внутренним потоком неоднородной жидкости придадим системе некоторое малое начальное возмущение в виде заданного начального прогиба и выполним численное моделирование ее динамического поведения при различных длинах пробок и значениях скорости v.Если колебания возмущенного трубопровода затухают, то его исходное состояние считается устойчивым, при росте амплитуды колебаний или дивергентном увеличении прогиба система считается динамически неустойчивой. Скорость жидкости v, при которой в системе устанавливаются периодические движения, считается критической.

При задании граничных условий считаем, что трубопровод представляет собой неразрезную многопролетную балку с равными длинами пролетов и с шарнирными опорами. Будем исследовать колебания системы по наименее энергоемким формам, обладающим косой симметрией относительно опорных сечений. Тогда можно принять,  что колебания смежных участков трубы происходят с противоположными фазами и при их исследовании условно выделять один пролет трубы, накладывая в точках ее опирания граничные условия равенства нулю прогибов и изгибающих моментов. В результате имеем

y(0)=y(L)=0, y''(0)=y''(L)=0                     (7)

Для численного интегрирования уравнений при заданных граничных условиях (7)и начальных возмущениях воспользуемся отличающейся высокой точностью аппроксимации неявной разностной схемой Хуболта. В этом случае для момента времени t в уравнениях (5), (6) производные по времени заменяются конечными разностями в форме

y.(x,t)=¶y¶t|t=16Dt11yt(x)−18yt−1(x)+9yt−2(x)−2yt−3(x)

y..(x,t)=¶2y¶t2|t=1Dt22yt(x)−5yt−1(x)+4yt−2(x)−yt−3(x)         (8)

Здесь приняты обозначения yt(x)=y(x,t), yt−1(x)=y(x,t−Dt), yt−2(x)=y(x,t−2Dt), yt−3(x)=y(x,t−3Dt)

С учетом приведенных соотношений перепишем уравнение (5) в виде

EJd4ydx4|t+ρñv.dydx|t+ρñv2d2ydx2|t+2(ρ+ρñ)Dt2y|t+11ρñv3Dtdydx|t=5(ρ+ρñ)Dt2y|t−Dt−4(ρ+ρñ)Dt2y|t−2Dt+(ρ+ρñ)Dt2y|t−3Dt+6ρñvDtdydx|t−Dt−3ρvñDtdydx|t−2Dt+2ρvñ3Dtdydx|t−3Dt  (9)

Считая состояния yt−1(x), yt−2(x), yt−3(x) системы в моменты времени t−Dt, t−2Dt, t−3Dt известными, можно с помощью уравнения (8) при соответствующих граничных условиях найти состояние yt(x)системы в момент времени t и затем переходить к определению состояний системы в моменты времени t+Dt, t+2Dt, и т.д. Решение этих задач осуществляется методом начальных параметров. Для этого уравнение четвертого порядка (9) приводится к системе четырех уравнений первого порядка

dy1dx=y2

dy2dx=y3

dy3dx=y4                                                  (10)

EJdy4dx|t=-ρñvy2,t−ρñv2y3,t−2(ρ+ρñ)Dty1,t−11ρñv3Dty2,t+5(ρ+ρñ)Dty1,t−1−4(ρ+ρñ)Dt2y1,t−2+(ρ+ρñ)Dt2y1,t−3+6ρñvDty2,t−1−3ρñvDty2,t−2+2ρñv3Dty2,t−3

Запишем эту систему в общем виде

dzdx=Axz+fx ,                                  (11)

где z=zx- вектор размерности 4 неизвестных системы (10); A(x)- матрица коэффициентов при неизвестных; f(x)- заданный вектор правых частей, определяемый известными функциями решения на предыдущих шагах по времени.

Интегрирование системы (11) при соответствующих граничных уравнениях (7) производится методом Рунге-Кутта четвертого порядка. Отметим, что поскольку в знаменателях некоторых элементов матрицы A(x) содержатся малые величины Dt2, их коэффициенты быстро растут с уменьшением Dt.В связи с этим система (11) становится жесткой и среди ее частных решений появляются быстро возрастающие функции. Поэтому для преодоления трудностей, связанных с их построением, при численном интегрировании дополнительно применяется метод ортогонализации [7],позволяющий комбинировать решение краевой задачи для системы (11) на отрезке 0≤x≤L из соответствующих частных решений задач Коши, полученных при специально подбираемых начальных условиях на меньших отрезках xi−1≤x≤xi (i=1,N+1) одинаковой длины L/N+1,где N−число точек ортогонализации.

Результаты исследований. На базе разработанной методики созданы расчетные алгоритмы и программы, с помощью которых выполнено численное моделирование колебаний труб при различных значениях их геометрических параметров, длинах жидкостных пробок и разделяющих их полостей. Результаты исследований сведены в таблицу. В ней использованы обозначения:D−наружный диаметр трубы, h−толщина ее стенки, vi−i-тая критическая скорость движения жидкостных пробок. Для всех труб было принято E=2·106/2; ρ=D22−D2−h2ρ; ρ=78003; ρñ=p(D2−h)2ρ; ρ=10003; скорость движения пробки в трубе считалась неизменной, поэтому v.=0.

Результаты расчетов показывают, что в зависимости от соотношений между длинами пробок (l1) и разделяющих их полостей (l2) динамическая потеря устойчивости может быть реализована как в виде дивергенции, так и флаттера. Причем установлена закономерность, что потеря устойчивости типа флаттер происходит в случаях, когда l2 на много больше или равно l1. Можно утверждать, что с уменьшением l2поток становится более однородным и происходит дивергентная потеря устойчивости трубы при критической скорости vð которая приблизительно равна критической скорости дивергентной потери устойчивости для трубы с усредненным однородным потоком, который подсчитывается по формуле [1]

vð=plggEJF

В таблице эта скорость приведена в скобках.

Результаты расчетов свидетельствуют, что флаттерная потеря устойчивости  реализуется, как правило, при некоторых  дискретных

критических значениях скорости v. В то же время для случаев 3, 5, 8, 17 флаттерная потеря устойчивости происходит в диапазонах указанных в таблице скоростей пробок. Отметим так же, что в случае 6 было найдено три значения критической скорости v  v1»28/, v2»30/, v3»45,2/ с потерей устойчивости типа флаттер. При v4»47/ происходит дивергентная потеря устойчивости.

Формы колебаний центрального сечения трубы (x=L/2) для этого случая при различных значениях v приведены на рис.2. Можно заметить, что в предкритическом состоянии (v=25/) реализуются колебания с биениями. В близкой окрестности критических состояний происходят колебания трубы с возрастающей амплитудой, однако формы этих колебаний различны.

1.Феодосьев В.И. Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов.- М.:Наука, 1967.-367 с.

2.В.И.Гуляев, В.В. Гайдайчук, В.Л. Кошкин. Упругое деформирование, устойчивость и колебания гибких криволинейных стержней.- Киев. Наукова думка, 1992.-343 с.

3.Пановко Я.Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем. -М.:Наука, 1987.-352 с.

4.B.Benjamin T.1961 a Proceedings of the Royal Society (London) A, 261, 457-486. Dinamics of a system of articulated pipes conveying fluid.1 Theory

5.Лурье А.И. Аналитическая механика. М.: Физматгиз, 1961.-  824 с.

6.Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости. -М.:Наука, 1967.-472 с.

7.Бидерман В.Л. Механика тонкостенных конструкций. М.: Машиностроение, 1997.- 488 с.